建设项目环境影响报告表

（全本公示稿）

项 目 名 称： 民聚德仓库建设项目

建设单位(盖章)：  南京民聚德合金有限责任公司

编制日期：2015年1月

江苏省环保厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别……按国标填写。

- 总投资……指项目投资总额。

- 主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 |  |  | 民聚德仓库建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 南京民聚德合金有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 蔡永胜 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 薛文杰 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 南京市栖霞区尧化街道吴边社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 13813952277 |  |  |  |  | 传真 |  |  | / |  |  |  |  | 邮政编码 | 210001 |  |  |
| 建设地点 |  |  | 南京市经济技术开发区恒泰路与兴吴路交叉口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | 南京经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  | 宁开委招备字【2015】16号 |  |  |  |
| 建设性质 |  |  | 新建√ 改 技改 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别及代码 |  |  | G5990 其他仓储业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占地面积（平方米） |  |  | 7185 |  |  |  |  |  | 绿化面积（平方米） |  |  |  |  |  |  | 1796 |  |  |  |
| 总投资 （万元） |  |  | 1800 | 其中：环保投资 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 1.11 |  |
| 评价经费（万元） |  |  |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016年9月 |  |  |  |
| 原辅材料，要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） - 原辅材料 本项目存储货物及吞吐量见表1 表1 本项目存储货物及吞吐量情况 单位t/a 序号; 货物; 包装情况; 存储方式; 吞吐量. 1; 棉麻织物; 包材; 阴凉通风，远离火种; 20000. 2、本项目设备情况见表2 表2 主要设备情况表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 叉车; 电瓶叉车、液压叉车; 15量; 国内. 2; 货架; 1200*1400*4层; 5000个; 国内. |
| 能源耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |  |  |
| 水（吨/年） |  | 1350 |  |  |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 电（万度/年） |  | 645.3 |  |  |  |  | 天然气（m3/a） |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | 无 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 废水排水量及排放去向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 型 | 年排水量（吨） |  |  |  | 排放去向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产废水 | 0 |  |  |  | 接管开发区污水处理厂，尾水排入兴武沟。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活废水 | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 一、工程内容及规模： （一）、项目由来 本项目位于南京经济技术开发区，基地凭借得天独厚的优越条件，社会经济得到了长足发展。物流业作为制造业发展的配套产业，其发展程序制约着区域制造业的发展。虽然目前基地已经引进了部分物流企业，但在总体服务能力上仍远不能满足工业区经济发展要求。在此背景下，南京民聚德合金有限责任公司投资1800万元新建仓库建设项目，为基地及周边企业提供仓储服务，进一步强化物流基地的仓储配套能力。 根据国家《环境影响评价法》，受南京民聚德合金有限责任公司的委托，南京赛特环境工程有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告表。 本项目所涉及的消防、安全及卫生问题不属于本评价范围，请南京民聚德合金有限责任公司按国家有关法律法规和相关标准执行。 （二）项目建设规模及主要建设内容 - 项目建设规模 本项目为仓库建设项目，主要包括仓储配送区。本项目仓储配送区包括1栋2层仓库及堆场，建成后主要用于储存棉麻织物。 本项目仓库内含包装车间，主要将各类散货商品集中包装为大箱，无原料分装。 2、建设内容 建设项目主要建设内容见表2。 表2 建设项目主要建设内容 序号; 建设内容; 建设规模（m2）; 功能. 1; 仓库; 4125.02; 装备制造业、新材料行业原材料、产成品配送，年物流量为2万t. 2; 其他用房; 24.57; 门卫. 2、主要经济技术指标 项目总投资约1800万元，其中环保投资约20万元。项目建筑工程主要经济技术指标见表3。 表3 项目主要经济技术指标一览表 项目; 单位; 面积. 规划用地面积; 平方米; 7185. 总建筑面积; 平方米; 4602.39. 地上建筑面积; 平方米; 4187.02. 其中; 仓库; 平方米; 4125.02. 门卫; 平方米; 62. 地下建筑面积; 平方米; 415.37. 建筑占地面积; 平方米; 2055.38. 建筑密度; /; 28.6. 绿化率; /; 25.0. 容积率; 0.58. 机动车停车位; 8辆. - 劳动定员及工作制度 本项目定员约30人。采取两班制，年工作360天，每班工作8小时。 （三）、项目地理位置及平面布置 民聚德仓库建设项目位于南京市经济技术开发区恒泰路与兴吴路交叉口，公司地理位置图见附图1。 本项目地块呈长方形，占地面积7185m2，北侧为恒泰路，东侧紧邻龙蟠科技公司仓储物流中心，土地性质为工业用地。 项目周边概况图见附图2，厂区平面总布置见附图3。 （四）、公用及辅助工程 1、给排水 本项目用水来源为南京市供水管网，可满足本项目用水要求。开发区内已铺设污水和雨水排水系统，可满足本项目排水要求。 2、供电 项目用电将根据供配电就近的原则，在厂房内供电点比较集中位置设置低压配电房，减少线损，同时在每个变压器的出线端增加无功补偿，保证功率因素。供电由国家电网提供。 （五）、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目用地为净地，项目不涉及拆迁与移民安置问题，生态系统简单，本项目建成后将形成绿化面积约1796m2，对改善周边生态环境起到一定的积极作用，项目建设过程中经采取相关水土保持等有效措施后，项目的建设对周围生态系统影响较小。 |
| --- |
| 二、建设项目所在地自然环境社会 环境简况自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地形、地貌、地质 南京，简称宁，是江苏省省会，全省政治、经济、科教和文化中心，长三角经济核心区的重要城市，国家重要的综合性交通枢纽和通信枢纽城市。2013年2月，经国务院批准和省政府批复同意，南京市行政区划调整，撤销秦淮区、白下区，以原两区所辖区域设立新的秦淮区；撤销鼓楼区、下关区，以原两区所辖区域设立新的鼓楼区；撤销溧水县，设立南京市溧水区；撤销高淳县，设立南京市高淳区。溧水、高淳均以原县的行政区域为新建区的行政区域。南京市由原来的11个区、2县调整为11个区。 南京经济技术开发区位于南京城东北部，长江南岸，东经 118°51′，北纬32°10′。从地质上来说，该区域位于新华夏系第二巨型隆起带与秦岭东西向复杂构造带东延的复和部位，属元古代形成的华南地台。地表为新生代第四纪的松散沉积层堆积。该处地震烈度为 6 级。 本项目位于南京经济技术开发区恒泰路与兴吴路交叉口。 二、气候气象 项目所在地属于长江流域，地处北回归线以北，属北亚热带南部季风气候区。气候温和湿润，四季分明，光照充足，雨量充沛，无霜期长，雨热同期。 年平均气温15.3℃，1月平均气温2.8℃，7月平均气温27.7℃。极端最高气温37.9℃(1978年7月8日)，年极端最低气温零下11.7℃(1977年1月31日)。 降水主要集中在夏季，次在春季，地区间差异较小。年平均雨量1063.7毫米，最多年份1576毫米(1960年)，最少年份672.9毫米(1978年)，超过1000毫米的年份有14年，占总年数的48%。年平均雨日127.3天，最多达150天(1977年)，最少96天(1991年)。历年平均年蒸发量1338.5毫米，大于年雨量的25.8%。 年平均日照时数2165.2小时，为可照时数的49%，最多年份2460.7小时(1978年)，占可照时数的56%。 年平均风速3.6米/秒，3、4月较大，9、10月较小。最大风速19米/秒(1972年)。 年平均初霜日为11月15日，终霜日为3月30日，全年无霜期229天，最长256天(1977年)，最短199天(1979年)。 三、水文、水系 建设项目所在地附近的主要河流为长江。 南京经济技术开发区以北1公里处为长江新生圩江段，本江段为感潮江段，年平均流量约28600m3/s。枯水期与常年水量比为0.89：1，平均潮差0.57m，最大潮位差1.56 m。洪水期最大流速3.39 m/s，平水期流速1.0 m/s，平均流速1.1－1.4m/s。水面比降高水位时为万分之零点二，低水位时为万分之零点三。 开发区西南为兴武沟。兴武沟自南向北流入长江。兴武沟长约3.5Km，宽 20m，水深1－2.5m。枯水期水流基本静止。兴武沟是开发区内的主要排水沟。开发区污水处理厂出水即通过兴武沟排入长江。 四、生态环境 南京经济技术开发区位于北亚热带和暖温带季风气候，光照充足，雨水充沛，四季分明，自然资源丰富，属常绿落叶、阔叶混交林带。由于该地区人类的开发活动，自然植被遭到破坏，目前该区域内植被类型主要有：山地森林植被、水生植被和栽培植被。该地区的自然植被主要是指开发区在规划工业用地的同时，保留的约百万平方米的山地作为乌龙山公园，乌龙山高度在 50 米左右，山上林木幽郁葱葱，植被良好。除此之外，开发区的植被主要是人工植被，分布着以人工栽培为主的乔、灌木，以及未开发地区的次生植被。 随着城镇化及工业的迅速发展，开发区内自然生境不断萎缩，开发区域内野生动物无论数量还是种类都在减少，目前仅存有少量野兔、鼠等小型动物。在沿江残留的湿地区域，天然的湿地植被尚比较完善，水禽鸟类较多。 长江新生圩段的水生生物中有大量经济鱼类和珍稀动物的存在，总鱼类约有 120 多种； 其中国家级保护珍稀动物和鱼类主要有白鲟、江豚、胭脂鱼等，但是由于沿江工业不断发展，鱼类等水生生物的洄游通道和生境遭受一定程度干扰，一些珍稀动物和重要的鱼类资源已经出现明显的下降趋势。 项目所在地附近无珍稀野生动植物分布。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 南京经济技术开发区成立于1992年9月18日，1993年11月经江苏省政府批准为省级开发区。2002年3月15日经国务院批准为国家级经济技术开发区。2003年3月10日，国务院批准在开发区内设立国家级出口加工区。2003年7月1日，开发区管委会顺利通过ISO14001环境管理体系认证，并于2006年7月被江苏省环保厅评为ISO14000省级示范区。 开发区所依托的栖霞区面积340km2，沿江岸线84km，是南京重要的石化、汽车、电子、建材工业区和企业、资金、人才、技术密集区，为开发区发展提供了广阔的腹地。与开发区毗邻的仙林大学城面积47平方公里，由大学集中区、科技产业区和高档生活区组成，环境优美，文化氛围浓厚，拥有众多高等学校、科研机构和其他文化事业团体，是现代信息传播平台和国内最大的数码港之一，为开发区提供了强大的人才和智力支持。开发区建设的指导思想是：以港口为依托，国际经贸为先导，以先进技术产业为基础，兴办出口创汇企业为重点，坚持科工贸相结合，努力把开发区建设成现代化、多功能、环境优美的工业港口新区和开放型的经济中心。 规划及基础设施建设情况 南京经济技术开发区（原名南京新港工业区）成立于1992年9月18日，1993年11月经江苏省政府批准为省级开发区。2002年3月15日经国务院批准为国家级经济技术开发区。2003年3月10日，国务院批准在开发区内设立国家级出口加工区。2003年 7月1日，开发区管委会顺利通过 ISO14001环境管理体系认证，并于2006年7月被江苏省环保厅评为ISO14000省级示范区。 开发区位于南京市东北郊，紧临中国内河第一大港南京港新生圩外贸港区和南京长江二桥，距市区5公里。开发区实际开发面积为16.23km2，其中先期（一、二、三期）开发面积13.37平方公里（含乌龙山风景区），具体四至范围为东起仙新路，西至二桥连接线，北起太新路、新港大道，南至栖霞大道（一、二期于1992年建设，三期于2000 年建设）。开发区内设有工业、保税仓储、金融贸易和综合服务４个功能区。 开发区所依托的栖霞区面积340km2，沿江岸线84km，是南京重要的石化、汽车、电子、建材工业区和企业、资金、人才、技术密集区，为开发区发展提供了广阔的腹地。与开发区毗邻的仙林大学城面积47平方公里，由大学集中区、科技产业区和高档生活区组成，环境优美，文化氛围浓厚，拥有众多高等院校、科研机构和其他文化事业团体，是现代信息传播平台和国内最大的数码港之一，为开发区提供了强大的人才和智力支持。开发区建设的指导思想是：以港口为依托，国际经贸为先导，以先进技术产业为基础，兴办出口创汇企业为重点，坚持科工贸相结合，努力把开发区建设成现代化、多功能、环境优美的工业港口新区和开放型的经济中心。 南京经济技术开发区于 2008 年对开发区进行了回顾性评价，并于2009 年2月取得了江苏省环保厅《关于印发南京经济开发区回顾性环境影响报告书技术评审会会议纪要的通知》（苏环审[2009]21 号），根据《南京经济技术开发区回顾性环境影响报告书》将其结论和开发存在问题摘录如下： （1）评价结论 南京经济技术开发区以原规划、环评及其批复为依据，在科学发展观的指引下，大力发展以电子信息、生物医药、轻工机械和新型材料等高新技术为主体的特色产业，在招商引资方面取得较大的成绩，率先成为全省一流开发区。 由于工业经济的高速发展，不可避免地会对区域环境质量造成一定的影响，但是通过本次评价，可以看出，南京经济技术开发区的发展规模和时序与原规划、环评基本一致；入区项目与产业政策和用地布局规划基本相符；开发区的基础设施建设、环境管理体系较为完善；区域环境质量总体能够达到相应功能要求；区内众多企业清洁生产水平较高，开发区产业链得到较好的构建和拓展；开发区环境风险防范措施具有一定的运行可行性，应急预案分工细致，职责分明，具有较强的可行性；区内绝大多数公众对开发区的发展持支持态度。 综上，只要开发区继续把环境保护和经济发展放在同等重要的位置，按照原规划、环评及其批复的要求，落实本报告书提出的整改建议和要求，落实生态建设要求，强化环境管理体制，就可以实现开发区建设和环境保护的“双赢”，促进区域经济的可持续发展。 （2）存在问题： ①入区项目产业方向问题 开发区较早引进的部分化工企业已不符合开发区产业政策和“南京市工业布局总体规划”要求。 ②企业污染控制措施 部分企业存在污水处理措施不能正常运行，特别是开发区一期的部分企业由于建设时间较早，很多企业均采用地埋式污水处理装置，不便于维护，不能及时进行维修；部分企业污水处理措施工艺不合理，会导致稀释排放；部分企业危险固废场所未能按规定进行设置。 ③环境质量 开发区目前空气环境质量尚可，目前地下水除氨氮外，其余各项指标基本在《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）I～III 类标准之间。目前土壤环境中重金属均满足二级标准。 ④环境管理问题 仅对开发区一、二、三期进行了区域环境影响评价；在用地布局上存在着少数行业企业用地交叉的现象；开发区建设初期引进了一些化工、农药企业；开发区管委会对区域内环境质量状况掌握基本是通过企业项目环评时的监测数据，未对大气、地表水和噪声进行定期监测；开发区管委会环保管理人员配备较薄弱，目前仅仅停留在为企业服务层面上；由于开发区环境影响评价文件编制较早，环境容量的计算及总量控制要求与现有要求存在一定差距。 ⑤清洁生产、循环经济 个别企业的能耗、水耗、废水产生量、SO2 排放量相对较大，清洁生产水平距生态型工业园的要求尚有一定距离；开发区中水回用率较低；生物医药行业中各企业没有形成相互链接的产业链条，各企业仍然是单打独干为主，现在的产业链条较脆弱，主要集中在中药产品的生产企业。轻工机械行业中企业产品种类较多，结构分散；企业数量较多，但规模偏小；没有主要的龙头核心企业，产业集聚和辐射效力不强，各企业之间关联度较低，产业链尚未形成。 ⑥事故风险防范和应急措施 部分企业的事故池、在线监测仪、清下水监控池未设置，个别企业环保应急预案未编制；在事故防范方面，应结合各企业的生产及贮运情况，进一步完善事故防范和应急措施。 （3）改进措施 自 2008 年开始，南京经济技术开发区针对《南京经济技术开发区回顾性环境影响报告书》中提出的问题，逐一进行修正。其中对于早期入区的化工企业正在进行逐步搬迁，对于开发区一期内雨污合流及一期企业污水未集中处理的问题，开发区也已采取措施，自 2010 年开始南京经济技术开发区乌龙山以北地区的污水管网已基本铺设完成，开发区要求该区域企业按照“雨污分流”的要求，将污水集中排放至污水管网，由南京高科水务有限公司（南京经济技术开发区污水处理厂）进行集中处理。 ①严格按照批复及产业政策要求引进企业，鼓励投资规模大，环境污染小，科技含量高、附加值高的项目入区；鼓励符合产业链要求和循环经济原则的生态型项目。 ②开发区应积极推动企业实行清洁生产审核，各企业应加大节能减排力度，全面提高清洁生产水平；加大在企业层面的中水回用力度；开发区在做大、做长现有产业链的同时，仍可继续挖掘开发区的产业资源，开拓新的产业链，对于不符合开发区产业链的产业不予引进，或限制其发展规模，逐步优化开发区产业；加快发展绿色物流；着手进行开发区生态信息平台的建设 ③加强突发性事故特性及实例的研究；设立环境监控室，实时监控污水厂和企业污染排放情况；工艺系统控制中采用可靠的集散控制系统(DCS)；定期进行风险排查。 三、项目所在区域基础设施规划情况 （1）给水工程 来自化纤厂自备水厂，区内设增压泵站 1 座，日供水能力达 10 万吨，能满足开发区的用水需求。铺设管径 100～900mm 的供水管线共计 53.2km。 （2）排水工程 目前，区内排水采用雨污分流制。 ①污水工程 南京经济技术开发区污水处理厂位于南京经济技术开发区二期开发区西南角，排口位于兴武沟入江口约 1800m，岸边排放。污水处理厂于2002年开始建设，设计规模为4万m3/d，按照一次设计，分期实施的计划建设，其中一期污水处理工程2003年5月建成投产，处理能力为2万m3/d，二期于2007年11月投资建设，处理能力2万m3/d 的工程，目前污水处理厂二期工程已投产使用，于2003年5月通过了竣工验收，运行稳定。 ②雨水管网工程： 开发区雨水经雨水管网收集后，通过兴武沟排入长江。目前兴武沟上尚未设置任何节制闸。开发区内现已建设雨水提升泵房 3 座，能力分别为 4m3/s、5m3/s、10m3/s，铺设雨水管道管径为300～2000mm，总长度为132.8km。 （3）供电规划 华东一级电网，双回路不间断供电，变电站五座，总容量为64万KVA。已建 2 个 110KV、35KV的变电站；在建1个110KV的变电站。 （4）供热及燃气规划 依托南京华能热电，开发区基本实现集中供热，供热管道全长58km。 区内建立分散的液化气储罐站，布置于开发区的边缘地带，分区分片供应，由液化气管网送至用户。 因此，从南京经济技术开发区总体布局和基础设施规划方面，本项目符合其环保要求。 根据南京经济技术开发区用地规划，本项目用地所处位置为工业用地区域。项目所在区域周围目前没有饮用水源保护区、文物古迹等，符合开发区产业定位，选址符合南京市城市发展用地规划和南京经济技术开发区用地规划。 |  |
| 三、环境质量状况 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐身环境、生态环境等）： 根据《2014年南京市环境质量公报》： 大气环境质量现状： 2014年，南京市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为190天，全年各项污染物监测指标如下：PM2.5年均值为73.8ug/m3，超标1.11倍，同比下降5.38%；PM10年均值为123ug/m3，超标0.76倍，同比下降10.2%；SO2年均值25ug/m3，达标，同比下降32.4%；NO2年均值为54ug/m3，超标0.35倍，同比下降1.8%。 地表水环境质量现状： 南京长江段水质与上年基本持平，除总磷超标0.43倍以外，其他指标均达到II类水质标准，兴武沟水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类水质标准。 环境噪声现状： 根据《2014年南京环境质量公报》：城区区域环境噪声均值为53.8分贝，同比下降0.9分贝。项目所在地声环境质量较好。 |  |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目周边300米环境无环境敏感保护目标，具体周边概况图见附图2，项目300米范围内环境敏感点具体见表11。 表11 主要环境保护目标 环境 要素; 环境保护 对象名称; 方位; 距项目边界最近距离m; 功能/规模; 环境功能. 空气环境; /; /; /; /; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 水环境; 兴武沟; WN; 5000; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）V类标准. 声环境; /; 周边; 1~200m; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类区标准. |
| 环 境 质 量 标 准 | # 四、环境适用标准 1、水环境质量标准 长江水质执行《地表水质量标准》(GB3838-2002) Ⅱ类标准，兴武沟水质执行V类标准，其中悬浮物采用水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）中相关标准限值，见表12。 表12 地表水环境质量标准限值表 项目; II类标准值; V类标准值; 标准来源. pH; 6～9; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中V类标准. COD; 15; 40. 氨氮; 0.5; 2.0. TP; 0.1; 0.4. SS; 25; 150. 注：SS参照水利部标准《地表水资源标准》（SL63-94） 2、大气环境质量标准 项目所在地大气环境中二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、PM10的浓度执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012），具体限值见表13。 表13 项目周围环境空气质量标准限值表 区域 名称; 执行 标准; 表号 及级别; 污染物 名称; 标准限值（mg/m3）. 年平均; 日平均; 一小时平均. 周围空气; GB3095-2012; 表1 二级标准; SO2; 0.06; 0.15; 0.5. PM10; 0.07; 0.15; /. NO2; 0.04; 0.08; 0.2. 3、声环境质量标准 区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，见表14。 表14 区域声环境质量标准限值表 级别; 昼间; 夜间. 3类区标准; 65dB(A); 55dB(A). |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水污染物排放标准 拟建项目废水排入收集管网进入开发区污水处理厂进行处理，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，氨氮和总磷参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）。污水处理厂尾水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准最终排入兴武沟。见表15。 项目接管排放浓度限值及开发区污水处理厂最终排放标准具体见表14。 表15 废、污水排放标准限值表 排放口 名称; 执 行 标 准; 取值表号 及级别; 污染物 指标; 标准 限值; 单位. 厂排口; 开发区污水处理厂接管标准; /; pH; 6~9; 无量纲. COD; 500; mg/L. SS; 400. 氨氮; 35. 总磷; 8. 开发区污水处理厂排口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准; pH; 6-9; 无量纲. SS; 70; mg/L. COD; 100. 氨氮; 15. 总磷; 0.5. 2、大气污染物排放标准 建设项目运营期大气污染物主要为运输车辆的汽车尾气及扬尘，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准，具体限值见表16。 表16大气污染物排放标准限值表 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. NOx; 240; 0.12. SO2; 550; 0.4. 非甲烷总烃; 120; 4.0. 3、噪声排放标准 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区噪声排放标准，具体见表17。 表17噪声排放标准限值表 厂界名称; 执行标准; 功能区类别; 昼间; 夜间. 所有厂界; GB12348-2008; 3类功能区; 65dB(A); 55dB(A). 施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2001)。 表18建筑施工场界噪声限值 单位：等效声级：dB(A) 噪 声 限 值. 昼间; 夜间. 70; 55. |
| 总 量 控 制 指 标 | （1）项目废水接管考核量为:废水量1080t/a、、COD0.33t/a、SS0.3t/a、氨氮0.03t/a、总磷0.0048t/a。 经开发区污水处理厂处理后的水污染物最终排放量为：废水量1080t/a、COD0.11t/a、SS0.105t/a、氨氮0.018t/a、总磷0.0006t/a。 （2）大气污染物：0。 （3）固废：固体废物排放量为0，不申请总量排放指标。 |
| 五、建设项目工程分析 工艺流程简述（图示）： 主要污染工序及污染源核算： 一、施工期 施工期污染主要为大气污染物、噪声、固废和废水。其中大气污染物主要是建筑粉尘和动力设备及运输车辆排放的废气，后者的影响较小。 （1）施工期扬尘 施工期扬尘一般来源于①土方工程和基础工程中场地平整、挖掘、堆放、清运、砂石及土的回填等工序所产生的土尘；②混凝土工程中混凝土的运输、装卸、堆放、搅拌制备以及其它建筑材料如黄沙、石子等的装卸、运输、堆放等所产生的水泥尘和沙石尘；③砌筑工程和建筑防水工程中砂浆制备、材料运输所产生的灰尘；④施工垃圾在堆放过程和清运过程中产生的扬尘。 施工期扬尘的产生将会使周围大气中的悬浮微粒浓度增加，局部地区污染加剧，根据同类工地现场监测，施工作业场地附近地面粉尘浓度可达1.5～30mg/m3。 （2）施工期噪声 土建阶段的主要高噪声设备有打桩机（本项目采用无振动、无噪音的静力液压桩机）、混凝土搅拌机、塔吊、混凝土（插式和平板式）振捣器、电锯、卷扬机、水泵、运输车辆等。这些机械设备的噪声源强（距设备1米处）一般在85-115dB(A)间，这些机械设备运行时的噪声值如表19。建筑施工场地各工程场界噪声值如表20。 # 表19 土建阶段施工机械设备噪声值 [Leq dB(A)] 序号; 设备名称; 距声源5m处; 距声源10m处. 1; 打桩机; 110; 104. 2; 塔吊; 88; 82. 3; 混凝土搅拌机; 90; 84. 4; 水泥震捣器; 91; 85. 5; 电锯; 95; 88. 6; 运输车辆; 90; 84. 7; 装载机; 91; 87. 8; 挖掘机; 77; 8. # 表20 建筑施工场地各工程场界噪声值 [dB(A)] 序号; 工程类别; 场界噪声值. 1; 土方工程; 80-85. 2; 基础工程; 75-85. 3; 混凝土（结构）工程; 80-90. 4; 装饰工程; 75-85. 5; （家庭）装修期; 85-95. （3）施工期废水 拟建项目施工期废水来源于工程用水和生活用水。 工程用水主要为混凝土、砂浆制备和浇注、养护用水，以及施工物料冲洗、各种施工机械设备及运输车辆的冲洗水、抑尘喷洒水等。 施工期污水是由于施工队伍的生活活动造成的，包括食堂污水、洗涤废水和冲厕水。上述污水的水量一般不会很大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。 根据同类建筑类型和规模计算的本项目施工期废水源强分析如表21。 # 表21 施工期废水源强分析结果 废水种类; 废水产生量（t/d）; 污染物排放浓度（mg/l）; 排放源强（mg/d）. 用水量; 废水量; COD; NH3-N; SS; COD; NH3-N; SS. 工程废水; 11.00; 9.35; 50; --; 500; /; /; /. 生活污水; 8.00; 6.80; 200; 30; --; 1.36; 0.204; --. 合计; 19.00; 16.15; --; --; --; 1.36; 0.204; --. 对于施工期废水，工程废水经沉淀处理后全部回用，不外排。生活废水采取沉淀池、隔油池、化粪池进行处理，上清液用于农田灌溉，底泥外运，对周围环境影响较小。 （4）施工期固体废物 工程施工期间固体废弃物主要是施工垃圾及施工人员产生的生活垃圾，生活垃圾每日发生量约0.1t，收集后由环卫部门定期清运；施工垃圾则大部分可以回收利用，用车辆运至指定地点统一安排利用。 二、运营期 1、大气污染物 项目运营期主要废气为运输车辆扬尘及尾气。 本项目为仓储类，不涉及润滑油生产机再分装，项目废气主要为运输车辆汽车尾气，该尾气包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油器等燃料系统的泄漏气等。项目地面停车位较少，启动时间较短，因此废气产生量小。 2、水污染物 项目废水主要包括生活废水。 （1）职工生活污水 建设项目职工定员30人，生活用水按150L/人·d计，则职工生活用水量为1350t/a，产污系数按80%计算，则生活污水产生量为1080t/a，污水中主要污染因子产生浓度为COD 300mg/l、SS 200mg/l、氨氮25mg/l、总磷4mg/l；污染物产生量为COD0.33 t/a、SS0.3 t/a、氨氮0.03 t/a、TP0.0048 t/a，经化粪池处理后接管开发区污水处理厂。 （2）绿化用水 建设项目绿化面积为1796m2，绿地用水按4L/m2·次，一年用水35次计，则总用水量为251m3/a 项目水平衡见下图2。 图2 建设项目水平衡图（t/a） 项目废水产生及排放情况具体见表29。 # 表29 污水排放情况“三本帐”核算表 污水种类; 污水量(t/a); 污染物 指标; 发生浓度 （mg/L）; 发生量（t/a）; 治理 措施; 削减量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）; 执行标准（mg/L）; 排放方式与去向. 生活污水; 1080; COD; 300; 0.33; 化粪池; 0; 300; 0.33; 500; 接管开发区污水处理厂. SS; 200; 0.3; 0; 200; 0.3; 400. 氨氮; 25; 0.03; 0; 25; 0.03; 35. TP; 4; 0.0048; 0; 4; 0.0048; 8. 3、噪声 项目建成运营期主要噪声源来自各运输车辆、风机、水泵等，项目噪声产生及治理情况具体见表30。 # 表30 噪声产生及治理情况 序号; 噪声源 名称; 数量; 噪声声级 dB（A）; 所在车间; 距最近厂界位置m; 治理措施; 降噪效果 dB（A）. 1; 车辆; 若干; 80~85; /; 30; 厂内行驶的车辆不得鸣笛，并限制噪声超标车辆驶入; /. 2; 风机; 5; 80~85; /; 30; 减振、定期维护、建筑隔声; 25. 3; 水泵; 若干; 80~85; /; 30; 减振、定期维护、建筑隔声; 25. 4; 空调外机; 若干; 80~85; /; 30; 减振、定期维护、建筑隔声; 25. 4、固废 本项目产生的固体废物主要有生活垃圾。 固体产生情况具体见表31。 # 表31 固废发生及处置情况一览表 编号; 名称; 分类编号; 产生量 （t/a）; 性状; 综合利用方式及其数量（t/a）; 处理处置方式及其数量（t/a）. 1; 生活垃圾; 99; 4.5; 固体; -; 环卫清运, 4.5. |

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 |  | 产生速率kg/h |  | 产生量 t/a |  |  | 排放浓度mg/m3 |  | 排放速率kg/h |  | 排放量 t/a |  |  |  | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 车辆机械 |  | 粉尘 | / |  | / |  | 少量 |  |  | / |  | / |  | 少量 |  |  |  | 大气 |
| 种类 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 废水量 t/a | 产生情况 |  |  |  |  |  |  | 污染防治措施 | 排放情况 |  |  |  |  |  | 排放去向 |
|  |  |  |  |  | 浓度mg/L |  |  |  | 产生量t/a |  |  |  | 浓度 mg/L |  |  | 排放量t/a |  |  |  |
| 废水 | 生活污水 |  | COD | 1080 | 300 |  |  |  | 0.33 |  |  | 化粪池 | 300 |  |  |  | 0.33 |  | 开发区污水处理厂集中处理 |
|  |  |  | SS |  | 200 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 200 |  |  |  | 0.3 |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 25 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 25 |  |  |  | 0.03 |  |  |
|  |  |  | TP |  | 4 |  |  |  | 0.0048 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0.0048 |  |  |
| 固体废物 |  | 污染物名称 |  | 产生量t/a |  |  | 处理处置量t/a |  |  | 综合利用量t/a |  |  |  | 外排量 t/a |  |  |  | 排放去向 |  |
|  | 生活垃圾 |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 交环卫部门 |  |
| 噪声 | 本项目主要高噪声设备有运输车辆、水泵、变压器、空调等，通过厂区内车辆限制鸣笛，并限制噪声超标车辆驶入，水泵、变压器、空调等选用低噪声的设备、加装减震垫、排风口消音措施；充分利用距离衰减；在厂区设置绿化带，降低高噪声设备对厂界环境的影响，通过采取上述治理措施后，可确保厂界达到噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态 | 项目现状为空地，建成运营后绿化面积1796平方米，能够在一定程度上改善区域生态环境质量，美化环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 在项目施工期间，各项施工活动不可避免的将会对周围的环境造成影响，主要包括废气和粉尘、噪声、固体废物、废水等对周围环境的影响，而且以粉尘和施工噪声尤为明显。 1、大气环境影响分析 施工过程中，除来源于施工机械和运输车辆所排放的少量燃油废气外，粉尘是主要的污染源：建筑材料装卸、堆放过程中扬尘；运输车辆往来将造成地面扬尘；施工垃圾的堆放扬尘等。施工期间产生的扬尘，将对附近的大气环境带来不利的影响。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。 施工期的污染防治措施主要有： ⑴施工前先修建筑施工围墙。 ⑵加强施工管理，安排专职人员负责现场的卫生管理。 ⑶开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。而且，建筑材料和建筑垃圾应及时运走。 ⑷谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。 ⑸施工方还应在施工现场采取全封闭式施工，采用密闭安全网等维护结构，防止扬尘污染周围环境。 ⑹风速过大时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。 ⑺合理安排施工现场，所有的砂石料应统一堆放、保存，应尽可能减少堆场数量，并加棚布等覆盖；水泥等粉状材料运输应袋装或罐装，禁止散装，应设专门的库房堆放，并具备可靠的防扬尘措施，尽量减少搬运环节，搬运时要做到轻举轻放。 ⑻开挖的土方及建筑垃圾作为绿化场地的抬高土要及时进行利用，以防因长期堆放表面干燥而起尘，对作业面和材料、建筑垃圾等堆放场地定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。 2、地表水环境影响分析 施工期废水主要有两种类型，其一是施工人员生活污水，其二是生产废水。此外还有雨水产生的地面径流，因冲刷工地后排入项目附近水域，所以也是个水污染源。 ⑴生活污水 项目施工期每天平均人员约60人，生活污水产生量以80L/人·d计，则施工期用水量为4.8m3/d，排污系数按用水量的80%计，则施工期生活污水排放量为3.84m3/d，污染物COD、SS、NH3-N、TN、TP的产生浓度约为350mg/L、285mg/L、30mg/L和3.0mg/L，产生量分别约为1.344kg/d、1.049kg/d、0.116kg/d和0.012kg/d。 由于项目施工期污水排放量仅为3.84m3/d，污染物排放量很小，经临时化粪池处理后，接管污水处理厂，对周围环境影响较小。 ⑵生产废水 生产性废水，是指拌制泥砂浆，浸洗建材等作业中，多余或泄漏的废水，以及清洗模板、机具、车辆设备、场地卫生等排放的污水。生产废水的产生量与工地管理水平关系极大，如能从严管理，做到节约用水，杜绝泄漏，其排水量可减少一半。 3、声环境影响分析 施工期间的主要噪声源为各类施工机械的辐射噪声和原材料、建筑垃圾运输时车辆引发的交通噪声。据国内同类设备在工作状态时的调查资料，施工期各类作业机械噪声平均强度见下表。 表32 各施工阶段主要噪声源情况一览表（单位：dB(A)） 施工阶段; 声源; 噪声级; 施工阶段; 声源; 噪声级. 土石方阶段; 挖土机 冲击机 空压机 打桩机; 78-96 95 75-85 95-105; 装修安装阶段; 电钻 电锤 手工钻 无齿锯 多功能木工刨 角向磨光机; 90-115 100-105 100-105 105 90-100 100-115. 底板与结构阶段; 电锯 电焊机 空压机; 90-110 90-95 90-100. 本项目噪声设备分散，大多为不连续性噪声；由于是采用单元操作的方式进行，不能对施工噪声源作出明确的定位，会在一定程度上影响施工噪声预测的准确性。为此，本评价在根据噪声预测模式中对不同施工阶段的噪声衰减情况进行预测时，采用最不利原则，噪声源强取各阶段发生频率最高、源强最大叠加值。 由于施工机械产生的噪声主要属中、低频噪声，因此在预测其影响时只考虑其扩散衰减。根据有关资料介绍，施工噪声随距离增加而衰减，采用的声级衰减模式为： ⑴声源几何发散衰减的基本公式 LAi=Lp(r0)-20lg(r/r0) 式中：LAi—声源在预测点产生的A声级，dB(A)； r—声源在预测点的距离，m； r0—声源强度测点与声源的距离，m。 ⑵建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T— 预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ⑶预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb— 预测点的背景值，dB(A)。 施工场地噪声预测结果见下表33。 表33距声源不同距离处的噪声值一览表 单位：dB(A) 名称; 源强; 距声源不同距离处的噪声值dB(A). 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m; 500m. 推土机; 94; 68; 62; 58; 56; 54; 50; 48; 44; 42; 40. 挖掘机; 95; 69; 63; 59; 57; 55; 51; 49; 45; 43; 41. 装载机; 84; 58; 52; 48; 46; 44; 40; —; —; —; —. 电锯; 99; 73; 67; 63; 61; 59; 55; 53; 49; 47; 45. 空压机; 92; 66; 60; 56; 54; 52; 48; 46; 42; —; —. 电钻; 95; 69; 63; 59; 57; 55; 51; 49; 45; 43; 41. 木工刨; 95; 69; 63; 59; 57; 55; 51; 49; 45; 43; 41. 平路机; 94; 68; 60; 58; 56; 54; 50; 48; 44; 42; 40. 压路机; 92; 66; 60; 56; 54; 52; 48; 46; 42; —; —. 大型运输车; 84.4; 58.4; 52.4; 48.8; 46.3; 44.4; 40.9; 38.4; 34.9; 32.4; 30.4. 噪声环境影响分析由上表可以看出，白天施工噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》的情况出现在距声源40m的范围内，夜间施工噪声超标情况出现在距声源150m～200m范围内，需采取相应的防范措施。 因此，在不同施工阶段拟采取严格的降噪措施以控制施工场界噪声，具体措施如下： ⑴加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行。在工程需要进行连续浇注阶段，建设单位必须向环保局进行申报，提出申请，经审批同意后方能施工。 ⑵尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。禁止使用高噪声柴油冲击打桩机、振动打桩机和产生pH值超过9的泥浆水反循环钻孔机等。 ⑶在高噪声设备周围要求设置掩蔽物，减少噪声的影响。 ⑷混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度。 ⑸加强对运输车辆的管理：施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起公路沿线噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 在采取以上有效防范措施并遵守相关施工规范后，项目施工对周边的环境影响很小。 4、固体废弃物影响分析 施工期的固体废物主要有：⑴施工期间废弃的建筑材料如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖、土石方等；⑵现场施工人员的日常生活产生的一定数量的生活垃圾。 施工过程中建筑垃圾要做到集中收集、及时清运，防止其乱堆放、或长期堆放而产生扬尘污染。施工结束后，要及时清理施工现场，拆除临时工棚等临时建筑物，废弃的建筑材料必须送到指定地点处置。生活垃圾应集中收集、及时清运交环卫部门处理处置，防止因长期堆放产生的腐烂变质、滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利影响。 5、施工期土方平衡和水土流失影响 ⑴土方平衡 根据工程概况和项目设计资料，本项目挖方除部分用作绿化填土和场地抬高外，剩余挖方按规定运往指定地点堆放，本项目不另设弃土场。 ⑵水土流失 本项目所用地形比较平整，本项目施工期水土流失主要是由于场地平整堆存造成的。水土流失采用下式计算： A=RKLSCP 式中：A：土壤侵蚀模数，t/(km2·a)； R：降雨侵蚀因子； K：土壤可侵蚀因子； C：覆盖和管理因子； P：水土保持因子； LS：地形因子， 其中为坡长，为坡面的角度，m为经验指数，取0.5。 将施工前后的土壤侵蚀模数相比，得 其中A0为施工前的土壤侵蚀模数，A为施工期平整场地的土壤侵蚀模数。平整场地时，地表由植被覆盖变为裸露的压实土层，取K=K0、LS=LS0、C=1.0、C0=0.5、P=0.7、P0=0.5，则A/A0=2.6。 上述结果说明，施工期平整场地时，土地的土壤侵蚀模数将为原来的2.6倍。施工前的土壤侵蚀强度为微度，侵蚀模数＜500，则施工期原地块的侵蚀模数将增加为1100，为轻度侵蚀。本项目施工期水土流失为轻度侵蚀，水土流失的影响较小；施工结束后项目用地地面均为水泥固化地面，不会产生水土流失。 5、生态环境影响分析 项目建设用地现状为净地，无自然和人工动植物存在，施工期建设活动对生态的影响主要为地面覆盖层的扰动和水土流失。 项目施工期拟采取以下防治措施： ⑴大风天气、暴雨天气状况下停止施工，并对建筑材料堆场进行遮盖挡雨处理； ⑵土石方应统一堆放、及时回填或处理，缩短挖填土石方的堆置时间，避免因长期对方造成大面积水土流失； ⑶临时堆放场要设置围墙，做好防护工作，以减少水土流失； ⑷经常向裸露地面洒水，使地面保持一定湿度； ⑸临时堆放场采取防扬散、防雨淋措施； ⑹土方开挖避免雨季施工，采取各项水土流失防范工作。 本项目用地面积较小，施工期较短，经采取上述有效措施后，项目的建设对生态环境的影响较小。 6、地下水环境影响分析 施工期对地下水可能产生影响的主要为基础施工过程中钻桩、打孔过程对地下水的影响。项目施工期拟对地下水保护采取以下防治措施： ⑴项目地基施工是对低洼处产生的施工废水及时收集，避免进入地下含水层； ⑵项目基础施工应经过正规地质勘探，避免基础施工钻桩、打孔等破外地下水层，致使地面水影响到地下水； ⑶基础施工时应采用先进的施工技术，减少对地下含水层的扰动； ⑷运营期拟对隔油池、沙滤池、沉淀池等进行防渗处理，对区域地下水影响较小。 施工废水只要严格管理，不就地排放，对地下水的水质影响很小。对于施工垃圾和生活垃圾实行袋装化处理并及时运走，禁止随便堆放，可有效避免雨淋产生的渗透液对地下水产生的污染。项目所在区域地下水以苦咸水为主，无利用价值，加之项目施工过程无废水外直排，因此施工期建设项目对地下水的影响较小。 综上所述，施工期的废气、废水、噪声、固体废物以及挖方等将会对环境产生一定影响，但只要施工单位认真搞好施工组织，文明施工，切实落实上述各项污染防治措施，则在施工期对环境的影响将会减小到最低限量，而且随着施工的结束影响也将会消除。 营运期环境影响分析： 运营期的污染物主要为职工食堂废气、汽车尾气及扬尘、生活废水、噪声及固体废物。 - 大气 本项目为仓库项目，无生产性废气，营运期主要废气为进出汽车产生的尾气。由于项目所设停车场为地面停车场，汽车尾气直接排入大气，空气流通顺畅，汽车尾气易于扩散，建设项目的地面停车场的汽车废气对周围环境不会造成太大的影响。因此为了防止汽车尾气对周围环境的影响，建设单位应加强停车场管理，尽量减少车辆的频繁启动和怠速，同时在地面停车场附近区域设置相应的绿化隔离带，基本上不会影响该区域大气环境质量。 2、废水 本项目共产生废水1080t/a，主要为员工生活污水，废水达到开发区污水处理厂接管要求接管进入开发区污水处理厂处理，开发区污水处理厂出水通过兴武沟排入长江。 南京经济技术开发区污水处理厂位于南京经济技术开发区二期开发区西南角，排口位于兴武沟入江口约1800m，岸边排放。污水处理厂于2002年开始建设，设计规模为4万m3/d。本项目位于恒广路以南，仙新路以西，在开发区污水管网覆盖范围内。 开发区污水处理厂污水处理采用SBR工艺（即序批式活性污泥工艺），并对传统的SBR工艺作了一些改进。在SBR池中增加兼氧段和部分回流设施，使SBR工艺运行方式更加灵活，适应性更强。 SBR工艺每一操作循环由进水/曝气、进水/沉淀、滗水、闲置（视具体运行条件而定）四个阶段组成。循环开始时，由于充水，池子中的水位开始上升，经过一定时间的曝气和混合后，停止曝气，以使活性污泥进行絮凝并在一个静止的状态下沉淀。完成沉淀后由一个移动式滗水堰排出已处理的上清液，使水位下降，然后再重复上述过程。为保持池中合适的污泥浓度，在沉淀阶段结束后排出剩余污泥。由于该处理工艺抗冲击负荷较强，能很好地缓冲进水水量和水质的波动，从而使污水处理厂出水稳定达标。污泥浓缩脱水后的泥饼送至南京协鑫电厂焚烧处置。 本项目废水符合开发区污水处理厂设计进水指标。南京经济技术开发区污水处理厂工程设计处理能力4万m3/d，目前开发区工业废水量一般在2.3万m3/d左右，工业废水余量尚有1.7万m3/d。本项目新增废水量1080t/a，开发区污水处理厂尚有余量接纳本项目废水，能满足处理要求。 从开发区污水处理厂排放水量、污染物的情况来看，污水基本可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准。本项目废水经开发区污水处理厂处理达标后通过兴武沟排放至长江。 项目所排废水水质简单，不会影响污水处理厂的正常运行；因此项目建成后废水对开发区污水处理厂的正常运营影响较小，废水集中处理后对周围水环境影响较小。因此改扩建项目废水无论是从水量还是从水质分析，接入开发区污水处理厂都是可行的。 3、噪声 本项目主要高噪声设备有运输车辆、水泵、变压器、空调等，通过厂区内车辆限制鸣笛，并限制噪声超标车辆驶入，水泵、变压器、空调等选用低噪声的设备、加装减震垫、排风口消音措施；充分利用距离衰减；在厂区设置绿化带，降低高噪声设备对厂界环境的影响，通过采取上述治理措施后，可确保厂界达到噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 4、固废 本项目产生的固体废物主要有生活垃圾。生活垃圾交由环卫部门统一处理，没有固体废物外排。不会对环境产生影响。 综上所述，由于本项目对产生的废气、废水和噪声都进行了污染防治并做到达标排放，固体废物通过妥善处理，故项目运营期对周围环境影响较小。

# 八、建设项目拟采取的预防措施及治理效果

| 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 汽车尾气 | SO2 NOX CO | 无组织排放 |  | 确保达标排放 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 职工生活废水进化粪池（1个）处理 |  | 确保废水达到开发区污水处理厂接管标准 |
|  |  | SS |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  | TP |  |  |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | - |  |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 营运期 | 生活垃圾 | 环卫部门收集处理处置 | 固体废物零排放、不产生二次污染 |  |
| 噪 声 | 各类水泵、风机、空调外机等机械噪声 | 噪声 | 通过厂区内车辆限制鸣笛，并限制噪声超标车辆驶入，水泵、变压器、空调等选用低噪声的设备、加装减震垫、排风口消音措施；充分利用距离衰减；在厂区设置绿化带，降低高噪声设备对厂界环境的影响 | 场界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准 |  |
| 其他 | 排污口规范化设计 |  |  |  |  |
| 生态 | 生态保护措施及预期效果： 项目用地现状为净地，建成后绿化面积约为1796m2，能够在一定程度上改善区域生态环境质量，美化环境。 |  |  |  |  |

表34项目“三同时”验收一览表  （单位：万元）

| 项目名称 | 南京民聚德合金有限公司仓库建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 |  | 处理效果 | 投资额/万元 | 完成时间 |
| 废气 | 机械废气 | SO2 NOX CO | 无组织排放 |  | 厂界达标 | 0 | 与建设项目同时设计、施工、 运行 |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷 | 化粪池1个 |  | 确保达开发区污水处理厂接管标准 | 10 |  |
| 噪声 | 车辆、水泵、风机、空调外机等机械设备 | 噪声 | 减振、消声、隔声、放置于厂房内等 |  | 场界噪声达标 | 5 |  |
| 固废 | 运营期 | 生活垃圾 | 环卫部门收集处理处置 |  | 无外排 | 2 |  |
| 绿化 |  | 项目场界内绿化 |  |  | 绿化率25% | 20 |  |
| 事故应急措施 |  | 消防设施等 |  |  | / | / |  |
| 环境管理（机构、监测能力等） |  | 委托监测 |  |  | / | / | 满足日常监测需要 |
| 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线检测仪等） |  | 清污分流、雨污分流管网，在污水排口设流量计等 |  | 清污分流 | 3 | 与建设项目同时设计、施工、运行 |  |
| “以新代老”措施 |  | / |  |  |  |  |  |
| 总量平衡具体方案 |  | 水污染物COD、SS、NH3-N、TP指标在开发区污水处理厂已申请指标内平衡；项目固废零排放。 |  |  |  |  |  |
| 区域解决问题 |  | / |  |  |  |  |  |
| 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置、敏感保护目标情况等） |  | / |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 37 |  |  |

# 九、结论与建议

1、评价结论： （1）产业政策相符性 南京民聚德合金有限公司仓库建设项目建成后将形成货物仓储配送规模达到2万t/年。 该项目属其他仓储业（G5990 ），本项目不属于《产业结构调整指导目录》(2011年本)（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号）及修正和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》中的限制类和淘汰类产业，为允许类项目。 （2）项目建设与规划的相容性 本项目为物流项目，项目位于南京经济技术开发区，根据园区用地规划，项目所在地用地性质为工业用地，行业分类为仓储业，符合园区规划。因此，项目选址可行。 （3）清洁生产水平 生活污水经化粪池处理后，接管污水处理厂集中处理，不会对评价区内地表水产生影响；项目生产设备无高噪声设备，厂界噪声可达到噪声排放标准要求；项目生产过程中产生的固废，都得到了妥善的处置。因此，本项目有较高的清洁生产与循环经济水平。 （4）环境质量现状评价结论 2014年，南京市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为190天，全年各项污染物监测指标如下：PM2.5年均值为73.8ug/m3，超标1.11倍，同比下降5.38%；PM10年均值为123ug/m3，超标0.76倍，同比下降10.2%；SO2年均值25ug/m3，达标，同比下降32.4%；NO2年均值为54ug/m3，超标0.35倍，同比下降1.8%。 南京长江段水质与上年基本持平，除总磷超标0.43倍以外，其他指标均达到II类水质标准，兴武沟水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类水质标准。 根据《2014年南京环境质量公报》：城区区域环境噪声均值为53.8分贝，同比下降0.9分贝。项目所在地声环境质量较好。 （5）污染防治措施可行性、污染物达标排放可行性结论、项目建成后对环境的影响 本项目生活污水1080m3/a，经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后排入开发区污水处理厂进行处理，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准排入兴武沟。 本项目主要高噪声设备有运输车辆、水泵、变压器、空调等，通过厂区内车辆限制鸣笛，并限制噪声超标车辆驶入，水泵、变压器、空调等选用低噪声的设备、加装减震垫、排风口消音措施；充分利用距离衰减；在厂区设置绿化带，降低高噪声设备对厂界环境的影响，通过采取上述治理措施后，可确保厂界达到噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，对周围环境影响较小。 本项目产生的固体废物主要有生活垃圾。本项目生活垃圾交由环卫部门统一处理。故本项目建成后全厂产生的固体废物均得到有效处置，没有固体废物外排。不会对环境产生明显影响。 （6）总量控制 （1）项目废水接管考核量为:废水量1080t/a、COD0.33t/a、SS0.3t/a、氨氮0.03t/a、总磷0.0048t/a。 经开发区污水处理厂处理后的水污染物最终排放量为：废水量1080t/a、COD0.11t/a、SS0.105t/a、氨氮0.018t/a、总磷0.0006t/a。 （2）大气污染物：0。 （3）固废：固体废物排放量为0，不申请总量排放指标。 （7）结论 民聚德仓库建设项目用符合产业政策，具有较高的清洁生产水平，采取各类污染防治措施可行，各类污染物经采取拟定的防治措施后可达标排放。为此，项目方在切实认真落实本报告提出的各项对策要求的前提下，并确保各类污染防治措施正常运行，项目外排放污染物对周围环境的影响可控制在较小的范围之内。本评价认为，在项目厂区用地规划进行调整的基础上，为此从环保角度分析，本项目在拟建地建设可行。 2、建议与要求 1）本环评表评估结论是根据厂家提供资料的基础上分析得到。若建设规模扩大、设备变化、总平面布置发生较大变化等，应报请环保部门重新编制环境评价报告；若项目涉及电磁辐射需另行环评。 2）本项目涉及的消防、安全及卫生问题，不属于本项目环境影响评价范围，请公司按国家有关法律、法规和相关标准执行。 3）关心并积极听取周边居民等人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 4）加强本项目的环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，按本报告表中的要求认真落实环境监测计划；各排污口的设置和管理应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关规定执行。 5）加强全厂职工的安全生产和环境保护知识的教育。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作。 6）加强环保设施管理，提高各环节操作的规范性，以保证环保设施的正常运营，从而减少污染物的产生量； 7）建设单位必须严格执行“三同时”，切实做到环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日