所在行政区南京市江宁区             环评编号：

审批编号□□□□□□□□□□□□□□□

建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：神州畅行（福建）汽车服务有限公司南京分公司新建项目

建设单位（盖章）： 神州畅行（福建）汽车服务有限公

司南京分公司

建设单位排污申报登记号□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

申报日期   2017年1月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 神州畅行（福建）汽车服务有限公司南京分公司新建项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 神州畅行（福建）汽车服务有限公司南京分公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 季刚 |  |  | 联系人 | 赵勇 |  |  |
| 通讯地址 | 南京市江宁区东山街道东山4S园临麒路21号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13505166819 025-87100227 |  | 传真 | / | 邮政编码 |  | 211500 |
| 建设地点 | 南京市江宁区东山街道东山4S园临麒路21号 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | / | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | [O8011]汽车修理与维护 [F5261]汽车零售 |  |  |
| 用地面积 （平方米） | 1132 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 依托租赁方现有绿化 |  |  |
| 总投资 （万元） | 150 |  | 其中：环保 投资（万元） | 28 | 环保投资占 总投资比例 |  | 18.7% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产 日期 | 2017年2月 |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第2~4页“原辅材料及主要设备”。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  | 名称 |  | 消耗量 |  |
| 水（吨/年） |  | 405 |  | 燃油（吨/年） |  | / |  |
| 电（度/年） |  | 2万 |  | 燃气（Nm3/a） |  | / |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  | 其它 |  | / |  |
| 废水（工业废水、生活污水）水量及排放去向： 建设项目排水采用“雨污分流”制，雨水经雨水管网收集后就近排入区域雨水管网；建设项目产生废水共计324m3/a（其中生活污水252m3/a，地面清洗废水72m3/a），经化粪池预处理达接管要求后依托租赁方现有已建规范化接管口排入江宁区城北污水处理厂集中处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后经秦淮河汇入长江。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 建设项目主要原辅材料消耗见表1。 表1 主要原辅材料表 序号; 原料名称; 规格/成分; 单位; 年用量. 1; 配件; 电线、防盗设备、刹车皮等; 件; 1200. 2; 油漆; 丙烯酸树脂、颜料、填料等固体份50%左右；二甲苯10%左右；甲苯5%左右；乙酸正丁酯10%；乙酸正戊酯 5%；中铬黄 5%；乙基苯 5%；钼铬红 5%；乙酸-1- 甲氧基-2-丙基酯 5%; kg; 200. 3; 稀释剂; 乙酸正丁酯20％，乙酸乙酯20％，正丁醇10～15％，乙醇5％，丙酮5～10％，甲苯40％; kg; 200. 4; 机油; /; t; 3. 5; 活性炭; /; t; 1. 6; 滤芯; /; 个; 960. 7; 过滤棉; /; m2; 0.15. 8; 焊丝; 无铅焊丝; t; 0.025. 9; 腻子; /; t; 0.1. 表2 建设项目主要原辅材料的理化性质 名称、分子式; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 二甲苯 C6H4 (CH3)2; 无色透明液体,密度：0.86g/cm3,不溶于水，溶于乙醇和乙醚。有毒性。; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散至相当远的 地，遇明火会引着回燃。; 中等毒性LC506000×10-6[蒸气]；LD505000mg/kg(大鼠经口). 甲苯 C7H8; 无色透明液体，有类似苯的芳香气味。蒸汽压：4.89kPa/30℃闪点：4℃；熔点：-94.4℃ 沸点：110.6℃；溶解性：不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂；密度：相对密度(水=1)0.87；相对密度(空气=1)3.14。; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。; LD505000mg/kg(大鼠经口)； LC5012124mg/kg(兔经皮). 乙酸正丁酯C6H12O2; 无色透明液体，有果子香味。相对密度(水=1）0.88；蒸气压 11.5mmHg/25℃，熔点-73.5℃；沸点126.1℃。微溶于水，溶于醇、醚等多; 有机溶剂。 易燃，闪点22℃,自燃点 425℃,爆炸极限1.4%～ 7.5%，火灾危险级等。其蒸气与空气可形成爆性混合物。遇明火、高热能引起燃; 爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。 LD50大鼠经口13100mg/kg，中. 乙酸乙酯危害。人吸入3300pp CH3COOCH2CH3 ×短暂，对眼鼻有明显刺激；人吸入200～300ppm短暂，对眼、鼻有轻度刺激; 无色澄清液体，有芳香气味，易挥发；熔点：-83.6℃；沸点：77.2℃；密度：相对密度(水=1)0.90；相对密度(空气=1)3.04；13.33kPa/27℃ 闪点：-4℃；微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂。; 闪点：-4℃；易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。; LD505620mg/kg(大鼠经口)；4940mg/kg(兔经口)；LC505760mg/m3，8小时(大鼠吸入)；人吸入2000ppm×60分钟，严重毒性反应；人吸入800ppm. 正丁醇 CH3(CH2)3OH; 无色透明液体，具有特殊气味；熔点：-88.9℃ 沸点：117.5℃；相对密度(水=1)0.81；密度：相对密度(空气=1)2.55；0.82kPa/25℃ 闪点：35℃；微溶于水，溶于乙醇 、醚多数有机溶剂。; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。; LD504360mg/kg(大鼠经口)；3400mg/kg(兔经皮)；LC5024240mg/m3，4小时(大鼠吸入). 乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯 CH3COOCH2CH(CH3)OCH3; 无色液体，具有柔和的水果香味，熔点：-92.5℃，沸点：101.6℃；与醇、醚、酮、烃类互溶，微溶于水。; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物; LD 50 ：9370mg/kg(大鼠经口)；6640mg/kg(兔 经口)；LC 50 ：9800mg/kg(大鼠吸入)；人吸入 1000mg/m 3 ，最小致死浓度。. 2、主要设备 建设项目主要设备情况见表3。 表3 建设项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 数量. 1; 举升机; 4台. 2; 油漆烤漆房; 1间. 3; 车轮动平衡机; 1台. 4; 扒胎机; 1台. 5; 无尘打磨机; 1台. 6; 压床; 1台. 7; 侧滑、制动试验台; 1个. 8; 抽油机; 2台. 9; CO2气体保护焊机; 1个. 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 建设项目由神州畅行（福建）汽车服务有限公司南京分公司投资150万建设，建设地点位于南京市江宁区东山街道东山4S园临麒路21号，神州畅行（福建）汽车服务有限公司南京分公司租赁南京钧生汽车销售服务有限公司现有闲置商业服务用房2层，用房建筑面积1132 m2，其中一层为展厅以及办公用房，二层主要为维修车间（设置喷漆房一间，位于维修车间北侧）。项目建成后主要从事二手车销售、汽车修理与维护，建成后预计年销售汽车600台，年维修汽车960台。 本项目不设置食堂，不设置洗车场，不提供洗车服务，无员工宿舍。 2、产业政策相符性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类和淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）中限制类和淘汰类项目。 本项目不属于国土资源部和国家发改委发布的（《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》）中禁止和限制类项目，也不属于江苏省国土资源厅、江苏省发展和改革委员会、江苏省经济和信息化委员会发布的《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中禁止和限制类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业。 建设项目符合国家与地方产业政策。 3、规划相符性分析 本项目租赁南京钧生汽车销售服务有限公司现有闲置商业服务用房（建筑面积1132m2），租赁协议详见附件二。 （1）与园区规划相符性分析 中国南京东山汽车4S园总规划面积1200亩，地处南京市江宁区东南大门，宁杭高速东山出口处，东靠南京麒麟生态科技城，北临南京主城白下区，南接江宁科学园。 中国南京东山汽车4S园的产业定位主要包括三个方面：一是发展汽车销售业。主要包括汽车销售、维修、信息反馈、零配件供应、汽车改装、装饰美容等;二是发展汽车文化产业。包括汽车的试乘试驾，汽车展示、博览，组织汽车表演竞赛等;三是发展汽车综合配套设施。主要包括金融保险、商务休闲、总部办公、文化娱乐等商业配套设施。着力将中国南京东山汽车4S园打造成为南京地区最大的集汽车销售展示、商业服务、商务总部、文化娱乐等产业链于一体的综合汽车主题园区。 本项目建成后主要从事汽车销售、维修，符合园区的规划。 （2）与生态红线区域保护规划相符性分析 距离本项目最近的生态保护区为秦淮河（江宁区）洪水调蓄区，距离为3600m，本项目不在其一级管控区及二级管控区红线范围内，建设项目位置符合《南京市生态红线区域保护规划》。项目与周边生态红线区位置关系详见附图六。 - 与用地规划及总体规划相符性分析 本项目位于南京市江宁区东山街道东山4S园临麒路21号，根据《南京市东山副城总体规划》（2010~2030），本项目所在地属于上坊片区，根据片区控制规划图（附图七），上坊片区为“研发及汽车主题商务服务综合发展片区”，以发展研发、汽车文化、专业商贸以及居住功能为主，本项目建成后主要从事汽车的销售以及维修，符合片区总体规划。 本项目建成后主要从事汽车销售及维修，根据土地利用规划图（附图八），本项目所在地块性质属于商业金融业用地。故本项目与用地规划相符。 因此，本项目符合东山4S园园区规划，符合江宁区的用地规划、总体规划和环境规划要求。 4、工程内容及规模 本项目租用南京钧生汽车销售服务有限公司现有闲置商业服务用房建设“神州畅行（福建）汽车服务有限公司南京分公司新建项目”，项目一层为展厅及办公用房，二层为维修车间，建筑面积共计1132m2。建设内容仅包括车辆的销售、维修、喷漆烤漆，不提供洗车等其他服务。 |
| 项目产品方案见表4。 表4 建设项目产品方案表 工程名称; 产品名称及; 格 设计能力; 年运行时数. 销售展厅; 销售汽车; 600台/a; 2400h. 维修车间; 维修汽车; 960台/a. 5、公用工程 （1）给排水 给水：建设项目自来水用量为405m3/a，用水来自江宁区自来水管网。 排水：建设项目排水采用“雨污分流”制，雨水经雨水管网收集后就近排入市政雨 水管网；项目产生的生活污水（252m3/a）经化粪池预处理，预处理后的废水达接管要求后与地面清洗废水（72m3/a）经租赁方规范化接管口接管排入江宁区城北污水处理厂集中处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后经秦淮河汇入长江。 （2）用电 建设项目用电负荷为2万kWh/a，来自市政供电电网。 （3）储运 储存：维修和保养所需配件存放于配件库，油漆和油漆稀释剂暂存在喷漆房。危险废物暂存在危险废物暂存间（具体位置见附图三）。 建设项目公用、环保工程主要建设内容见下表5。 表5 建设项目公用及环保工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体; 工程 综合楼; 年销售汽车约600台，年维修汽车约960台; 租赁南京钧生汽车销售服务有限公司现有闲置商业服务用房，建筑面积共计1132m2. 公用工程; 给水; 405m3/a; 由江宁区自来水管网接入. 排水; 324m3/a; 生活污水经化粪池预处理后达接管要求后经租赁方现有已建规范化接管口排入江宁区城北污水处理厂集中处理。尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后经秦淮河汇入长江. 供电; 2万kWh/a; 由江宁区电网接入. 绿化; 依托租赁方; /. 环保工程; 废气; 喷漆烤漆废气; 漆雾、甲苯、二甲苯和VOCs经过过滤棉和活性炭处理，过滤棉净化的效率为90%，活性炭吸附有机废气的吸附效率为90%，喷烤漆房的风机风量为10000m3/h。处理后经15米排气筒排放（部分无组织排放）; 达标排放，满足环境管理的要求. 打磨粉尘; 经布袋除尘器收集处理后，无组织排放，粉尘收集率90%，去除效率99%; 达标排放，以维修车间设置100米卫生防护距离，卫生防护距离内无敏感目标. 焊接烟尘; 车间通风，无组织排放. 废水; 污水接管口; 依托租赁方; 满足《江苏省排污口设置及规范化. 治管理办法》的要求; 化粪池; 1套，生活污水经化粪池处理后接管; 依托租赁方. 噪声; 噪声; 治理 降噪量≥20dB（A）; 隔声、减振. 固废; 危险固体废物暂存间; 设置一个危险废物暂存间，建筑面积15m2; 委托南京孝武润滑油添加剂经营部处理. 一般固体废物暂存间; 项目区设置一般固废暂存间，暂存一般固废。; 收集后环卫清运. - 6、环保投资 建设项目环保投资28万元，项目总投资150万元，环保投资占总投资的18.7%，具体环保投资情况见表6。 表6 建设项目环保投资一览表 污染源; 环保设施名称; 投资 （万元）; 设计能力; 处理效果. 废气; 过滤棉及活性炭吸附系统; 15; 1套，漆雾去除效率≥90%，甲苯、二甲苯、VOCs去除效率90%; 达标排放. 布袋除尘及车间通风; 4; 布袋除尘收集率90%,处理效率99%; 达标排放. 废水; 化粪池; /; 1套，依托租赁方; 达江宁区城北污水处理厂接管标准要求. 噪声; 降噪措施; 4; /; 边界噪声达标. 固废; 危险废物暂存间; 5; 危废暂存，建筑面积15m2; 委托南京孝武润滑油添加剂经营部处理. 一般固体废物暂存间; 固废暂存，建筑面积10m2; 收集后环卫清运. 合计; 28; / /. 7、职工人数及工作制度 项目实行8小时单班制，年工作300天，年运行约2400小时。 职工预计总人数为21人。 8、项目平面布置情况 神州畅行（福建）汽车服务有限公司南京分公司租赁南京钧生汽车销售服务有限公司现有闲置商业服务用房2层，用房建筑面积1132 m2，其中一层为展厅以及办公用房，二层主要为维修车间（设有喷漆房一间，位于车间北侧），项目具体平布布置详见附图三。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租赁南京钧生汽车销售服务有限公司现有闲置商业服务用房。钧生汽车销售服务有限公司从事集“整车销售、汽车维修、配件供应、信息反馈、上牌保险”于一体的现代化、专业化的汽车销售服务企业。是国家批准的小轿车定点经销单位。 钧生汽车销售服务有限公司为厂方授权的吉利全系车型，位于南京江宁临麒路（东山汽车4S园--临麒路21号）。拥有汽车展厅、售后服务、上牌服务等综合设施。主要从事汽车销售以及售后维修等服务。 本项目租赁钧生汽车销售服务有限公司闲置用房。故无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、自然环境概况 南京地处长江下游的宁镇丘陵山区，北纬31°14″～32°37″，东经118°22″～119°14″，总面积6597平方公里。南京东连富饶的长江三角洲，西靠皖南丘陵，南接太湖水网，北接辽阔的江淮平原。境内绵延着宁镇山脉西段，长江横贯东西，秦淮河蜿蜒穿行。全市平面位置南北宽、东西窄，南北直线距离150km，中部东西宽50-70km，南北两端东西宽约30km。 江宁区位于江苏省西南部，长江下游南岸。地理坐标为南起北纬31°38'，北至北纬32°13'，西起东经118°31'，东至东经119°04'。从东、南、西三面环抱南京主城区。东与镇江句容市衔接，东南与溧水区毗连，南与安徽省当涂县接壤，西南与安徽省马鞍山市相邻，西与安徽省和县以及江宁区隔江相望，西北、北、东北分别与南京市雨花台区、秦淮区和栖霞区相连。 2、地形、地貌、地质 江宁区域总面积1558平方千米，为宁镇扬丘陵山地的一部分，境内有低山、丘陵、岗地、平原和盆地，其中丘陵岗地面积最大，素有“六山一水三平原”之称。地势南北高、中间低，形同“马鞍”。大小山丘400多个，东北部有青龙山、黄龙山、汤山、孔山等，海拔约300米，为宁镇山脉主体；西南部的横山、云台山、天马山、莺子山等，海拔多在250米～350米，多系茅山余脉；中部有牛首山、方山等，海拔约在200米～243米。境内水资源丰富，过境水以长江为最，年平均过水量9730亿立方米；地表水以秦淮河及其支流、水库、塘坝为主，容量达2.30亿 立方米；地下水有汤山温泉、冷水泉、祈泽泉、横望泉、一柱泉、宫氏泉、杨柳泉、方泉等。长江沿西北流转东，位于中部的秦淮河纵贯南北，其支流蜿蜒腹地，经南京市雨花台区入江。百家湖、杨柳湖、西湖、白鹭湖、南山湖、甘泉湖等湖泊散落境内。山林、河湖、沃土、村落自然而绝妙组合，形成适宜人类生息的理想境地。 3、气象气候 南京市江宁区位于北回归线以北，属亚热带季风气候区，气候温和，冬夏较长，春秋较短，日照充足，四季分明，雨水充沛，冬无严寒，夏无酷暑，气候十分宜人。全年降水量分布不均匀，尤其在春夏之交的5月底至6月，由于“极峰”移至长江流域一线而多“梅雨”。常年主导风向为东南风，年平均风速2.7m/s；年平均相对湿度80%；年日照时间1987-2170小时；年平均降水量1025.6mm；无霜期222-224日；年平均温度15.3℃。 4、水文水系 项目所在地的地表水属秦淮河水系，秦淮河是长江的一条支流，分南北两源，全长110公里，流域面积达2500 km2，干流的年平均流量约为18.53 m3/s，南源起自溧水县东芦山北麓，北源起于句容宝华山，两源在江宁方山脚下的西北村相汇合。然后经东山桥、上坊桥，至通济门外九龙桥与明城濠水相会。以后河道分为两支，流入南京城内的为内秦淮河，流经南京城外的为外秦淮河。内秦淮河由东水关入城后又与青溪汇合，经夫子庙文德桥，出西水关，再与外秦淮河汇合，经三汊河注入长江。 5、生态环境 植物资源：江宁区植物种类繁多，植物资源丰富，据统计，全区有高等植物143科，1400余种，属国家重点保护的珍、稀、危植物有3种。 动物资源：江宁区的动物群为亚热带林灌、草地、农田动物群，受人类活动影响，野生动物已日趋减少。据不完全统计，全区脊椎动物有290余种。鱼类主要有鲢鱼、鲤鱼、草鱼、青鱼、鲫鱼、刀鱼、鳝等。另外还有蜜蜂、蜻蜓等多种昆虫及多种多样农业和林业的益虫和害虫。受国家重点保护的珍稀野生动物中主要有中华虎凤蝶、白鹭。 矿产资源：江宁区地质上分为东北区和西南区。东北区是铜钼为主的有色金属成矿区，岩体铜、钼、铅、锌、银等含量较高，主要有伏牛山铜矿、安基山铜矿等中型矿床。另外非金属矿藏和地热资源也占有重要地位，已开采利用的有石膏矿、石灰石矿等；西南区铁矿资源丰富，分布广泛，类型较多，大中小型铁矿有凤凰山铁矿、吉山铁矿、殷巷铁矿、卧儿岗铁矿等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 截至2015年底，江宁区有户籍人口94万，辖东山、秣陵、湖熟、汤山、淳化、禄口、谷里、江宁、横溪、麒麟10个街道，200个社区，其中128个社区居委会，72个社区村委会。 1、经济 2015年江宁区实现地区生产总值1524亿元，规模以上工业总产值2981亿元，社会消费品零售总额418亿元，较“十一五”末均实现翻番，增速高于全市和苏南平均水平。一般公共预算收入191.3亿元，增长14.7%（同口径增长10.7%），连续三年稳居全省三强。完成全社会固定资产投资913.5亿元，工业投资453.2亿元，五年累计分别突破4000亿元、2400亿元，是“十一五”末的1.9倍和1.8倍。 2、工业 2015年江宁区现代产业培育壮大。产业转型调整有力推进，新兴产业加速壮大，第三产业投入占比接近二产。创成智能电网、通信网络、生物医药等国家火炬计划特色产业基地，初步构建了“3+3+3”现代产业体系。汽车、智能电网产业产值均突破千亿大关，达1350亿元和1050亿元；新一代信息技术产业实现产值600亿元，CENI项目成为全省首个国家重大科技基础设施项目。高端装备制造业集聚中船海洋、中传齿轮等优质项目，实现产值260亿元；正大天晴、奥赛康、金斯瑞等生命科学产业相关企业快速集聚，研发出艾博卫泰等一批前沿新药；节能环保产业加快发展，建成江南环保产业园一期、大唐环保等重大项目。现代物流交易额突破千亿大关，农副物流交易额突破400亿元；软件和信息服务业收入超800亿元，江苏软件园获评中国骨干软件园区；文化休旅产业成为经济转型的重要支撑，建成牛首山、直立人化石遗址公园，佛顶骨舍利永久安奉牛首山，银杏湖乐园试运营，世茂梦工厂启动建设，旅游业实现收入280亿元，文化产业增加值年均增长30%以上。建筑业累计完成产值2900亿元，成为中国建筑之乡。 质量效益不断趋优。服务业增加值占GDP比重达42.3%，五年提高10.3个百分点。全社会研发投入占GDP比重达3.5%，高新技术产业产值占规上工业产值比重达64.2%，新增高新技术企业184家，总数占全市1/4以上。规上工业企业实现利税417亿元、利润285亿元，分别是“十一五”末的2.7倍和2.8倍。全社会银行存贷款余额1950亿元、1100亿元，较期初分别增长1.2倍和1倍。能源资源开发利用效率大幅提高，万元GDP能耗、规上工业企业煤炭消耗年均下降17.8%和5.2%。 3、农林牧渔业 2015年农林牧渔业总产值90.21亿元，比2014年增长10.5%，其中农业产值53.54亿元，增长12.04%。农业综合生产能力平稳发展。水稻亩产600公斤，与上年基本持平；油菜籽亩产151公斤，比上年提高2.4公斤。主要农产品产量继续稳定在较好水平。全区粮食总产达23.76万吨，比上年减少0.39万吨；油料总产量2.19万吨，与上年持平；蔬菜总产量59.82万吨，增加2.4万吨；瓜果产量15.4万吨，增加0.27万吨。全年林业产值达到2.96万元，比上年增长9.13%。全区完成成片造林1429公顷，增长26.9%，其中绿色通道1429公顷，增长1.26倍；完成四旁植树278.4公顷。2014年全区林木覆盖面积为42.6千公顷，林木覆盖率已达27.67%。牧业产值实现10.12亿元，比上年增长 0.38%；渔业产值实现20.54亿元，增长12.25%。全区生猪饲养量25.87万头，比上年增加0.07万头；家禽饲养量506万只，减少3.5万只；禽蛋产量2.12万吨、牛奶产量4.44万吨，都与上年基本持平。全区7497公顷水产养殖面积中，特种水产养殖6566公顷，占养殖面积87.6%；实现水产品总产量5.49万吨，与上年持平。 4、教育 全区义务教育均衡发展。成功创成全国义务教育基本均衡区、国家级农村职业教育和成人教育示范区。年末全区拥有普通中学35所，比上年增加2所；在校学生3.42万人，减少0.02万人；中等职业学校2所，在校学生0.44万人；小学31所，增加1所，小学在校生5.94万人，增加0.39万人；幼儿园 84所，增加10所，在园儿童为3.28万人，增加0.25万人。全区三至五周岁幼儿入园率96.75%，小学入学率保持100%；初中升学率98.1％。全年高中毕业参加录取人数4429人，被各类高校录取4121人，录取率达93.05％，比上年增加3.14个百分点。其中：专科录取1783人， 减少340人；本科录取2338人，增加34人。 5、交通 江宁区位于长江三角洲经济发达地区，从东西南三面环抱南京主城，距离主城中心仅 7 公里。处于国家、省为南京构筑的大交通网络枢纽地位，江宁区已形成了快速立体交通网络。 （1）公路 江宁区内有等级公路 1800公里。境内有104国道、312国道、205国道及沪宁高速公路、宁马高速公路、宁高高速公路，宁杭高速公路及横跨江宁的南京绕越高速。做为南京三环路重要组成部分的汤铜公路由东北向西南横跨江宁区。 （2）航空 江宁境内有南京禄口国际机场。禄口机场年旅客吞吐量突破1083万人次，货物吞吐量超过20万吨。 （3）铁路 南京是连接华中、华东、华北的重要交通枢纽，宁启、津浦、沪宁、宁芜、京沪高铁、沪汉蓉宁杭、宁安铁路铁路交汇于此，货物可达全国各大城市。区内有江宁站和江宁南站，江宁区中心距离南京南站7公里。 （4）水运 江宁距亚洲内河第一大港口新生圩港仅17公里，东距入海口347公里。南京港拥有万吨以上泊位16个，年货物吞吐量已达一亿吨以上，集装箱吞吐量已达200万标箱以上。港内可常年停泊 5 万吨级的远洋货轮，每月均有发往日本、香港、韩国、新加坡等地的航班。全区全社会各种运输方式共完成货运量3396.1万吨，增长8.3％； 货运周转量28.13亿吨公里，增长11.2％；全年完成客运量17650万人次，增长6.0％； 客运周转量27.86亿人公里，增长6.5％。不断优化公交线路、站点，调整公交线路 30 条，新增13条；开通“美丽江宁1号”、“美丽江宁2号”两条节假日旅游专线；新增更新公交车300辆，完成出租车扩容100辆， 新增公共自行车1000辆。年末全区境内公路通车里程达2221公里，其中高速121公里，一级道路318.7公里，二级道路341.1公里。 6、文物保护 建设项目位于南京市江宁区东山街道东山4S园临麒路21号。项目周边1000m范围内无文物保护单位。

# 环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 建设项目建设地点位于南京市江宁区东山街道东山4S园临麒路21号，租赁南京钧生汽车销售服务有限公司现有闲置用房。项目所在地东侧为南京聚亚汽车销售服务有限公司，南侧为福联汽车贸易公司，西侧为天行路，隔天行路为广汽三菱大乘江宁店，北侧为南京昌弘汽车销售服务有限公司。 建设项目周围300米范围内具体环境概况图见附图二。 根据2016年6月南京市环保局发布的《2015年南京市环境状况公报》，区域环境质量状况如下： - 建设项目所在地区域环境质量现状 ① 空气环境质量 2015年南京市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为235天，同比增长4天，达标率为64.4%，同比上升12.3个百分点；未达到二级标准的天数130天（其中，轻度污染为93天，中度污染27天，重度污染10天），首要污染物为PM2.5。主要污染物指标检测结果如下：PM2.5平均值为57μg/m3，超标0.63倍，同比下降23.0%；PM10年均值为96μg/m3，超标0.37倍，同比下降22.0%；NO2年均值为50μg/m3，超标0.25倍，同比下降7.4%；SO2年均值为19μg/m3，达标，同比下降24.0%；CO年均值为1.0μg/m3，同比基本持平，日均值均达标；O3日最大8小时值超标天数50天，超标率为13.7%，同比下降1.9个百分点。 ②水环境质量 建设项目周边主要水体为秦淮河与长江南京段，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，秦淮河为水质为Ⅳ类水质，长江南京段水质为Ⅱ类水质。据《2015年南京市环境状况公报》，内秦淮河水质与上年持平，氨氮和总磷分别超过Ⅳ类标准1.65倍和0.56倍；外秦淮河水质与上年持平，氨氮和总磷分别超过Ⅳ类标准0.83倍和0.15倍；秦淮新河水质较上年有所下降，氨氮超过Ⅳ类标准0.18倍；秦淮河上游水质较上年均略有下降，氨氮超过Ⅳ类标准0.08倍。长江南京段水质稳定，除总磷超标0.43倍以外其它各项指标均达到规划功能Ⅱ类水质标准。 ③声环境质量 全市交通噪声监测点位247个，城区交通噪声均值为67.8分贝，较上年上升0.6分贝，五郊区（江宁、江宁、六合、潭水、高淳）交通噪声均值为67.9分贝，同比上升0.3分贝；区域噪声监测点位539个，城区区域环境噪声均值为54.8分贝，同比上升1.0分贝，郊区区域环境噪声54.6分贝，同比上升3.5分贝；功能区噪声监测点位28个，昼间噪声达标率为98.2%，同比上升为2.7个百分点，夜间噪声达标率为83.9%，同比下降4.5个百分点。 4、周边污染情况及主要环境问题 建设项目周边无环境污染情况，无存在主要环境问题。 |  |
| --- | --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目拟建于江宁区东山街道东山4S园临麒路21号。根据项目周边现场踏勘，建设项目周边主要环境敏感目标见表7。 表7 主要环境敏感目标表 保护 项目; 保护目标; 方位; 距离（m）; 规模; 保护级别. 大气 环境; 区域大气环境; /; /; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 水环境; 秦淮河; W; 3600; 中型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 长江; NW; 16000; 大型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. 声环境; 区域声环境; /; 200; /; 《声环境质量标准》. 生态环境GB3096-2008）2类标准; 秦淮河（江宁区）洪水调蓄区; W; 3600; /; 《南京市生态红线区域保护规划》. |

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 |  | 1、大气环境质量标准 根据江苏省环保厅1998年颁布的《江苏省环境空气质量功能区划分》，项目所在地空气质量功能区为二类区。常规大气污染物SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；二甲苯参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中“居住区大气中有害物质的最高允许浓度”；甲苯参照执行苏联居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值要求；TVOC参照执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）8小时均值0.6mg/m3；具体限值见表8。 表8 大气环境质量浓度限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60ug/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150ug/m3. 1小时平均; 50ug/m3. NO2; 年平均; 40ug/m3. 24小时平均; 80ug/m3. 1小时平均; 200ug/m3. PM10; 年平均; 70ug/m3. 24小时平均; 150ug/m3. 二甲苯; 最大一次; 0.3mg/m3; （TJ36-79）表1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度. 甲苯; 一次值; 0.6mg/m3; 苏联居住区大气中有害物质的最高容许浓度. TVOC; 8小时均值; 0.6mg/m3; 《室内空气质量标准》 （GB/T 18883-2002）. 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，秦淮河（江宁段）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准。长江（南京段）水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅱ类水质标准。具体数据见表9。 表9 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 水体; 类别; pH; COD; 石油类; 总磷 （以P计）; 氨氮. 秦淮河 (江宁段); Ⅳ; 6-9; ≤30; ≤6; ≤0.3; ≤1.5. 长江 （南京段）; Ⅱ; 6-9; ≤15; ≤0.05; ≤0.1; ≤0.5. 3、声环境质量标准 根据《南京市声环境功能区划分调整方案》（2014年1月21日发布），建设项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体数据见表10。 表10 声环境质量标准限值 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 2; 60; 50. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 |  | 1、大气污染物排放标准 废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求，其中 VOCs 执行《天津市地方标准》（DB12/524-2014），详见表11。 表11 大气污染物综合排放标准 污染物; 浓度限值 (mg/m3); 最高允许排放速率 (kg/h); 无组织排放监 控浓度限值; 标准来源. 排气筒高度; 二级; 监控点; 浓度限值(mg/m3). 甲苯; 40; 15; 3.1; 周界外浓度最高点; 2.4; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 二甲苯; 70; 15; 1.0; 1.2. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. VOCs; 50; 15; 1.5; 2.0; 《天津市地方标准》（DB12/524-2014）. 2、废水排放标准 本项目生活污水经化粪池预处理达《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准后与地面清洗废水通过租赁方规范化污水接管口排入江宁区城北污水处理厂集中处理，污水处理厂处理后尾水排入秦淮河，最终进入长江，江宁区城北污水处理厂排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。具体见表12。 表12 污水排放标准主要指标值表 序号; 项目; 单位; 指标值. 污水处理厂接管标准; 污水处理厂尾水排放标准. 1; pH; 无量纲; 6.5~9.5; 6~9. 2; COD; mg/L; 500; 50. 4; SS; mg/L; 400; 10. 5; NH3-N; mg/L; 45; 5（8）. 6; TP; mg/L; 8; 0.5. 7; TN; mg/L; 70; 15. 8; 石油类; mg/L; 15; 1. 执行标准; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准. 注：*括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 建设项目场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体数值见表13。 表13 工业企业场界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 标准来. 2类区; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. |  |
| 总量 控 制 指 标 |  | 表14 建设项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放总量; 最终排放量. 大气污染物; 有组织; 漆雾; 0.025; 0.0225; 0.0025; 0.0025. 甲苯; 0.0855; 0.07695; 0.00855; 0.00855. 二甲苯; 0.019; 0.0171; 0.0019; 0.0019. VOCs; 0.276; 0.2484; 0.0276; 0.0276. 无组织; 颗粒物; 0.1502; 0.135; 0.0152; 0.0152. 甲苯; 0.0045; 0; 0.0045; 0.0045. 二甲苯; 0.001; 0; 0.001; 0.001. VOCs; 0.0145; 0; 0.0145; 0.0145. 水污染物; 废水量; 324; 0; 324[1]; 324[2]. COD; 0.093; 0; 0.090 [1]; 0.0162[2]. 氨氮; 0.005; 0; 0.005 [1]; 0.001622]. SS; 0.043; 0; 0.043[1]; 0.00324[2]. 总氮; 0.007; 0; 0.007 [1]; 0.00486[2]. 总磷; 0.0007; 0; 0.0007 [1]; 0.000162[2]. 石油类; 0.00072; 0; 0.00072[1]; 0.000324[2]. 固体废物; 生活垃圾; 4.95; 4.95; 0; 0. 一般固废; 0.96; 0.96; 0; 0. 危险废物; 3.786; 3.786; 0; 0. 注：[1] 废水排放总量为接管后排入江宁区城北污水处理厂的接管考核量；[2]为根据江宁区城北污水处理厂出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量。 本项目新增大气污染物考核总量为：有组织排放的漆雾0.0025t/a，甲苯0.00855t/a，二甲苯0.0019t/a，VOCs0.0276t/a；无组织排放的甲苯0.0045t/a，二甲苯0.001t/a，VOCs0.0145t/a。报江宁区环保局批准后实施。 本项目废水量总计324m3/a，预处理达接管要求后排入江宁区城北污水处理厂集中处理，水污染物接管考核总量为COD：0.093t/a、SS：0.043t/a、氨氮：0.005t/a、总氮：0.007t/a、总磷：0.0007t/a、石油类：0.00072；经江宁区城北污水处理厂处理后尾水外排，外排废水量324m3/a、COD 0.0162t/a、SS 0.00324t/a、氨氮0.00162t/a、总氮0.00486t/a、总磷0.000162t/a、石油类0.000324t/a，水污染物最终外排量纳入江宁区城北污水处理厂总量范围内。固废排放总量为零。 |  |
|  | 工艺流程简述（图示）： 建设项目属于非工业生产型项目，从事汽车的销售、维修、保养服务。 一、销售 主要负责接待客户，其过程会产生一定的生活垃圾。 二、维修 维修服务包括零部件的更换和维修、车辆外观的修正及补漆烤漆等内容，工艺流程见下图1。 ⑴ 工艺流程 汽车预检 确定原因 车辆驶入 更换零部件 钣金整形 焊接 补漆烤漆 S1：废零部件 G3：漆雾 G4：有机废气 G1：焊接烟尘 S2：废焊丝和焊渣 零部件、配件 油漆、稀释剂 交付客户 车辆驶出 G4有机废气污染因子包括甲苯、二甲苯、VOCs 刮腻子打磨 G2：打磨粉尘 注：G废气、S固废 图1 汽车维修工艺流程及产污环节图 ⑵ 流程简介 ① 汽车预检：故障汽车报修后，维修师了解汽车基本故障情况后，对车辆里程数、油数表做记录，并对车身外观、轮胎轮毂等进行观察，确定故障原因。 ② 零部件更换：零部件老化变形或者磨损缺失的车辆，进入车间对损坏零部件进行更换或者调整，如更换轮轴齿轮、电气部件、玻璃窗、轮胎等。本工序产生废零部件S1。 ③ 钣金整型、焊接：如有部分外壳或大型金属零部件有折断开裂现象，但达不到更换的必要，则使用焊机对其进行焊接处理，此外对变形的外壳进行钣金整型处理。本工序产生焊接烟尘G1和废焊渣S2。 ④ 刮腻子打磨 刮腻子打磨是在喷漆工序之前进行的，汽车表面出现坑洼后，刮腻子把坑洼填平，干透后打磨磨平。打磨使用无尘干磨机，无尘干磨机是不用水的打磨方法。电动集尘主机自动启动把打磨出来的粉尘吸取到集尘桶（布袋除尘）内，磨机停止时，电动集尘主机延时10-15秒自动停机，少量的未能收集的粉尘无组织排放。本工序产生打磨粉尘G2。 ⑤ 喷漆烤漆：车辆机械故障排除后，如外壳油漆有磨损，则应对其进行表面打磨，送入喷烤漆房内进行喷漆烤漆，喷烤漆房两侧安装红外线发热组对汽车外壳底漆或面漆进行烘干固化，表面烤漆温度：60～80℃，加热时间：10～30min。项目所采用的喷漆烤漆房为负压密闭式，防止喷漆时产生无组织废气对车间环境造成影响。本工序产生漆雾G3和有机废气G4。 ⑥ 交付客户：车辆维修完毕，交与客户。 三、保养 汽车保养主要是对汽车进行线路检查、更换零配件、更换机油、等。在此过程中会产生废机油、废等危险废物，委托南京孝武润滑油添加剂经营部处理。 主要污染工序： 1、废气 建设项目废气主要包括焊接烟尘（G1）、打磨粉尘（G2）、补漆和烤漆废气（G3+G4），分别分析如下： ⑴ 焊接烟尘（G1） 主要污染因子以粉尘计，汽车维修焊接过程中会产生少量焊接烟尘，采用车间内通风无组织排放方式。根据《焊接工作的劳动保护》中的介绍以及同类企业的调查统计，焊烟的产生量约为7~9kg/t焊丝，按平均8kg/t计，项目焊丝年用量为0.025t，则焊烟产生量为0.0002t/a，焊接工序年运行600小时，则排放速率为0.0003kg/h，焊接烟尘在车间内通风无组织排放。 ⑵ 打磨粉尘（G2） 类比其他4S店的数据，汽车维修打磨粉尘的年产生量为0.15t/a，打磨粉尘经配套的布袋除尘过滤后无组织排放，除尘器收集效率为90%，粉尘去除率可达99%，则打磨粉尘的排放量为0.015t/a。 ⑶ 补漆和烤漆废气（G3+G4） 本项目设有1个密闭喷漆烤漆房，喷漆烤漆房布置在项目二层维修车间的西北角。喷烤漆房产生的废气经处理后通过15米高排气筒排放（排气筒1#）。 烤漆采用电加热方式，根据建设方提供资料，喷漆烤漆房喷漆使用时间约为300h/a，烤漆房烤漆时间约为600h/a。年使用油漆合计为0.2t、稀释剂合计为0.2t。喷漆及烤漆过程污染物分析如下： ① 漆雾（G3） 喷漆固体份附着率以75%计，则喷漆过程有25%的固体分散发形成漆雾，根据油漆物料使用量，油漆中含固体分0.1t，故漆雾产生量为0.025t/a，喷漆时间为300h/a，故漆雾的产生速率为0.083kg/h。 产生的漆雾通过玻璃纤维过滤棉处理（去除效率为90%），处理后漆雾排放量为0.0025t/a（0.0083kg/h），喷漆房风机风量约为10000m3/h，则漆雾排放浓度为0.83mg/m3。 ② 有机废气（G4） 汽车喷漆、烤漆过程中，油漆中的溶剂、助剂以及油漆稀释剂全部挥发，挥发的气体有甲苯、二甲苯和VOCs（叠加甲苯和二甲苯的量，下文同）。 由油漆、油漆稀释剂使用量及其成分配比可知，喷烤漆房甲苯、二甲苯和VOCs产生量分别为：0.09t/a、0.02t/a、0.29t/a。作业时间约为600h/a，则喷烤漆房甲苯、二甲苯和VOCs产生速率分别为：0.15kg/h、0.03kg/h、0.48kg/h。 本项目有机废气收集效率为95%，收集的有机废气拟通过活性炭吸附过滤，活性炭的吸附效率约为90%，则喷烤漆房甲苯、二甲苯和VOCs无组织排放量分别为0.0045t/a、0.001t/a、0.0145t/a；有组织排放量分别为：0.00855t/a、0.0019t/a、0.0276t/a，排放速率分别为：0.014kg/h、0.003kg/h、0.046kg/h。喷烤漆房风机风量为10000m3/h，则甲苯、二甲苯和VOCs排放浓度分别为：1.4mg/m3、0.3mg/m3、4.6mg/m3。 表15 项目有组织废气源强产生和排放汇总表 产生 环节; 污染物 名称; 产生状况; 处理方式; 排放状况; 执行标准; 排放源参数. 浓度; 速率; 浓度; 速率; 浓度; 速率; 高度; 直径; 温度. mg/m3; kg/h; mg/m3; kg/h; mg/m3; kg/h; m; m; ℃. 烤漆房; 漆雾; 8.3; 0.083; 过滤棉+活性炭+15米排气筒; 0.83; 0.0083; 120; 3.5; 15; 0.6; 20. 甲苯; 15; 0.15; 1.4; 0.014; 40; 3.1. 二甲苯; 3; 0.03; 0.3; 0.003; 70; 1.0. VOCs; 48; 0.48; 4.6; 0.046; 50; 1.5. 表16 项目无组织废气产生及排放汇总表 序号; 污染源; 污染物; 产生量; 排放量; 面源面积（m2）; 面源高度（m）. 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. G1; 维修车间; 焊接烟尘; 0.0003; 0.0002; 0.0003; 0.0002; 600; 10. G2; 维修车间; 打磨粉尘; 0.25; 0.15; 0.025; 0.015; 600; 10. G4; 喷漆烤漆房; 甲苯; 0.0075; 0.0045; 0.0075; 0.0045; 600; 10. 二甲苯; 0.0017; 0.001; 0.0017; 0.001; 600; 10. VOCs; 0.024; 0.0145; 0.024; 0.0145; 600; 10. 2、废水 建设项目用水主要是员工生活产生的生活污水和地面清洗废水。 - 生活污水 建设项目员工21人，按照《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订），生活用水按照每人每天50L计，年工作日按300天计，则生活用水量315m3/a（1.05m3/d）。排放系数取0.8，则生活污水排放量为252m3/a（0.84m3/d）。 类比可知，一般生活污水主要污染物及浓度为COD400mg/L、BOD5200 mg/L、SS200mg/L、氨氮20mg/L、总氮30mg/L、总磷3mg/L； （2）地面清洗废水 项目的维修车间每天清洁一次，采用拖把清洁，类比同类型企业，地面清洗每次用水0.3t，则该部分用水量约90 t/a，污水产生系数取0.8，废水的产生量为72t/a。 类比可知，一般地面清洗水主要污染物及浓度为COD250mg/L、SS250mg/L、石油类10mg/L。 建设项目用排水平衡见图2。 图2 建设项目水量平衡图（m3/d） 表17 项目水污染物产生和排放情况一览表 排放源; 污染物 名称; 产生情况; 治理 措施; 排放情况. 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）. 生活污水 （252m3/a）; COD; 350; 0.088; 化粪池; 300; 0.075. 氨氮; 20; 0.005; 20; 0.005. SS; 150; 0.038; 100; 0.025. 总氮; 30; 0.007; 30; 0.007. 总磷; 3; 0.0007; 3; 0.0007. 地面清洗废水 （72m3/a）; COD; 250; 0.018; /; 250; 0.018. SS; 250; 0.018; 250; 0.018. 石油类; 10; 0.00072; 10; 0.00072. 接管综合废水 （324m3/a）; COD; /; /; /; 287; 0.093. 氨氮; /; /; /; 15; 0.005. SS; /; /; /; 132; 0.043. 总氮; /; /; /; 22; 0.007. 总磷; /; /; /; 2.2; 0.0007. 石油类; /; /; /; 2.2; 0.00072. - 固体废物 - 一般固废 ①生活垃圾：本项目生活垃圾来自员工和客户。本项目员工21人，人均垃圾产生量按照每人每天0.5kg考虑，则产生量为3.15t/a（10.5kg/d）；本项目建成后预计年接待客户约6000人，垃圾产生量按照0.3kg每人次考虑，则产生量为1.8t/a；则本项目合计产生生活垃圾4.95t/a。生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。 ②废旧零部件：本项目预计年维修车辆约960辆，废旧零部件按每车1kg计，则预计每年废旧零部件产生量为0.96t/a。收集后暂存外售。 ③废焊渣、焊渣：本项目年使用焊丝0.025t，预计产生废焊丝和废焊渣共计0.01t/a。收集后暂存外售。 （2）危险固废 ①废机油 ：该部分固废来自于车辆检修过程，年更换机油车辆数为600台，每辆更换4L机油测算，其产生量为2.4t/a。根据《国家危险废物名录》，该部分危险废物的编号为HW08（900-249-08）。该部分固废产生后由企业委托南京孝武润滑油添加剂经营部处理。 ②废滤芯 ：该部分固废来自于车辆维修过程，年更换滤芯数量约960个，每个滤芯重量按照350g计算，则该部分固废的产生量为0.336t/a。该部分固废中主要含有机油，根据《国家危险废物名录》，该部分危险废物的编号为HW08（900-249-08），产生后委托南京孝武润滑油添加剂经营部外运处理。 ③废油漆桶 ：该部分固废来自于车辆补漆过程，类比相似项目，该部分固废的产生量为 0.5t/a。根据《国家危险废物名录》，该部分危险废物的编号为 HW49（900-041-49）。该部分固废产生后委托南京孝武润滑油添加剂经营部处理。 ④废活性炭 ：该部分固废来自于烤漆房有机废气处理过程，其最大产生量约为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》，该部分危险废物编号为 HW49（900-041-49）。本项目废活性炭由南京孝武润滑油添加剂经营部处理。 ⑤废过滤棉：来自喷漆烤漆房有机废气处理过程，产生量为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》，该部分危险废物编号为HW49（900-041-49）本项目废过滤棉由南京孝武润滑油添加剂经营部处理。 建设项目固废产生和处置情况见表18。 表18 建设项目副产物产生情况汇总表 序 号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生 量（t/a）; 种类判断. 固体 废物; 副产品; 判断 依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固体; 生活垃圾; 4.95; √; /; 《固废鉴别导则》（试行）. 2; 废焊丝、焊渣; 焊接; 固体; 废焊丝; 0.01; √; /. 3; 废旧零部件; 维修; 固体; 汽车零部件; 0.96; √; /. 4; 废机油; 固体; 机油; 2.4; √; /. 5; 废滤芯; 固体; 机油; 0.336; √; /. 6; 废油漆桶; 喷漆烤漆; 固体; 油漆; 0.5; √; /. 7; 废活性炭; 固体; 油漆; 0.5; √; /. 8; 废过滤棉; 固体; 油漆; 0.05; √; /. 表19 营运期固体废物分析结果汇总表 固废 名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 危险特 性鉴别 方法; 废物 类别; 废物代码. 生活垃圾; 一般 固体废物; 职工生活; 固体; 生活垃圾; /; /; /. 废旧零部件; 一般工业废物; 维修; 固体; 汽车零部件; /; /; /. 废焊丝、焊渣; 焊接; 固体; 废焊丝; /; /; /. 废机油; 危险固废; 维修; 固体; 机油; 《国家危险废物名录》（2016版）; HW08; 900-249-08. 废滤芯; 固体; 机油; HW08; 900-249-08. 废油漆桶; 喷漆烤漆; 固体; 油漆; HW49; 900-041-49. 废活性炭; 固体; 油漆; HW49; 900-041-49. 废过滤棉; 固体; 油漆; HW49; 900-041-49. 表20 项目固废产生及处置情况 序号; 名称; 性状; 产生量（t/a）; 处理或处置方式; 排放量. 1; 生活垃圾; 固态; 4.95; 委托环卫部门处理; 0. 2; 废旧零部件; 固态; 0.96; 收集外售; 0. 3; 废焊丝、焊渣; 固态; 0.01; 收集外售; 0. 4; 废机油; 固态; 2.4; 委托南京孝武润滑油添加剂经营部处理; 0. 5; 废滤芯; 固态; 0.336; 0. 6; 废油漆桶; 固态; 0.5; 0. 7; 废活性炭; 固态; 0.5; 0. 8; 废过滤棉; 固态; 0.05; 0. 4、噪声 项目噪声主要有风机噪声、维修噪声等，详见表21。 表21 本项目主要高噪声设备一览表 序号; 噪声源; 数量（台）; 声级值（dB(A)）; 所在位置. 1; 风机; 1; 85; 喷烤漆房. 2; 维修噪声; /; 80～85; 维修车间. 以上设备噪声若处理不当，将会对周围声环境造成一定影响。建设单位采取了一系列措施对噪声污染进行防治。 ⑴风机 本项目选择高效低噪风机，风机排风口应设置消声器，确保噪声达标排放。 ⑵维修车间 本项目修理汽车时的零部件敲打声、打磨、电焊、机械加工等过程均产生一定噪声，噪声源强为80～85 dB(A)。 项目采用下列措施消声降噪： ①维修车间墙体及屋顶应采用轻质复合隔声簿板。 ②维修车间固定采光窗和车间运输大门应采用隔声设计。 同时建设单位应加强车辆进出管理，设置减速、禁鸣等提示标志，减少汽车噪声的产生。汽车行驶产生的噪声，持续时间短，通过距离衰减后对周围环境影响很小。 采用以上降噪声措施后，项目的噪声对周围环境影响不大，场界外噪声可达到相应标准要求。 |

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 |  | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接工序G1 | 焊接烟尘 |  | 0.0002t/a，无组织 | 0.0002t/a，无组织 |
|  | 打磨工序G2 | 打磨粉尘 |  | 0.15t/a，无组织 | 0.015t/a，无组织 |
|  | 喷漆烤漆房 G3+G4 | 有组织排放 | 漆雾 | 8.3mg/m3，0.025t/a | 0.83mg/m3，0.0025t/a |
|  |  |  | 甲苯 | 14mg/m3，0.0855t/a | 1.4mg/m3，0.00855t/a |
|  |  |  | 二甲苯 | 3mg/m3，0.019t/a | 0.3mg/m3，0.0019t/a |
|  |  |  | VOCs | 46mg/m3，0.276t/a | 4.6mg/m3，0.0276t/a |
|  |  | 无组织排放 | 甲苯 | 0.0045t/a，无组织 | 0.0045t/a，无组织 |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.001t/a，无组织 | 0.001t/a，无组织 |
|  |  |  | VOCs | 0.0145t/a，无组织 | 0.0145t/a，无组织 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 |  | 252m3/a | 外排综合废水（324m3/a） COD(287mg/L，0.093t/a)氨氮（15mg/L，0.005t/a） SS（132mg/L，0.043t/a） 总氮（22mg/L，0.007t/a） 总磷（2.2mg/L，0.0007t/a） 石油类（2.2mg/L，0.0007t/a） |
|  |  | COD |  | 350mg/L，0.088t/a |  |
|  |  | 氨氮 |  | 20mg/L，0.005t/a |  |
|  |  | SS |  | 150mg/L，0.038t/a |  |
|  |  | 总氮 |  | 30mg/L，0.007t/a |  |
|  |  | 总磷 |  | 3mg/L，0.0007t/a |  |
|  | 地面清洗废水 | 废水量 |  | 72m3/a |  |
|  |  | COD |  | 250mg/L，0.018t/a |  |
|  |  | SS |  | 250mg/L，0.018t/a |  |
|  |  | 石油类 |  | 10mg/L，0.00072t/a |  |
| 电离辐射 和 电磁辐射 | -- | -- |  | -- | -- |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 4.95t/a | 环卫清运 |
|  | 一般固废 | 废旧零部件 |  | 0.97 t/a | 收集外售 |
|  | 危险固废 | 危险固废 |  | 3.786t/a | 委托南京孝武润滑油添加剂经营部处理 |
| 噪 声 | 建设项目噪声设备主要为风机和维修噪声，单台设备噪声值为80-90dB(A)。 |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租赁南京钧生汽车销售服务有限公司现有已建闲置用房，无施工期环境影响。

`营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）污染源情况 建设项目废气主要包括焊接烟尘、打磨粉尘、补漆和烤漆废气。 - 焊接烟尘 本项目焊丝的使用量较小，产生的焊接烟尘量约为0.0002t/a，焊接烟尘在维修车间内无组织排放，在保证通风条件的情况下，其周界排放浓度均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值标准，对周边环境影响较小。 - 打磨粉尘 打磨粉尘经过配套的布袋除尘过滤后排放，收集率为90%，处理效率99%，排放量约为0.015t/a，排放量较小，处理后打磨粉尘无组织排放，在保证通风条件的情况下，其周界排放浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值标准，对周边环境影响较小。 - 补漆和烤漆废气 本项目一些检修的汽车外部受到损坏，需修整后重新上漆。喷漆、烤漆的全过程是在该厂生产车间的密闭的喷漆烤漆房内进行，整个过程在电控下完成，烤漆使用电能加热。产生的废气通过过滤棉+活性炭处理，尾气通过15m高的排气筒排放。达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应的标准。 （2）影响预测 本次评价对大气污染物进行预测分析。本次评价采用SCREEN3模式预测项目有组织排放废气对周边环境的影响。预测结果见表22。 表22 有组织废气预测结果 距离中心下风向距离D/m; 甲苯; 二甲苯; VOCs. 浓度 (mg/m3); 占标率%; 浓度 (mg/m3); 占标率%; 浓度 (mg/m3); 占标率%. 10; 2.98E-14; 0; 6.39E-15; 0; 9.79E-14; 0. 100; 0.0005831; 0.1; 0.000125; 0.04; 0.001916; 0.32. 200; 0.0006762; 0.11; 0.0001449; 0.05; 0.002222; 0.37. 261; 0.0007652; 0.13; 0.000164; 0.05; 0.002514; 0.42. 300; 0.0007448; 0.12; 0.0001596; 0.05; 0.002447; 0.41. 400; 0.000618; 0.1; 0.0001324; 0.04; 0.002031; 0.34. 500; 0.0004939; 0.08; 0.0001058; 0.04; 0.001623; 0.27. 600; 0.0003986; 0.07; 8.54E-05; 0.03; 0.00131; 0.22. 700; 0.0003279; 0.05; 7.03E-05; 0.02; 0.001077; 0.18. 800; 0.000275; 0.05; 5.89E-05; 0.02; 0.0009035; 0.15. 900; 0.0002347; 0.04; 5.03E-05; 0.02; 0.0007711; 0.13. 1000; 0.0002033; 0.03; 4.36E-05; 0.01; 0.000668; 0.11. 1100; 0.0001784; 0.03; 3.82E-05; 0.01; 0.0005863; 0.1. 1200; 0.0001583; 0.03; 3.39E-05; 0.01; 0.0005203; 0.09. 1300; 0.0001419; 0.02; 3.04E-05; 0.01; 0.0004662; 0.08. 1400; 0.0001282; 0.02; 2.75E-05; 0.01; 0.0004212; 0.07. 1500; 0.0001167; 0.02; 2.50E-05; 0.01; 0.0003833; 0.06. 1600; 0.0001068; 0.02; 2.29E-05; 0.01; 0.0003511; 0.06. 1700; 9.84E-05; 0.02; 2.11E-05; 0.01; 0.0003234; 0.05. 1800; 9.11E-05; 0.02; 1.95E-05; 0.01; 0.0002994; 0.05. 1900; 8.47E-05; 0.01; 1.82E-05; 0.01; 0.0002784; 0.05. 2000; 7.91E-05; 0.01; 1.70E-05; 0.01; 0.0002599; 0.04. 2100; 7.41E-05; 0.01; 1.59E-05; 0.01; 0.0002436; 0.04. 2200; 6.97E-05; 0.01; 1.49E-05; 0; 0.000229; 0.04. 2300; 6.57E-05; 0.01; 1.41E-05; 0; 0.000216; 0.04. 2400; 6.22E-05; 0.01; 1.33E-05; 0; 0.0002042; 0.03. 2500; 5.89E-05; 0.01; 1.26E-05; 0; 0.0001936; 0.03. 最大落地浓度mg/m3; 0.0007652; 0.000164; 0.002514. 最大占标率%; 0.13; 0.05; 0.42. 由上表可知，本项目甲苯、二甲苯、VOCs的最大落地浓度分别为0.0007652mg/m3、0.000164 mg/m3、0.002514mg/m3 。占标率分别为0.13%、0.05%、0.42%，最大落地浓度出现的距离为261m。对周围环境影响较小。 （3）大气环境防护距离 大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。参照《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。 根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008），对无组织排放的废气污染 物估算其大气环境控制距离。大气环境防护控制距离计算结果见表23。 表23 大气环境防护距离计算结果 废气来源; 污染物; 参数值; 计算结果（m）. 面源高度（m）; 排放源面积（m2）; 排放速率（kg/h）; 评价标准 (mg/m3）. 维修车间; 颗粒物; 10; 600; 0.025; 0.45; 无超标点. 喷漆烤漆房; 甲苯; 10; 600; 0.0075; 0.6; 无超标点. 二甲苯; 10; 600; 0.0017; 0.3; 无超标点. VOCs; 10; 600; 0.024; 0.6; 无超标点. （4）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）规定，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： QcCm＝1A(BLc＋0.25r2)0.50LD 式中：Cm--为标准浓度限值（mg/m3）； Qc--有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h）； r--为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； L--为工业企业所需的卫生防护距离（m）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 b、参数选取 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m,但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 南京市的平均风速为3.5m/s，A、B、C、D值的选取见表24。 表24 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速(m/s); 卫生防护距离L(m). L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 卫生防护距离计算结果见表25。 表25 卫生防护距离计算结果 单位：m 因子; 维修车间. 颗粒物; 甲苯; 二甲苯; VOCs. 计算距离; 1.324; 0.58; 0.226; 2.315. 取值; 50; 50; 50; 50. 根据计算结果，本项目应以维修车间边界设置100m卫生防护距离。本项目建设地点位于南京市江宁区东山街道东山4S园临麒路21号，租赁南京钧生汽车销售服务有限公司现有闲置用房。项目所在地东侧为南京聚亚汽车销售服务有限公司，南侧为福联汽车贸易公司，西侧为天行路，隔天行路为广汽三菱大乘江宁店，北侧为临麒路，隔路为现状空地。卫生防护距离100米范围内无环境敏感目标。项目建成后卫生防护距离内不得再建设居民区、学校等环境敏感目标。 综上所述，本项目采取的废气处理措施是可行的，对周围环境的影响较小。 2、水环境影响分析 本项目所在区域排水实行“雨污分流”。雨水经雨水管网收集后就近排入市政雨水管网；建设项目产生的生活污水经化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准后与地面清洗废水经规范化接管口接管排入江宁区城北污水处理厂集中处理。 （1）江宁区城北污水处理厂概况 江宁区城北污水处理厂位于南京市江宁区机场片区前淹儿巷附近，用地5.14公顷。污水处理厂设计总规模12万m3/d，分三期建设。其中一期处理规模4万m3/d，二期处理规模4万m3/d。污水收水范围为岔路片区、机场片区、老城北片区和上坊片区，总服务面积约21.08km2。 一期工程于2007年9月建成并投入运行，处理规模为4万m3/d。采用A2/O（鼓风曝气氧化沟处理工艺）。A2/O污水处理工艺是 20世纪后期发展起来的一种污水处理新技术，是在厌氧/好氧除磷系统和缺氧 / 好氧脱氮系统的基础上提出的。即将两个系统组合起来，使污水经过厌氧、缺氧及好氧三个生物处理过程，达到同时去除BOD5、磷及氮的目的。目前，A2/O 工艺处理城市污水已在我国多个城市污水处理厂运用，具有出水水质稳定的优点。该工艺对污水处理有比较理想的效果，一般均能保持BOD 5 90％的去除率，对氨氮、总氮、总磷的去除率也能保持在85％。 图3 江宁区城北污水处理厂污水处理工艺流程图 项目废水由江宁区城北污水处理厂接管可行性分析 （2）接管可行性 项目废水中主要为生活污水和地面清洗废水，主要污染物为COD、SS、NH3-N、总磷和石油类，经预处理后各指标均可达到接管标准，可生化性好，污水处理厂对项目的废水去除效果较好，可达标排放，因此本项目废水预处理后接入江宁区城北污水处理厂集中处理，从水质角度考虑是可行的。 江宁区城北污水处理厂工程设计处理能力为12万m3/d，一期工程4万m3/d。 本项目接管废水量1.08m3/d，占污水处理厂现有处理规模的0.0027%，废水量较小，在江宁区城北污水处理厂的处理容量范围之内，对其正常运行没有冲击影响。因此，本项目废水经预处理后接入江宁区城北污水处理厂集中处理，从水量角度考虑是可行的。 江宁区城北污水处理厂现状收集范围为绕城公路、站南路沿线以南，秦淮河、外港河、绕越公路以北，南京规划纬七路以西，双龙大道、秦淮河以东的地区，本项目位于南京市江宁区东山街道东山4S园临麒路21号，在现状收集范围内且污水管网已铺设到位，产生的废水经租赁方规范化污水接管口排放。因此，本项目废水经预处理后接入江宁区城北污水处理厂集中处理，从接管范围角度考虑是可行的 因此建设项目废水无论是从水量、水质还是从接管范围分析，接入江宁区城北污水处理厂都是可行的。 经过上述处理措施处理后，废水排放达到要求，对地表水环境影响较小，处理措施可行。 3、固体废物影响分析 项目产生的固体废物主要为： - 生活垃圾：垃圾分类集中收集后，由环卫部门统一清运。 ② 一般固废：废旧零部件包括汽车维修和保养产生的废旧轮胎、碎玻璃和废焊渣等，收集后外卖。焊接过程中产生的焊渣和废焊丝，收集后外卖。 - 危险废物：汽车维修和保养产生的废滤芯、废机油、含油杂物、含漆杂物、废活性炭、废过滤棉集中收集后，委托南京孝武润滑油添加剂经营部处理。 一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求建设。 建设项目在车间设置统一的危险废物暂存间，暂存间的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置，要求做到以下几点： （1）废物贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志； （2）废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； （3）废物贮存设施应配备照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； （4）废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 建设项目固废经上述措施可有效处置，对周围环境影响较小，固废处置措施方案是可行的。 4、声环境影响分析 建设项目主要高噪声设备置于建筑内部，对高噪声设备设置减振基座，风机安装消声器，各高噪声设备经建筑隔声后，设计降噪量≥20dB（A）。选择四侧边界进行噪声影响预测。 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： （1）声环境影响预测模式 式中：LA（r）—预测点r处A声级dB(A)； LA（r0）—r0处A声级dB(A)； A—倍频带衰减dB（A）； （2） 声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg—声源在预测点的等效声级贡献值dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级dB(A)； T—预测计算的时间段s； ti —i声源在T 时段内的运行时间s。 （3）预测点的预测等效声级(Leq )计算公式： 式中： Leqg —声源在预测点的等效声级贡献值dB(A)； Leqb — 预测点的背景值dB(A) ； （4）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减： 式中：Adiv—几何发散衰减； r0—噪声合成点与噪声源的距离m； r—预测点与噪声源的距离m。 选择建设项目各边界进行噪声影响预测，建设项目运营后边界噪声影响预测结果见表26。 表26 建设项目运营后边界噪声预测表 关心点; 噪声源; 噪声值 (dB(A)); 减振、隔声(dB); 离边界距离(m); 距离衰减后(dB(A)); 叠加贡献值(dB(A)). 东场界; 风机（1台）; 85; 20; 44; 32.13; 34.19. 维修噪声; 80; 20; 32; 29.90. 南场界; 风机（1台）; 85; 20; 56; 30.04; 35.47. 维修噪声; 80; 20; 20; 26.02. 西场界; 风机（1台）; 85; 20; 24; 37.40; 38.60. 维修噪声; 80; 20; 24; 32.70. 北场界; 风机（1台）; 85; 20; 80; 26.94; 27.96. 维修噪声; 80; 20; 98; 20.72. 建设项目高噪声设备经减振、隔声、消声和距离衰减后，对东、南、西、北各场界的噪声贡献值分别为34.19dB(A)、35.47dB(A)、38.60dB(A)、27.96dB(A)，可使场界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 综上所述，建设项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 5、清洁生产与循环经济 （1）生产工艺的清洁性 项目补漆前打磨使用无尘打磨机，较水磨机而言，无尘打磨机不需要使用水，减少了项目新鲜水的用量，产生的粉尘经配套的布袋除尘过滤后排放。本项目使用技术成熟的封闭式的喷烤漆房，废气经处理后达标有组织排放。且红外电加热，避免燃料燃烧废气的产生。 （2）原材料和产品的清洁性 建设项目所用的原材料毒性较小，在原辅材料获取过程中对生态环境影响较小；建议建设单位选用水性的油漆，削减废气污染物的产生量。 （3）污染物产生量指标的清洁性 建设项目工艺废气产生量小；废水接管排入江宁区城北污水处理厂集中处理达标后排放，对环境影响较小；固废都得到了合理处置。 总体来说建设项目的排污量较小，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 6、总量控制分析 建设项目污染物排放总量见表27。 表27 建设项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放总量; 最终排放量. 大气污染物; 有组织; 漆雾; 0.025; 0.0225; 0.0025; 0.0025. 甲苯; 0.0855; 0.07695; 0.00855; 0.00855. 二甲苯; 0.019; 0.0171; 0.0019; 0.0019. VOCs; 0.276; 0.2484; 0.0276; 0.0276. 无组织; 颗粒物; 0.1502; 0.135; 0.0152; 0.0152. 甲苯; 0.0045; 0; 0.0045; 0.0045. 二甲苯; 0.001; 0; 0.001; 0.001. VOCs; 0.0145; 0; 0.0145; 0.0145. 水污染物; 废水量; 324; 0; 324[1]; 324[2]. COD; 0.093; 0; 0.090 [1]; 0.0162[2]. 氨氮; 0.005; 0; 0.005 [1]; 0.001622]. SS; 0.043; 0; 0.043[1]; 0.00324[2]. 总氮; 0.007; 0; 0.007 [1]; 0.00486[2]. 总磷; 0.0007; 0; 0.0007 [1]; 0.000162[2]. 石油类; 0.00072; 0; 0.00072[1]; 0.000324[2]. 固体废物; 生活垃圾; 4.95; 4.95; 0; 0. 一般固废; 0.96; 0.96; 0; 0. 危险废物; 3.786; 3.786; 0; 0. 注：[1] 废水排放总量为接管后排入江宁区城北污水处理厂的接管考核量；[2]为根据江宁区城北污水处理厂出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量。 本项目新增大气污染物考核总量为：有组织排放的漆雾0.0025t/a，甲苯0.00855t/a，二甲苯0.0019t/a，VOCs0.0276t/a；无组织排放的甲苯0.0045t/a，二甲苯0.001t/a，VOCs0.0145t/a。报江宁区环保局批准后实施。 本项目废水量总计324m3/a，预处理达接管要求后排入江宁区城北污水处理厂集中处理，水污染物接管考核总量为COD：0.093t/a、SS：0.043t/a、氨氮：0.005t/a、总氮：0.007t/a、总磷：0.0007t/a、石油类：0.00072；经江宁区城北污水处理厂处理后尾水外排，外排废水量324m3/a、COD 0.0162t/a、SS 0.00324t/a、氨氮0.00162t/a、总氮0.00486t/a、总磷0.000162t/a、石油类0.000324t/a，水污染物最终外排量纳入江宁区城北污水处理厂总量范围内。 固废排放总量为零。 7、建设项目“三同时”情况 建设项目“三同时”验收一览表见表28。 表28 建设项目“三同时”验收一览表 项目名称; 神州畅行（福建）汽车服务有限公司南京分公司新建项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保 投资 （万元）; 完成时间. 废气; 喷烤漆房; 漆雾、甲苯、二甲苯、VOCs; 废气经过滤棉过滤+活性炭吸附，风量10000m3/h，尾气通过15m高排气筒排放（部分无组织排放）; 漆雾去除效率90%，甲苯、二甲苯、VOCs去除效率90%；; 15; 与建设项目主体工程同时设计、同时开工、同时建成运行. 维修车间; 焊接烟尘; 无组织排放，车间通风; 达标排放; 4. 维修车间; 打磨粉尘; 布袋除尘，收集率90%，处理效率99%，无组织排放. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 化粪池预处理; 达标排放; /. 地面清洗废水; COD、SS、石油类; 经租赁方规范化污水接管口排放; 达标排放. 噪声; 噪声设备; 噪声; 隔声、减振、消声等; 降噪量≥20dB（A），边界达标; 4. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 环卫清运; 安全处置; 5. 车辆维修保养; 废旧零部件; 收集外卖. 废机油; 危险废物暂存间，暂存 间面积15m2。 委托南京孝武润滑油添加剂经营部处理。. 含油杂物. 废滤芯. 含漆杂物. 废过滤棉. 废活性炭. 绿化; 依托现有绿化; —; /. “以新带老”措施; —; —. 总量平衡具体方案; 本项目新增大气污染物考核总量为：有组织排放的漆雾0.0025t/a，甲苯0.00855t/a，二甲苯0.0019t/a，VOCs0.0276t/a；无组织排放的甲苯0.0045t/a，二甲苯0.001t/a，VOCs0.0145t/a。报江宁区环保局批准后实施。 本项目废水量总计324m3/a，预处理达接管要求后排入江宁区城北污水处理厂集中处理，水污染物接管考核总量为COD：0.093t/a、SS：0.043t/a、氨氮：0.005t/a、总氮：0.007t/a、总磷：0.0007t/a、石油类：0.00072；经江宁区城北污水处理厂处理后尾水外排，外排废水量324m3/a、COD 0.0162t/a、SS 0.00324t/a、氨氮0.00162t/a、总氮0.00486t/a、总磷0.000162t/a、石油类0.000324t/a，水污染物最终外排量纳入江宁区城北污水处理厂总量范围内。 固废排放总量为零。; —. 区域解决问题; 无。; —. 大气环境防护距离; 无。; —. 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标等）; 本项目以维修车间设置100米卫生防护距离，该距离内无环境敏感目标; —. 环保投资合计; 28.

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接工序G1 | 焊接烟尘 | 车间通排风 | 达标排放 |
|  | 打磨工序G2 | 粉尘 | 布袋除尘，无组织排放，加强车间通风 |  |
|  | 喷烤漆房 G3+G4 | 漆雾、甲苯、二甲苯、VOCs | 过滤棉过滤+活性炭吸附，强制抽排风，风量10000m3/h，尾气通过15m高排气筒排放（部分无组织排放） |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 化粪池预处理 | 达标排放 |
|  | 地面清洗废水 | COD、SS、石油类 | 经租赁方规范化污水接管口排放 |  |
| 电离辐射 和 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 有效处置 |
|  | 车辆维修保养 | 废旧零部件 | 收集外卖 |  |
|  |  | 废焊丝、焊渣 | 收集外卖 |  |
|  |  | 废机油 | 设置危险废物暂存间，暂存 间面积15m2。委托南京孝武润滑油添加剂经营部处理。 |  |
|  |  | 含油杂物 |  |  |
|  |  | 废滤芯 |  |  |
|  |  | 含漆杂物 |  |  |
|  |  | 废过滤棉 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
| 噪 声 | 建设项目噪声设备主要为风机和维修噪声，单台设备噪声值为80-90dB(A)，建设项目高噪声设备通过厂房隔声、设备减振及距离衰减后，可使场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其它 | 无。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于南京市江宁区东山街道东山4S园临麒路21号，租赁南京钧生汽车销售服务有限公司现有闲置商业服务用房，不涉及土建，只是简单的设备装配，检测等。基本无生态影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

| 一、结论 本项目由神州畅行（福建）汽车服务有限公司南京分公司投资150万建设，项目地点位于南京市江宁区东山街道东山4S园临麒路21号。神州畅行（福建）汽车服务有限公司南京分公司租赁南京钧生汽车销售服务有限公司现有闲商业服务用房，用房建筑面积1132 m2，其中一层为展厅以及办公用房，二层主要为维修车间（设有喷漆房一间，位于车间北侧）。主要从事二手车销售、汽车修理与维护。项目建成后预计年销售汽车600台，年维修汽车960台。 项目不设置食堂、不设置宿舍、不提供洗车服务。 1、与产业政策相符 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类和淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）中限制类和淘汰类项目。 本项目不属于国土资源部和国家发改委发布的（《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》）中禁止和限制类项目，也不属于江苏省国土资源厅、江苏省发展和改革委员会、江苏省经济和信息化委员会发布的《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中禁止和限制类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业。 建设项目符合国家与地方产业政策。 - 与规划相符 本项目租赁南京钧生汽车销售服务有限公司现有闲置商业服务用房（建筑面积1132m2），租赁协议详见附件二。 （1）与园区规划相符 中国南京东山汽车4S园总规划面积1200亩，地处南京市江宁区东南大门，宁杭高速东山出口处，东靠南京麒麟生态科技城，北临南京主城白下区，南接江宁科学园。 中国南京东山汽车4S园的产业定位主要包括三个方面：一是发展汽车销售业。主要包括汽车销售、维修、信息反馈、零配件供应、汽车改装、装饰美容等;二是发展汽车文化产业。包括汽车的试乘试驾，汽车展示、博览，组织汽车表演竞赛等;三是发展汽车综合配套设施。主要包括金融保险、商务休闲、总部办公、文化娱乐等商业配套设施。本项目主要从事汽车销售、维修符合园区的规划。 （2）与生态红线区域保护规划相符 距离本项目最近的生态保护区为秦淮河（江宁区）洪水调蓄区，距离为3600m，本项目不在其一级管控区及二级管控区红线范围内，.建设项目符合《南京市生态红线区域保护规划》。项目与周边生态红线区位置关系详见附图六。 - 与用地规划及总体规划相符 本项目位于南京市江宁区东山街道东山4S园临麒路21号，根据《南京市东山副城总体规划》（2010~2030），本项目所在地属于上坊片区，根据片区控制规划图（附图七），上坊片区为“研发及汽车主题商务服务综合发展片区”，以发展研发、汽车文化、专业商贸以及居住功能为主，本项目建成后主要从事汽车的销售以及维修，符合片区总体规划。 本项目建成后主要从事汽车销售及维修，根据土地利用规划图（附图八），本项目所在地块性质属于商业金融业用地。故本项目与用地规划相符。 因此，本项目符合东山4S园规划，符合江宁区的用地规划、总体规划和环境规划要求。 3、污染物达标排放，区域环境质量不会下降 ⑴ 废气 建设项目有机废气漆雾、甲苯、二甲苯和VOCs产生量较小，经处理后对周围环境影响较小；打磨粉尘经无尘打磨机配套的除尘器处理后无组织排放，焊接烟尘无组织排放。本项目应以维修车间为边界设置100米的卫生防护距离，本项目100米卫生防护距离内无环境敏感目标。 综上所述，废气对外界的影响较小。 - 废水 建设项目排水实行“雨污分流”。雨水经雨水管网收集后就近排入市政雨水管网；建设项目产生的生活污水经化粪池预处理，预处理后的生活污水达接管要求后与地面清洗废水经租赁方规范化接管口接管排入江宁区城北污水处理厂集中处理。尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后经秦淮河汇入长江。综上所述，本项目对地表水影响较小。 ⑶ 噪声 建设项目噪声设备主要为风机噪声、维修噪声等，单台设备噪声值为80-90dB(A)，建设项目高噪声设备通过隔声、设备减振、消声及距离衰减后，可使场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4） 固废 建设项目职工生活以及接待客户产生的生活垃圾由环卫部门定期清运；废旧零部件等车间维修保养产生的一般固废由建设单位收集外卖；车间维修保养产生的危险废物，包括废滤芯、废机油、含油杂物、含漆杂物、废活性炭、废活性棉，危险废物委托南京孝武润滑油添加剂经营部外运处理。建设项目固废经上述措施可有效处置，对周围环境影响较小，固废处置措施方案是可行的。 4、总量控制可行 本项目新增大气污染物考核总量为：有组织排放的漆雾0.0025t/a，甲苯0.00855t/a，二甲苯0.0019t/a，VOCs0.0276t/a；无组织排放的甲苯0.0045t/a，二甲苯0.001t/a，VOCs0.0145t/a。报江宁区环保局批准后实施。 本项目废水量总计324m3/a，预处理达接管要求后排入江宁区城北污水处理厂集中处理，水污染物接管考核总量为COD：0.093t/a、SS：0.043t/a、氨氮：0.005t/a、总氮：0.007t/a、总磷：0.0007t/a、石油类：0.00072；经江宁区城北污水处理厂处理后尾水外排，外排废水量324m3/a、COD 0.0162t/a、SS 0.00324t/a、氨氮0.00162t/a、总氮0.00486t/a、总磷0.000162t/a、石油类0.000324t/a，水污染物最终外排量纳入江宁区城北污水处理厂总量范围内。 固废排放总量为零。 综上所述，建设项目符合产业政策、用地规划和环境规划要求；产生的各项污染物均可得到有效治理，可达标排放，对周围环境影响较小；建设项目周边环境对建设项目的影响在可接受的范围内；从环境保护的角度来讲，建设项目是可行的。 二、建议 1、合理布局噪声设备，减轻噪声对环境的影响。 2、加强车间通风，营造良好的工作环境；加强环保教育，提高职工环保意识。 3、建议建设单位使用的底漆和中涂漆选用水性油漆，金属罩光漆选用高固体分的油漆；减少有机废气的产生和排放。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |  |  |
| 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |  |  |
| 注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 营业执照 附件二 法人身份证 附件三 房屋租赁合同 附件四 危废处置单位营业执照 附件五 危废经营许可证 附件六 危险废物处置协议 附件七 委托书 附件八 声明 附图一 建设项目地理位置图 附图二 建设项目周边环境概况图 附图三 建设项目总平面布置图 附图四 建设项目一楼平面布置图 附图五 建设项目二楼平面布置图 附图六 建设项目与生态红线位置图 附图七 控制片区规划图 附图八 土地利用规划图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |  |  |

# 建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：神州畅行（福建）汽车服务有限公司南京分公司                                      填表人（签字）：                                             项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 神州畅行（福建）汽车服务有限公司南京分公司新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 南京市江宁区东山街道东山4S园临麒路21号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 |  | 年销售汽车600台，年维修汽车960台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | √新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | [O8011]汽车修理与维护、[F5261]汽车零售 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境影响评价管理类别 |  |  |  | □编制报告书 √编制报告表 □填报登记表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资（万元） |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  |  | 28 |  |  |  | 所占比例（%） |  | 18.7 |  |
| 建 设 单 位 | 单位名称 |  | 神州畅行（福建）汽车服务有限公司南京分公司 |  |  | 联系电话 |  |  | 13505166819 025-87100227 |  |  | 评 价 单 位 |  | 单位名称 |  | 南京赛特环境工程有限公司 |  |  |  | 联系电话 |  | 025-85349800 |  |
|  | 通讯地址 |  | 南京市江宁区东山街道东山4S园临麒路21号 |  |  | 邮政编码 |  |  | 211500 |  |  |  |  | 通讯地址 |  | 南京市中山北路285号 |  |  |  | 邮政编码 |  | 210000 |  |
|  | 法人代表 |  | 季刚 |  |  | 联系人 |  |  | 赵勇 |  |  |  |  | 证书编号 |  | 国环评证乙字第1964号 |  |  |  | 评价经费（万元） |  | / |  |
| 建设项目所处 区域环境现状 | 环境质量等级 |  | 环境空气： 二级 地表水：Ⅱ类 和Ⅳ类 地下水： 环境噪声：2类 海水： 土壤： 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感特征 |  | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 √重点流域 □重点湖泊 √两控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 排放量及主要 污染物 |  | 现有工程（已建+在建） |  |  |  |  | 本工程（拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实际排 放浓度 (1) | 允许排 放浓度 (2) | 实际排 放总量 (3) |  | 核定排 放总量 (4) | 预测排 放浓度 (5) |  | 允许排 放浓度 (6) | 产生量 (7) |  | 自 身 削减量 (8) |  | 预测排 放总量 (9) |  | 核定排 放总量 (10) | “以新带老”削减量 (11) | 区域平衡替代本工程削减量 (12) | 预测排 放总量 (13) | 核定排 放总量 (14) |  | 排放增 减量 (15) |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 漆雾 |  |  |  |  |  |  | 0.83 |  | 120 | 0.025 |  | 0.0225 |  | 0.0025 |  | 0.0025 |  |  | 0.0025 | 0.0025 |  | +0.0025 |
|  | 甲苯 |  |  |  |  |  |  | 1.4 |  | 40 | 0.0855 |  | 0.07695 |  | 0.00855 |  | 0.00855 |  |  | 0.00855 | 0.00855 |  | +0.00855 |
|  | 二甲苯 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  | 70 | 0.019 |  | 0.0171 |  | 0.0019 |  | 0.0019 |  |  | 0.0019 | 0.0019 |  | +0.0019 |
|  | VOCs |  |  |  |  |  |  | 4.6 |  | 50 | 0.276 |  | 0.2484 |  | 0.0276 |  | 0.0276 |  |  | 0.0276 | 0.0276 |  | +0.0276 |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0324 |  | 0 |  | 0.0324 |  | 0.0324 |  |  | 0.0324 | 0.0324 |  | +0.0324 |
|  | COD |  |  |  |  |  |  | 287 |  | 500 | 0.093 |  | 0 |  | 0.093 |  | 0.093 |  |  | 0.093 | 0.093 |  | +0.093 |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 45 | 0.005 |  | 0 |  | 0.005 |  | 0.005 |  |  | 0.005 | 0.005 |  | +0.005 |
|  | SS |  |  |  |  |  |  | 132 |  | 400 | 0.043 |  | 0 |  | 0.043 |  | 0.043 |  |  | 0.043 | 0.043 |  | +0.043 |
|  | 总氮 |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 70 | 0.007 |  | 0 |  | 0.007 |  | 0.007 |  |  | 0.007 | 0.007 |  | +0.007 |
|  | 总磷 |  |  |  |  |  |  | 2.2 |  | 8 | 0.0007 |  | 0 |  | 0.0007 |  | 0.0007 |  |  | 0.0007 | 0.0007 |  | +0.0007 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  | 2.2 |  | 15 | 0.00072 |  | 0 |  | 0.00072 |  | 0.00072 |  |  | 0.00072 | 0.00072 |  | +0.00072 |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一般固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000097 |  | 0.000097 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0003786 |  | 0.0003786 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000495 |  | 0.000495 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量。3、(9)=(7)-(8)，(15)=(9)-(11)-(12)，(13)=(3)-(11)+(9)。

4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

5、本表格建设项目废水核定排放总量为本项目污水处理设施处理后排入江宁区城北污水处理厂的污染物排放总量。

主  要  生  态  破  坏  控  制  指  标

| 影响及主要措施 生态保护目标 |  | 名 称 | 级别或种 类数量 | 影响程度 （严重、一般、小） | 影响方式 （占用、切隔阻断或二者皆有） | 避让、减免影响的数量或采取保护措施的种类数量 | 工程避 让投资 （万元） |  | 另建及功能区划调整投资（万元） | 迁地增殖保 护投资 （万元） | 工程防护治 理投资（万元） |  |  | 其它 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水源保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要湿地 |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  |  |
| 风景名胜区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  |  |
| 世界自然、人文遗产地 |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  |  |
| 珍稀特有动物 |  |  |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 珍稀特有植物 |  |  |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别及形式 | 基本农田 |  | 林地 |  | 草地 |  |  | 其它 |  | 移民及 拆迁人 口数量 | 工程占地 拆迁人口 |  |  | 环境影响 迁移人口 | 易地 安置 | 后靠 安置 | 其它 |
|  | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 面 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评后减缓和恢复的面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 治理水 土流失 面 积 | 工程治理 （Km2） | 生物治理 （Km2） |  | 减少水土流失量（吨） | 水土流失 治理率（%） |  |  |
| 噪声治理 | 工程避让 （万元） | 隔声屏障 （万元） | 隔声窗 （万元） | 绿化降噪 （万元） | 低噪设备及工艺 （万元） | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |