建设项目环境影响报告表

项目名称：         江苏省海洋灾害预警报

综合业务楼建设项目

建设单位（盖章）：     江苏省海涂研究中心

编制日期：二O一七年二月

江苏省海涂研究中心

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 江苏省海洋灾害预警报综合业务楼建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江苏省海涂研究中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 盛建明 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 花卫华 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 南京市鼓楼区汉中门大街302号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 025-86903015 |  |  | 传真 |  | 025-86903288 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 210036 |
| 建设地点 | 南京市浦口区行知路以南、浦云路以西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江苏省发展和改革委员会 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 苏发改投资发[2016]698号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 搬迁扩建 |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 海洋服务[M7430] |  |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 23438 |  |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 8274 |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 9925 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  | 70 |  | 环保投资占总投资比例% |  |  |  | 0.7 |  |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产 日期 |  |  |  | 2019年8月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 本项目建设内容主要包括：海洋灾害预警报综合业务用房1栋（包括海洋预警报与防灾减灾技术业务用房、海涂开发与保护技术研究实验室、海洋遥感技术实验室、海洋环境监测实验室、海洋生物资源监测实验室等），海洋物理模型试验场及海洋环境特种检测实验室（核辐射检测实验室）1栋。 建设项目主要原料及试剂见表1，原辅材料理化性质见表2，主要设备见表3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 4938.57 |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 电（万kWh/年） |  | 13.1 |  |  | 天然气（万立方/年） |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 本项目实行“雨污分流”，雨水经市政雨水管网收集后排入附近水体。项目营运期总废水量为938.78t/a，其中生活污水936t/a、纯水制备浓水0.02t/a、清洗废水2.76t/a。生活污水经化粪池处理后与纯水制备浓水、清洗废水一起接管至珠江污水处理厂，最终排入长江。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设备： 建设项目主要原料及试剂见表1，主要有毒原辅材料理化性质见表2，主要设备见表3。 表1 本项目主要原料及试剂 所在楼层; 序号; 试剂 名称; 年用量; 主要成份; 储存 方式. 海洋灾害预警报综合业务用房七层; 1; 重铬酸钾; 500g; K2Cr2O7; 瓶装. 2; 高锰酸钾; 500g; KMnO4; 瓶装. 3; 硫代硫酸钠; 500g; Na2S2O3; 瓶装. 4; 淀粉; 100g; （C6H10O5）n; 袋装. 5; 硫酸亚铁铵; 500g; （NH4）2Fe（SO4）2·6H2O; 瓶装. 6; 硫酸汞; 100g; HgSO4; 瓶装. 7; 硫酸银; 100g; Ag2SO4; 瓶装. 8; 碘化钾; 500g; KI; 瓶装. 9; 试亚铁灵; 100g; C12H8N2; 瓶装. 10; 氢氧化钠; 2000g; NaOH; 瓶装. 11; pH标准物质; 30支; /; 瓶装. 12; 醋酸锌; 500g; Zn（CH3COO）2; 瓶装. 13; 醋酸钠; 250g; CH3COONa·3H2O; 瓶装. 14; 硫酸铁铵; 250g; NH4Fe（SO4）2·12H2O; 瓶装. 15; 抗坏血酸; 500g; /; 瓶装. 16; 对氨基二甲基苯胺二盐酸盐; 25g; C8H14Cl2N2; 瓶装. 17; 三氯甲烷; 2L; CHCl3; 瓶装. 18; 甲基橙; 25g; C14H14N3SO3Na; 瓶装. 19; 硫酸铜; 250g; CuSO4; 瓶装. 20; 4-氨基安替比林; 100g; C11H13N3O; 瓶装. 21; COD标准品; 30支; /; 瓶装. 22; 粒度标准品; 75g; /; 瓶装. 23; 丙酮; 500mL; CH3COCH3; 瓶装. 24; 活性炭; 20kg; /; 袋装. 25; 离子交换树脂; 50kg; /; 袋装. 海洋灾害预警报综合业务用房八层; 27; 盐酸; 10L; HCl; 瓶装. 28; 硝酸; 20L; HNO3; 瓶装. 29; 硫酸; 10L; H2SO4; 瓶装. 30; 砷 标准溶液; 200mL; /; 瓶装. 31; 汞 标准溶液; 200mL; /; 瓶装. 32; 镉 标准溶液; 200mL; /; 瓶装. 33; 铅 标准溶液; 200mL; /; 瓶装. 34; 锌 标准溶液; 200mL; /; 瓶装. 35; 铜 标准溶液; 200mL; /; 瓶装. 36; 铼 标准溶液; 200mL; /; 瓶装. 37; 钒 标准溶液; 200mL; /; 瓶装. 38; 铁 标准溶液; 200mL; /; 瓶装. 39; 钼 标准溶液; 200mL; /; 瓶装. 40; 铬 标准溶液; 200mL; /; 瓶装. 41; 锌 标准溶液; 200mL; /; 瓶装. 42; 锑 标准溶液; 200mL; /; 瓶装. 43; 钡 标准溶液; 200mL; /; 瓶装. 44; 锶 标准溶液; 200mL; /; 瓶装. 45; 铑 标准溶液; 200mL; /; 瓶装. 46; 锰 标准溶液; 200mL; /; 瓶装. 47; 铊 标准溶液; 200mL; /; 瓶装. 48; 镉 标准溶液; 200mL; /; 瓶装. 49; 钴 标准溶液; 200mL; /; 瓶装. 50; 硒 标准溶液; 200mL; /; 瓶装. 51; 铅 标准溶液; 200mL; /; 瓶装. 52; 铜 标准溶液; 200mL; /; 瓶装. 53; 砷 标准溶液; 200mL; /; 瓶装. 54; 镍 标准溶液; 200mL; 瓶装. 55; 铍 标准溶液; 200mL; 瓶装. 56; 六价铬标准溶液; 50mL; /; 瓶装. 57; 有机氯农药标准溶液; 10mL; /; 瓶装. 58; 多氯联苯标准溶液; 10mL; /; 瓶装. 59; 多氯联苯替代标准溶液; 10mL; /; 瓶装. 60; 酞酸脂类化合物标准溶液; 10mL; /; 瓶装. 61; 酞酸脂类化合物替代标准溶液; 10mL; /; 瓶装. 62; 酞酸脂类化合物内标物; 10mL; /; 瓶装. 63; 有机磷农药标准物质; 10mL; /; 瓶装. 64; 酚类化合物标准物质; 10mL; /; 瓶装. 65; 酚类化合物内标物; 10mL; /; 瓶装. 66; 酚类化合物替代标准溶液; 10mL; /; 瓶装. 67; 挥发性有机污染物标准溶液; 10mL; /; 瓶装. 68; 挥发性有机污染物内标物; 10mL; /; 瓶装. 69; 挥发性有机污染物替代标准; 10mL; /; 瓶装. 70; 多环芳烃标准溶液; 10mL; /; 瓶装. 71; 多环芳烃内标物; 10mL; /; 瓶装. 72; 多环芳烃替代标准溶液; 10mL; /; 瓶装. 73; 磷酸盐; 200mL; /; 瓶装. 74; 硝酸盐; 200mL; /; 瓶装. 75; 亚硝酸盐; 200mL; /; 瓶装. 76; 氨氮; 200mL; /; 瓶装. 77; 硅酸盐; 50mL; /; 瓶装. 78; 硅酸盐标准系列; 1.5L; /; 瓶装. 79; 磷酸盐标准系列; 1.5L; /; 瓶装. 80; 亚硝酸盐标准系列; 1.5L; /; 瓶装. 81; 硝酸盐标准系列; 1.5L; /; 瓶装. 82; 总氮; 100mL; /; 瓶装. 83; 总磷; 100mL; /; 瓶装. 84; 黄海海洋沉积物; 100g; /; 瓶装. 85; 近海海洋沉积物; 100g; /; 瓶装. 86; 抗坏血酸; 500g; /; 瓶装. 87; 硼氢化钾; 200g; KBH4; 瓶装. 88; 过硫酸钾; 1000g; K2S2O8; 瓶装. 89; 环己烷; 1L; C6H12; 瓶装. 90; 甲基异丁酮; 5L; C6H12O; 瓶装. 91; 螯合剂; 100g; /; 瓶装. 92; 铜试剂; 100g; /; 瓶装. 93; 无水乙醇; 12L; C2H6O; 瓶装. 94; 无水甲醇; 4L; CH3OH; 瓶装. 95; 丙酮; 12L; CH3COCH3; 瓶装. 96; 二氯甲烷; 40L; CH2Cl2; 瓶装. 97; 乙腈; 4L; C2H3N; 瓶装. 98; 正己烷; 40L; C6H14; 瓶装. 99; 异辛烷; 4L; （CH3）2CHCH2C（CH3）3; 瓶装. 100; 硅镁型吸附剂; 2000g; /; 瓶装. 101; 中性氧化铝; 2000g; /; 瓶装. 102; 硅胶; 2000g; /; 瓶装. 海洋灾害预警报综合业务用房九层; 103; 甲醛; 10L; HCHO; 瓶装. 104; 琼脂; 10kg; /; 袋装. 105; 无水乙醇; 20L; C2H6O; 瓶装. 106; 鲁哥氏试剂; 5L; /; 瓶装. 107; 亚甲基蓝; 25g; C16H18ClN3S; 瓶装. 108; 茜素红; 25g; C14H7NaO7S·H2O; 瓶装. 109; 阿辛蓝; 25g; /; 瓶装. 110; 凝胶; 10kg; /; 瓶装. 111; 氯化钠; 10kg; NaCl; 瓶装. 112; 石蜡; 1kg; /; 袋装. 113; 盐酸; 5L; HCl; 瓶装. 114; C14示踪液; 100ml; /; 瓶装. 表2 主要有毒原辅材料理化性质表 名称; 分子式; CAS号; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 重铬酸钾; K2Cr2O7; 7778-50-9; 外观与性状：橙红色三斜晶系板状结晶体，熔点（℃）：398，沸点（℃）：500，密度（g/cm3）：2.676，溶解性：稍溶于冷水，易溶于热水; /; 有毒，LD50190mg/kg. 高锰酸钾; KMnO4; 7722-64-7; 外观与性状：深紫色细长斜方柱状结晶，有金属光泽，熔点（℃）：240，沸点（℃）：分解，密度（g/mL）：1.01; /; 助燃，具腐蚀性、刺激性. 硫酸亚铁铵; （NH4）2Fe（SO4）2·6H2O; 7783-85-9; 外观与性状：浅蓝绿色结晶或粉末，熔点（℃）：100-110，溶解性：可溶于水，几乎不溶于乙醇; 不燃，具刺激性; 低毒，半数致死量（大鼠，经口）3250mg/kg. 硫酸汞; HgSO4; 7783-35-9; 外观与性状：白色晶体，密度（g/cm3）：6.47，溶解性：溶于酸，不溶于乙醇; 不燃，遇高热分解释出高毒烟气; 剧毒品，LD50：57mg/kg（大鼠经口）；LC50：40mg/kg（小鼠经口）. 硫酸银; Ag2SO4; 10294-26-5; 外观与性状：无色结晶或白色结晶性粉末，熔点（℃）：652，沸点（℃）：1085，密度（g/cm3）：5.45，溶解性：微溶于水，溶于氨水、硝酸缓慢溶于浓硫酸，不溶于乙醇; 有刺激性。; /. 碘化钾; KI; 7681-11-0; 外观与性状：白色立方结晶或粉末，熔点（℃）：680，沸点（℃）：1330，相对密度：3.12，溶解性：微溶于乙醚，氨; /; 近似致死量（大鼠，静脉）285mg/kg. 氢氧化钠; NaOH; 1310-73-2; 外观与性状：白色半透明片状或颗粒，熔点（℃）：318.4，沸点（℃）：1390，密度（g/cm3）：2.130，溶解性：溶于乙醇和甘油；不溶于丙醇、乙醚; 不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液; /. 硫酸铁铵; NH4Fe（SO4）2·12H2O; /; 外观与性状：无色结晶或白色颗粒，熔点（℃）：360.4，密度：1.71，溶解性：溶于水，不溶于乙醇; 不燃，具刺激性; 低毒，半数致死量（大鼠，经口）3000mg/kg. 三氯甲烷; CHC13; 67-66-3; 分子量119.39。无色透明易挥发液体，有特殊甜昧。相对密度（20℃/4℃）1.489，凝固点-63.55℃，沸点61.6℃，折射率1.4467，溶解度参数δ＝9.4。能与乙醚、乙醇、苯、石油醚、四氯化碳、苯、二硫化碳和油类等混溶。微溶于水; 不燃; LD50（mg/kg）：大鼠经口2180. 甲基橙; C14H14N3SO3Na; 547-58-0; 外观与性状：橙黄色粉末或鳞片状结晶，熔点（℃）：300，密度（g/cm3）：1.28，溶解性：稍溶于水而呈黄色，易溶于热水，溶液呈金黄色，几乎不溶于乙醇; 易燃; /. 4-氨基安替比林; C11H13N3O; 83-07-8; 外观与性状：淡黄色结晶，熔点（℃）：109，溶解性：溶于水、苯和乙醇，微溶于乙醚; 可燃，燃烧产生有毒氮氧化物烟雾; 中毒，口服-大鼠LD50： 1700毫克/公斤；口服-小鼠LD50：800毫克/公斤. 丙酮; CH3COCH3; 67-64-1; 外观与性状：常温下无色液体，熔点（℃）：-94.9，沸点（℃）：56.53，密度：0.7845，相对蒸汽密度（空气=1）：2.00，溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂; 极度易燃，具刺激性; LD505800mg/kg（大鼠经口）；20000mg/kg（兔经皮）. 盐酸; HCl; 7647-01-0; 外观与性状：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味，熔点（℃）：-114.8（纯），沸点（℃）：108.6（20%），相对密度（水=1）：1.20，相对蒸汽密度（空气=1）：1.26，溶解性：与水混溶，溶于碱液; 燃爆危险：本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应, 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。具有较强的腐蚀性。有害燃烧产物：氯化氢; LD50900mg/kg（兔经口） LC504600mg/m3，1小时（大鼠吸入） 嗅阈值：0.39-0.45mg/m3. 硝酸; HNO3; 7697-37-2; 外观与性状：透明、无色或带黄色有独特的窒息性气味的腐蚀性液体，熔点：-41.59℃，沸点：83℃，相对密度：1.503（25℃），1.41（20℃）（68%硝酸）; 不燃。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应,发生爆炸。与硝酸蒸气接触很危险; 浓硝酸烟雾可释放出五氧化二氮（硝酐）遇水蒸气形成酸雾，可迅速分解而形成二氧化氮，浓硝酸加热时产生硝酸蒸气，也可分解产生二氧化氮，吸入后可引起急性氮氧化物中毒. 硫酸; H2SO4; 7664-93-9; 外观与性状：无色粘稠油状液体，熔点（℃）10.4，沸点（℃）：317，相对密度（水=1）1.83，溶解性：能与水和醇相混; 不燃; LD5080mg/kg（大鼠经口）；LC50510mg/m3，2小时（大鼠吸入）；320mg/m3，2小时（小鼠吸入）. 硼氢化钾; KBH4; 13762-51-1; 外观与性状：白色疏松粉末或晶体，熔点（℃）：585，相对密度（水=1）：1.18，溶解性：不溶于烃类、苯、乙醚，微溶于甲醇、乙醇，溶于液氨; 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。遇水或酸发生反应放出氢气及热量，能引起燃烧; /. 过硫酸钾; K2S2O8; /; 外观与性状：无色或白色结晶，溶解性：能溶于约50份水（40℃时溶于25份水），不溶于乙醇; 助燃，具刺激性; /. 环己烷; C6H12; 110-82-7; 外观与性状：无色液体，沸点（℃）：80.7，相对密度（水=1）：0.78，相对蒸汽密度（空气=1）：2.90，溶解性：不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮等多数有机溶剂; 极度易燃; 属低毒类。有刺激和麻醉作用。急性毒性：LD5012705mg/kg（大鼠经口）. 甲基异丁酮; C6H12O; 108-10-1; 外观与性状：无色液体。有特殊气味，熔点（℃）：-83.5，沸点（℃）：115.8，相对密度（水=1）：0.80，相对蒸汽密度（空气=1）：3.45，溶解性：微溶于水，易溶于多数有机溶剂; 易燃; LD502080mg/kg（大鼠经口）LC5032720mg/m34小时（大鼠吸入）. 无水乙醇; C6H12O; 64-17-5; 外观与性状：无色液体，有酒香，熔点（℃）：-114.1，沸点（℃）：78.3，相对密度（水=1）：0.79，相对蒸汽密度（空气=1）：1.59，溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂; 易燃，具刺激性; /. 二氯甲烷; CH2Cl2; 75-09-2; 外观与性状：无色透明易挥发液体，熔点（℃）：-95.1，相对密度：1.3266，溶解性：不溶于水，溶于酚、醛、酮、冰醋酸、磷酸三乙酯、乙酰乙酸乙酯、环己胺; 遇明火高热可燃。受热分解能发出剧毒的光气。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险; LD501600-2000mg/kg（大鼠经口）；LC5056.2g/m3，8小时（小鼠吸入）. 乙腈; C2H3N; 75-05-8; 外观与性状：无色液体，有刺激性气味，熔点（℃）：-45.7，沸点（℃）：81-82，相对密度（水=1）：1.42，溶解性：与水混溶，溶于醇等多数有机溶剂; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引进燃烧爆炸的危险; LD502730mg/kg（大鼠经口）；1250mg/kg（兔经皮）；LC5012663mg/m3，8小时（大鼠吸入）. 正己烷; C6H14; 110-54-3; 外观与性状：有微弱的特殊气味的无色挥发性液体，熔点（℃）：-95.3，沸点（℃）：68，密度（g/mL）：0.692，溶解性：不溶于水，可与乙醚、氯仿混溶，溶于丙酮; 极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。; 低毒类， LD5028710mg/kg（大鼠经口）. 异辛烷; （CH3）2CHCH2C（CH3）3; 540-84-1; 外观与性状：无色透明液体，熔点（℃）：-107.4，沸点（℃）：99.3，密度：0.6919，溶解性：不溶于水，溶于醚，易溶于醇、丙酮、苯、氯仿等; 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸; 具刺激作用。属低毒类。LC80g/m3×2小时（小鼠吸入）. 甲醛; HCHO; 50-00-0; 外观与性状：无色水溶液或气体，有刺激性气味，熔点（℃）：-92，沸点（℃）：-19.5（气体），相对密度（水=1）：0.82，相对蒸汽密度（空气=1）：1.081-1.085，溶解性：能与水、乙醇、丙酮等有机溶剂按任意比例混溶; 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险; LD50800mg/kg（大鼠经口），2700mg/kg（兔经皮）；LC50590mg/m3（大鼠吸入）. 亚甲基蓝; C16H18ClN3S; 7220-79-3; 外观与性状：金红色闪金光或闪古铜色光的粉状物，相对蒸汽密度（空气=1）：13，溶解性：与溶于水，酒精，氯仿，不溶于乙醚; /; 有毒. 表3 本项目主要设备一览表 所在楼层; 序号; 设备; 台数; 型号; 备注. 海洋灾害预警报综合业务用房一层; 1; 2U机架式服务器; 2; IBM X3650-7979; 原有搬迁. 2; 塔式服务器; 2; IBM X3500-7979; 原有搬迁. 3; 刀片平台; 2; 曙光 TC2600; 原有搬迁. 4; 刀片计算节点; 20; 曙光 CB65-F; 原有搬迁. 5; SMP计算节点; 1; 曙光 A-950R-F; 原有搬迁. 6; 存储节点; 2; 曙光 A620R-H; 原有搬迁. 7; 生成数据存储; 1; 曙光 DS600-DF10; 原有搬迁. 8; 大型集群监控管理系统; 1; 曙光GRIDVIEW; 原有搬迁. 9; 数字音频处理器; 1; TS-P480; 原有搬迁. 10; 蓝光高清硬盘机; 1; BDP-160; 原有搬迁. 11; ADCP波潮仪; 1; AWAC 600; 原有搬迁. 12; 光学后向散射浊度计; 2; AQUALogger210TYPT; 原有搬迁. 13; 走航式流速仪; 1; LinkQuest FlowQuest; 原有搬迁. 14; 悬沙粒度仪; 1; AQUAscat1000S; 原有搬迁. 海洋灾害预警报综合业务用房二层; 15; 全频扬声器; 4; TS-10; 原有搬迁. 16; 功率放大器; 2; TS-350PI; 原有搬迁. 17; 多功能高清矩阵; 8; TS-9232H; 原有搬迁. 18; 中央控制主机; 1; TS-9100D; 原有搬迁. 19; 核心交换机; 2; S9706; 原有搬迁. 20; 汇聚交换机; 7; S5700-48TP-SI-AC; 原有搬迁. 21; 浅水多波束测深仪; 1; Kongsberg 2040; 原有搬迁. 22; 精密回声测深仪; 1; Ross825B; 原有搬迁. 海洋灾害预警报综合业务用房三层; 23; 风速风向传感器; 2; 05103; 原有搬迁. 24; 温湿度传感器; 2; 41382LC2; 原有搬迁. 25; 方位传感器; 2; TCM2.5; 原有搬迁. 26; 气压传感器; 2; PTB210; 原有搬迁. 27; 能见度仪; 1; PWD20; 原有搬迁. 28; 水质仪; 1; EXO2; 原有搬迁. 29; 超声波风速风向仪; 4; WingSonic; 原有搬迁. 30; 悬沙粒度仪; 1; AQUAscat1000S; 原有搬迁. 31; 旁扫声纳; 1; klein4900; 原有搬迁. 32; 浅地层剖面仪; 1; HMS-622; 原有搬迁. 海洋灾害预警报综合业务用房四层; 33; 浮子式验潮仪; 6; SCA2-2; 原有搬迁. 34; 温盐传感器; 2; ACTW-CAR; 原有搬迁. 35; 波流仪; 2; AWAC浪龙; 原有搬迁. 海洋灾害预警报综合业务用房五层; 36; 图像处理系统; 1; ARCGIS，ENVI; 新增. 37; 地物光谱仪; 2; FieldSpec4; 新增. 38; 剖面仪; 1; HydroprofillerⅡ; 新增. 39; 高光谱吸收仪; 1; AC-S; 新增. 40; 后向散射系数仪; 1; HS-6; 新增. 41; 多参数水质仪; 1; Hydrolab; 新增. 42; RTK测量系统; 2; 中海达V60; 新增. 海洋灾害预警报综合业务用房六层; 43; 4U机架式服务器; 4; 华为RH5885H V3; 新增. 44; 2U机架式服务器; 1; 华为RD650; 新增. 45; 4U机架式服务器; 2; Dell PowerEdge R930; 新增. 海洋灾害预警报综合业务用房七层; 46; 冻干机; 2; FDS-5P; 原有搬迁. 47; 冰柜; 1; BC/BD-106B（J）; 原有搬迁. 48; 冰柜; 2; BC/BD-102HT; 原有搬迁. 49; 冷藏柜; 5; MPR-312D（CN）-C; 原有搬迁. 50; 匀浆机; 2; IKA; 原有搬迁. 51; 球磨仪; 1; 莱驰PM400; 原有搬迁. 52; 真空泵; 3; 密理博; 原有搬迁. 53; 粒度仪; 1; 贝克曼LS13320; 原有搬迁. 54; 超纯水仪; 1; 密理博; 新增. 55; 分光光度计; 4; T6新世纪TU1810/TU1901/TU1950; 新增. 56; COD光度计; 1; 哈希DR6000; 原有搬迁. 57; 电炉; 4; 6联; 原有搬迁. 58; 多参数水质测定仪; 3; YSI6920-V2; 原有搬迁. 59; COD数字消解器; 2; DRB200; 新增. 海洋灾害预警报综合业务用房八层; 60; 流动分析仪; 2; SKALAR SAN++/ SEAL QuAAtro; 原有搬迁. 61; 元素分析仪; 1; 德国Elementar; 新增. 62; 有机碳分析仪; 1; 德国Elementar; 原有搬迁. 63; 旋转蒸发仪; 2; 瑞士布奇R-215; 原有搬迁. 64; 氮吹仪; 1; 瑞士布奇; 新增. 65; 翻转萃取器; 3; /; 搬迁. 66; 气质; 2; 7890A/5975C Trace1300/TSQ8000; 原有搬迁. 67; 气相; 1; Trace1300; 原有搬迁. 68; 气质; 1; GCQQQ; 新增. 69; 气相; 1; 7890B; 新增. 70; 液相; 1; 瓦里安; 原有搬迁. 71; 液质; 1; Waters ACQUITY TQD; 新增. 72; 原子荧光; 2; AFS922s PF7; 原有搬迁. 73; 测汞仪; 1; 迈尔斯通DMA-80; 原有搬迁. 74; 盐度计; 1; SYA2-2; 原有搬迁. 75; 盐度计; 1; 高联8400A; 原有搬迁. 76; 超声清洗器; 2; 德国Elma S450H; 原有搬迁. 77; 超声清洗器; 2; 德国Elma S900H; 新增. 78; 烘箱; 1; FED 400; 原有搬迁. 79; 烘箱; 2; DHG-9426A DZF-6210; 原有搬迁. 80; 高温电阻炉; 2; DC—B5/11 QXR1200; 原有搬迁. 81; 微波消解仪; 2; MARS6 240/50 GT324; 原有搬迁. 82; 快速溶剂萃取仪; 1; /; 新增. 83; 傅里叶红外; 1; IS50; 原有搬迁. 84; 红外油分仪; 1; 460R; 原有搬迁. 85; 分子荧光仪; 1; 瓦里安Cary Eclipse; 原有搬迁. 86; 现场荧光仪; 1; Turner 10-AU; 原有搬迁. 87; 原子吸收; 2; AA240 PE900T; 原有搬迁. 88; ICP-MS; 1; PE NEXION300D; 原有搬迁. 89; 电炉; 2; 6联; 新增. 90; 高压灭菌锅; 1; MLS-3750; 原有搬迁. 91; 离心机; 2; /; 原有搬迁. 海洋灾害预警报综合业务用房九层; 92; 冰柜; 2; 美的（Midea）BD/BC-293KM; 新增. 93; 陈列柜; 4; MPR-312D(CN; -C 新增. 94; 液相; 1; 安捷伦; 新增. 95; 电泳仪; 1; Powerpac Plus; 新增. 96; 网口流量计; 3; 德国HYDRO-BIOS; 原有搬迁. 97; 高压灭菌锅; 2; MLS-3751L/3781L-PC; 新增. 98; 离心机; 2; /; 新增. 99; 紫外分光光度计; 2; DR6000; 新增. 100; 凝胶成像分析系统; 1; E-gel imager; 新增. 101; 气浴或水浴恒温摇床; 1; KS40001; 新增. 102; 显微成像系统; 2; BX43 SMZ18; 新增. 103; 光学显微镜; 2; CX21; 原有搬迁. 104; 体式显微镜; 2; SZ51/61; 原有搬迁. 105; 光学显微镜; 3; CX21; 新增. 106; 体式显微镜; 3; SZ61; 新增. 107; 恒温培养箱; 1; BSP-250; 新增. 108; 无菌操作台; 2; /; 新增. 109; 生物培养箱; 10; 博迅生化培养箱BSP-250; 原有搬迁. 110; 匀浆机; 2; IKA; 新增. |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 江苏省海涂研究中心成立以来，通过开展海洋环境和海洋灾害的预警报工作，为海洋防灾减灾和海洋环境保护提供了强有力的技术支撑。海涂中心于2011年从原单位江苏省水产技术推广站分离并实行独立运转，目前无科研、业务场所，临时借用原单位2000m2场所开展业务工作。随着中心各项科研、公益性服务任务不断加重，科研、业务场所的缺乏，仪器设备无法更新和添置已经严重阻碍了科研、业务工作的发展，更影响了单位职能有效发挥。面对未来发展，中心拟通过建设江苏省海洋灾害预警报综合业务楼项目，打造发展平台，开展能力建设，满足新时期国家海洋灾害预警预报、海涂开发保护及海洋环境监测等公益性服务需要。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（1998）第253号《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目需编制环境影响报告表。为此江苏省海涂研究中心委托我公司承担本项目环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，在查阅相关资料和现场勘查的基础上编制了本环境影响报告。 2、工程内容及规模 建设项目名称：江苏省海洋灾害预警报综合业务楼建设项目 建设性质：搬迁扩建 建设地点：南京市浦口区行知路以南、浦云路以西 投资总额：9925万元 占地面积：23438m2 职工人数：目前在职人员45人，建成后将新增人员20人 工作制度：年工作350天，8h/天，年工作时数为2800h。 根据江苏省海涂研究中心建设需求，项目建设内容主要包括：海洋灾害预警报综合业务用房1栋、海洋物理模型试验场及海洋环境特种检测实验室（核辐射检测实验室）1栋；门卫房2栋；地下建筑3257.5m2（包括车库等）；项目总建筑面积合计为20257.2m2。项目主要技术经济指标见表4，项目业务用房及实验室汇总情况见表5，项目公用和辅助工程见表6。 表4 主要技术经济指标汇总表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 建设规模. 1.1; 海洋灾害预警报综合业务用房; m2; 6232.7. 1.2; 海洋环境特种检测实验室（核辐射检测实验室）; m2; 751.9. 1.3; 海洋物理模型试验场; m2; 9979.2. 1.3.1; 物理模型控制室; m2; 2421. 1.3.2; 试验场; m2; 7558.2. 1.4; 附属用房（门卫房）; m2; 36. 1.5; 地下建筑; m2; 3257.5; 地下车库、消防水池及泵房. 2; 土地与建筑面积. 2.1; 项目占地; m2; 23438; 折35亩. 2.2; 建筑面积; m2; 20257.2. 2.2.1; 地上面积; m2; 16999.7. 2.2.2; 地下面积; m2; 3257.5. 3; 项目建设期; 年; 3. 4; 建设投资; 万元; 9925. 表5 项目业务用房及实验室汇总表 序号; 项目; 面积（m2）; 备注. 1; 江苏海洋灾害预警报综合业务用房; 6232.7. 1.1; 海洋预警报与防灾减灾技术业务用房、海涂开发与保护技术研究实验室（1F）; 887.4. 1.2; 海洋预警报与防灾减灾技术业务用房、海涂开发与保护技术研究实验室（2F）; 887.4. 1.3; 海洋预警报与防灾减灾技术业务用房、海涂开发与保护技术研究实验室、海洋遥感技术实验室（3F）; 887.4. 1.4; 海洋预警报与防灾减灾技术业务用房、海涂开发与保护技术研究实验室（4F）; 595.08. 1.5; 海洋遥感技术实验室（5F）; 595.08. 1.6; 海洋环境监测实验室（6F）; 595.08; 含特聘专家工作区. 1.7; 海洋环境监测实验室（7F）; 595.08. 1.8; 海洋环境监测实验室（8F）; 595.08. 1.9; 海洋生物资源监测实验室（9F）; 595.08. 2; 海洋物理模型试验场; 9979.2. 2.1; 试验场; 7558.2. 2.2; 物理模型控制室; 2421. 3; 海洋环境特种检测实验室（核辐射检测实验室）; 751.9. *; 合计; 16971; 不含门卫及地下建筑. 表6 建设项目公用及辅助工程 分类; 工程名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 海洋灾害预警报综合业务用房; 项目拟建设海洋灾害预警报综合业务用房1栋，主要用于海洋预警报与防灾减灾技术业务、海涂开发与保护技术研究业务、海洋环境监测实验业务、海洋生物资源监测实验业务、海洋遥感技术实验业务，以及公益服务等，建筑面积6232.7m2。; /. 海洋环境特种检测实验室（核辐射检测实验室）; 海洋环境特种检测实验室主要用于核辐射检测实验、核应急现场检测仪器贮存等，建筑面积751.9m2。; /. 海洋物理模型试验场; 海洋物理模型试验场主要开展辐射沙脊群海域的定床、动床整体模型试验、泥沙运动试验研究、波浪与建筑物间相互作用研究，建筑面积为9979.2m2。; /. 公用工程; 给水管网; 4938.57t/a; 江浦街道市政供水管网. 排水管网; 938.78t/a; 排入江浦街道市政污水管网. 供电; 13.1万kwh/a; 由江浦街道供电部门接入. 绿化; 8274m2; 绿化率35.8%. 环保工程; 废水; 化粪池; 1座; 达接管标准. 废气; 废气收集处理系统（活性炭吸附装置）; 1套; 达标排放. 噪声; 采用低噪声设备、吸声减振等; 达标排放. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾桶、垃圾暂存处; 保证固废得到及时处理，零排放. 危险废物; 危险废物储藏室占地10m2. 3、公用工程 （1）给水 项目用水总量为4938.57m3/a，主要为生活用水（1170m3/a）、纯水制备用水（0.07m3/a）、清洗用水（3.5m3/a）、绿化用水（3765m3/a），由市政供水管网供给。 （2）排水 项目排水实行“雨污分流”，雨水进入雨水管网排放；营运期总废水量为938.78t/a，其中生活污水936t/a、纯水制备浓水0.02t/a、清洗废水2.76t/a。生活污水经化粪池处理后与纯水制备浓水、清洗废水一起接管至珠江污水处理厂，最终排入长江。 （3）供电 本项目用电来自市政供电管网，年总用电量为13.1万kWh。拟配置2台SCB-400/10kVA的变压器（1用1备），平均负载率为93%。 （4）供气 本项目食堂采用管道天然气作为燃料，全年耗天然气量1万m3。 （5）消防设计 本项目采用城市自来水作为消防水源，从市政给水干管上接入1路DN200给水管。在用地范围内，给水管沿各建筑周围按环状布置。 室内消火栓系统竖向设1个供水分区。室内消火栓给水系统为临时高压给水系统，地下消防泵房内设2台（1用1备）室内消火栓增压供水。 设置室外消防泵2台（1用1备），将消防水池中的室外用水提升至室外消防专用给水管，通过在其上设置的室外地上式消火栓供水。 4、项目平面布置情况 本项目地块呈矩形，占地面积23438m2，建筑采取独特的业务用房、实验场一体化设计，海洋灾害预警报综合业务用房布置在地块北侧，为一幢地上9层、地下1层的综合业务用房，海洋物理模型试验场布置在地块西侧，海洋环境特种检测实验室布置在地块南侧。 项目建筑的出入口沿周边主要道路布置，同时考虑到周边道路交通流量和各类车辆的出入方便，采用车辆分流和人车分流措施。在地块东侧浦云路设置主入口，北侧设置次入口，配套设置门卫室，方便车流、人流出入，增强地块可达性。 项目具体地理位置见附图1，项目平面布置见附图2，海洋灾害预警报综合业务用房每层平面布置分别见附图3-1、附图3-2、附图3-3、附图3-4、附图3-5，海洋物理模型试验场每层平面布置分别见附图4-1、附图4-2，海洋环境特种检测实验室平面布置见附图5。 5、项目周边环境概况 本项目位于南京市浦口区行知路以南、浦云路以西，项目南侧为空地；东侧为浦云路，隔路为空地；西侧为规划建设的保密局；北侧为行知路，隔路为行知中学和南京市未成年人社会实践行知基地；项目所在地属行政办公用地，符合当地环境规划和用地规划。建设项目周边环境概况见附图6。 6、与产业政策相符性分析 本项目属于海洋服务行业，根据国家发改委第21号《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》，本项目为鼓励类中第三十一条科技服务业中第1款，工业设计、气象、生物、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业科技服务类建设项目，符合国家产业政策。根据《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目用地不属于限制类和禁止类项目，属于允许类。不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制类和禁止类项目。 因此，本项目符合国家和地方产业政策要求。 7、规划选址相符性分析 本项目位于南京市浦口区行知路以南、浦云路以西，其地块用途为行政办公用地。因此本项目符合相关用地规划。 8、环保投资 本项目环保投资70万元，占总投资的0.7%，具体环保投资情况见表7。 表7 建设项目环保投资一览表 类别; 污染源; 治理措施; 环保投资 （万元）; 处理效果; 完成 时间. 废水; 生活污水; 化粪池，1个; 1; 达接管标准; 与本项目 同时设计、 同时施工， 同时投入运行. 废气; 实验废气; 废气收集处理系统（活性炭吸附装置），1套; 50; 达标排放. 噪声; 各类风机、中央空调系统等; 减振、隔声等措施; 10; 达标排放. 固废; 含酸废液、有机废液、重金属废液等; 危险废物储藏室; 5; 固体废物零外排. 生活垃圾; 生活垃圾桶、垃圾暂存处; 1. 雨污分流、排污口规范化设置; 雨污分流管网、规范化排污口; 3; 符合规定. 合计; -; -; 70; -; -. |

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、江苏省海涂研究中心基本情况 江苏省海涂研究中心前身为江苏省海洋环境监测中心，始建于2001年。为策应江苏沿海开发，2010年5月，在江苏省海洋环境监测中心基础上成立江苏省海涂研究中心。海涂中心隶属于江苏省海洋与渔业局，是从事海洋灾害预警预报、海洋环境监测评价及海洋滩涂科学研究的正处级公益性全额拨款事业单位。江苏省海涂研究中心相应的环保手续履行情况见表8。 表8 项目环保手续履行情况一览表 年份; 项目名称; 工程内容及规模; 环评审批时间或批文号; 验收时间或文号; 卫生防护距离; 项目位置. 2004年; 江苏省海洋环境监测中心; 江苏省海洋环境监测中办公楼1栋，主楼地面上12层，局部13层，裙楼为2层，地下1层，总用地面积5548m2; 2004年10月26日; 宁环验[2008]118号; 无; 南京市鼓楼区汉中门大街300号，江东北路与汉中门大街交叉口处. 2、项目环评批复及落实情况 江苏省海洋环境监测中心项目建设于2004年，根据《江苏省海洋环境监测中心项目环境影响报告表审批意见》以及验收，项目批复意见及落实情况见表9。 表9 “江苏省海洋环境监测中心项目”环评批复及落实情况一览表 批复要求; 实际情况; 是否落实. 排水系统须实施雨污分流；实验废水经预处理后与生活污水一起排入城市污水收集管网，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准。; 厂区实行雨污分流，餐饮废水设置了隔油沉渣池，实验酸洗废水经中和处理后与生活污水一并经化粪池处理后排入市政管网送江心洲污水处理厂集中处理。; 落实. 实验废气应落实相应的净化措施，达标排放；合理设置通风柜排气口位置，应设在主楼屋顶，尽量远离东侧22层住宅，以防废气对住家的影响。; 项目锅炉采用清洁能源天然气为燃料，燃烧产物为CO2和H2O，可以直接排放；餐饮油烟经运水烟罩进大楼内置烟道到13层楼顶高空排放；实验室废气由通风橱收集集中从大楼北面外置管道送至13层楼顶高空排放。; 落实. 合理设置高噪声设备位置。2层裙楼顶、13层楼顶不宜设高噪声设备；建议13楼的变频多联空调室外机位置平行移至12楼较适宜；各噪声源须采取减震降噪措施，裙楼顶动力设备应设置隔声屏障；界外噪声执行：交通干道一侧昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A），其他界外噪声昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。; 水泵、风机设置在地下室，设置在裙楼及主楼楼顶的空调机组均采取了隔音措施。; 落实. 生活垃圾应做到分类收集，废旧电池、实验废弃物等有害废物应送环保部门认定的有资质单位处理，并办理危险废物转移处置手续；生活垃圾及时清理，送城市生活垃圾场处理。; 实现了分类收集，危险固废委托南京威立雅同骏环境服务有限公司处理。; 落实. 认真落实环评中提出的各项环保措施，并与主体工程同步实施，工程竣工后经我局核准方可启用。; 通过了环保竣工验收。; 落实. 3、原有项目污染物产生及排放情况 （1）大气 原有项目废气主要为实验室废气和餐饮油烟，餐饮油烟经油烟净化器后排放；实验室废气由通风橱收集集中从大楼北面外置管道送至13层楼顶高空排放，排放高度大于50m。 （2）废水 原有项目废水主要为办公生活污水、实验废水和餐饮废水。生活污水和实验废水管道分流，生活污水经化粪池后排入城市污水管网；实验废水经收集池收集后经化粪池进入城市污水管网；餐饮废水经隔油池后排入城市污水管网，最后进入江心洲污水处理厂处理后排入长江。废水排放总量为30.56t/d。 （3）噪声 原有项目外界噪声主要来自项目南面的交通噪声，所有窗户均使用双层玻璃隔声。项目内部噪声源主要是水泵、风机、中央空调等，水泵、风机位于地下停车场室内，建筑隔声；中央空调采取消声减震措施，夜间及双休日停机，对周围环境影响较小。 （4）固废 原有项目产生的危险固废全部委托南京威立雅同骏环境服务有限公司进行处理；生活垃圾由环卫部门清理。各固废均合理处置，处置率100%，不直接排向外环境，不会造成二次污染，对周围环境无直接影响。 根据验收监测结果，现有项目污染物排放总量汇总情况见表10。 表10 原有项目污染物排放总量汇总表 种类; 污染物; 现有项目排放总量（t/a）. 废水; 废水量; 10696. CODcr; 4.28. SS; 3.21. 氨氮; 0.37. 废气; HCl; 0.17. 甲醇; 0.32. 固废; 生活、办公垃圾; 45. 实验废液; 10L/a. 4、项目搬迁后办公楼使用计划 江苏省海涂研究中心搬迁后，该办公楼将由其原单位江苏省水产技术推广站继续用于开展科研、办公等对环境影响较小的项目。

# 建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 浦口区地处南京市西北部，扬子江北岸，北部、西部分别与安徽省来安县、滁州市、全椒县、和县毗邻；界于东经118°21’-118°46’，北纬30°51’-32°15’，总面积913.75平方公里。同南京江南市区以南京长江大桥、南京长江隧道、南京长江三桥、大胜关大桥等过江通道相连。 本项目位于浦口区江浦街道，项目具体地理位置见附图1，周边环境现状见附图6，生态红线区划见附图7。 2、气象特征 项目所处区域属北亚热带，属亚热带向温带过渡性气候带，四季分明，冬冷夏热，雨量充沛，呈明显的季风气候特征。年平均气温15.3℃，最冷l月平均气温2.1℃，极端最低气温-13.l℃，最高7月平均气温27.7℃，极端最高气温38.5℃。区域内降水量充沛，年平均降水量1020mm，6、7、8月份降水量占56%，历年平均蒸发量1366.8mm。年平均风速2.6m/s，瞬时最大风速25m/s，最多风向为东北风。年均日照量1987小时，无霜期226天。 3、地质、地貌、地形 本项目位于江苏省西部地区，为老山构造剥蚀低山、丘陵岗地地貌区和滁河冲积平原地貌区，地势上呈南高北低之趋势，地形起伏较大。 4、水文水系 浦口区地表水资源十分丰富，县境内以老山为天然分水岭，水系分为长江水系和驷马山河水系，共有五条一级支流（城南河、朱家山河、城南河、石碛河、驷马河），地表水丰富，地下水资源也十分丰富。 5、地下水情况 区域基本上为第四系土层覆盖，浅层地下水类型主要为孔隙潜水，主要含水层为填筑土、该层富水性好，渗透性一般，水位变化主要受大气降水及河流的侧向补给影响。弱承压水主要赋存于粉细砂、碎石土中，富水性较好，水量丰富，但含水层厚度较薄，水量一般，水位变化主要受地下水侧向径流补给，影响强风化基岩赋存风化裂隙水，但水量较小。 6、生态环境 ①土壤 该区域土壤为潮土和渗育型水稻土，长江泥沙冲积母质发育而成，以沙质为主，西南部和东南部为脱潜型水稻土，湖积母质发育而成，粘性较强。漂洗水稻土和潴育型水稻土，黄土状母质发育而成。低山丘陵区为粗骨型黄棕壤和普通型黄棕壤，砂岩和石英砂岩风化的残积物发育而成，据第二次土壤普查，主要为水稻土和山地土两类。 ②陆生生态 浦口地处北亚热带，气候湿润，雨水充沛，地形复杂，生态环境多样，植物种类繁多，植被资源丰富，植被类型从平原、岗地到低山分布明显，低山中上部常以常绿真页为主，其中马尾松、黑松、侧柏等树种居多，常年青翠。山坡下部及沟谷地带，以落叶阔叶林为主，主要是人工栽培的经济林，有茶、桑、梨等，而大面积丘陵农田，种植水稻、小麦、玉米等作物。圩区平原地势平洼，河渠纵横，大面积种植水稻、小麦、玉米等作物。在道旁、水边及家舍四周，有密植的杨、柳、杉、椿等树种。浦口种植共有180科900多种，可分为木、竹、花、蔬、草等五大类，其中比较珍稀的有水杉、杜仲等。 ③水生生态 该地区主要的水生植物有浮游植物（蓝藻、硅藻和绿藻等）、挺水植物（芦苇、茭草、蒲草等），浮游植物（荇菜、金银莲花和野菱）和漂浮植物（浮萍、水花生等）。河渠池塘多生狐尾藻、苦菜等沉水水生植被，浅水处主要有浮萍、莲子等水、挺水水生植被。主要的浮游动物有原生动物、轮虫、枝角类和挠足类四大类约二十多种，不同类群中的优势种主要为：原生动植物为表壳虫、钟彤似铃壳虫等，轮虫有狭甲轮虫、单趾轮虫等，枝角类有秀体蚤、大型蚤等，挠足类有长江新镖水蚤、中华原镖水蚤等。 该地区主要的底栖动物有环节动物（水栖寡毛类和蛭类），节肢动物（蟹、虾等），软体动物（田螺等）。 7、南京老山森林公园概况 南京老山森林公园于1991年经国家林业部批复而建立，横贯浦口境内，主要生态功能为生物多样性、自然与人文景观保护，为国家级保护区。 南京老山森林公园总保护面积为111.86平方公里，其一级管控区按照南京市人民政府批准的景区规划确定。二级管控东片：东至京沪铁路支线，南至沿山大道，西至宁合高速、京沪高铁，北至汤泉规划路（凤凰西路、凤凰东路）、江星桥路、宁连高速、护国路。西片：北至后圩村、森林防火通道，东至万寿河、焦庄、董庄及森林防火通道，南至石窑水库、毛村，西至森林防火通道（其中包括80平方公里的国家级森林公园）。其中核心区50.06平方公里，均为禁止开发；外围保护区61.8平方公里，保护性质可根据规划具体确定。 ①植物 南京老山森林公园植被保护相对较好，主要为落叶阔叶林、针叶阔叶混交林、针叶林、灌丛和人工苗圃。老山植被类型属北亚热带含常绿成份的落叶阔叶林地带，次生的自然植被保存良好，目前保存有较大面积的稳定的落叶阔叶林，有野生维管植物600余种，栽培植物100余种，其中很多物种具重要的观赏和药用价值。另外该区域还有秤锤树、野大豆、明党参、短穗竹、水杉（栽培）、银杏（栽培），杜仲（栽培）、鹅掌楸（栽培），这些物种具有较高的保护价值。 ②动物 南京老山森林公园有着十分丰富的动物资源，栖息、繁衍于山林中的飞禽走兽多达200余种，主要包括两栖爬行动物、鸟类以及兽类，其中有牙獐、穿山甲、河狸、中华虎凤蝶等国家保护的珍稀动物数种。 经调查，本项目不属于南京老山森林公园管控区范围内。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、浦口区概况 浦口区地处南京市西北部，扬子江北岸，与南京市雨花台区、江宁区隔江相望，北部、西部分别与安徽省来安县、滁州市、全椒县、和县毗邻。总面积913.75平方公里，总人口71万人。区内交通便捷，津浦铁路、312国道、104国道、宁连、宁通高速公路穿境而过。自然资源和人文资源丰富，旅游资源尤为突出。 浦口区现辖9个街道办事处，即江浦街道、顶山街道、桥林街道、汤泉街道、星甸街道和永宁街道，泰山街道、沿江街道、盘城街道由南京高新技术产业开发区托管；另有2个场，即汤泉农场和老山林场；3个省级开发区，即浦口经济开发区、海峡两岸科技工业园和珍珠泉旅游度假区。全区绿化覆盖率达40%以上。 2、社会经济状况 2015年，浦口区政府紧紧依靠全区人民，聚焦“稳增长、促改革、保青奥”三件大事，锐意创新、砥砺奋进，全年完成地区生产总值595.1亿元，可比价增长11.3%；完成公共财政预算收入83亿元，同比增长10.2%；完成全社会固定资产投资805亿元，同比增长9.5%；完成社会消费品零售总额214.3亿元，同比增长14.5%。 3、科教文卫事业 浦口区共有普通中学25所，中职成人学校4所，小学35所，幼儿园65所，特殊教育学校1所。全区现有医疗卫生机构205个，床位2058张，卫生人员3987人，卫生技术人员3375人，其中执业医师（含执业助理医师）1348人，护师（士）1509人。系统内有区、镇两级医疗机构14家，卫生机构4家，在职人员1529人，其中卫技人员1387人，高级职称126人、中级职称607人、初级职称654人。全区现有市级以上重点专科18个，其中国家级农村中医重点专科1个、省级重点专科1个、市级重点专科16个。 4、工业和建筑业 工业经济增长较快。2015年实现全社会工业总产值854.06亿元，工业利润48.69亿元，全区完成建筑业施工产值362亿元，新开工面积1729万m2，竣工面积1214万m2。 5、江浦街道概况 江浦街道是浦口区委、区政府所在地，位于长江北岸，与六朝古都南京隔江相望，历代王朝称它为“京都拱卫”、“省会屏藩”。地理坐标为：北纬32度04分，东经118度35分。 江浦街道于2006年3月26日由原珠江镇改街而得，全街道总面积195平方公里，辖16个村民委员会，145个村民小组，20个社区居委会（其中7个为村委会、居委会合署），总人口十三万余人，是省级平安镇街、卫生镇街、文明镇街，是南京市最近的卫星城镇、新市区，是浦口区政治、经济、文化的中心。 江浦街道地理位置优越，交通十分便捷，南京长江大桥和南京长江三桥是江浦街道连结南京主城的两条重要通道，在建的过江隧道和规划中的地铁都直达江浦街道，使江浦街道与南京主城融为一体，312国道、宁乌省道、宁淮高速穿境而过，距南京国际机场、码头车程仅一小时。近年来，先后投入10亿多元，用于街道和道路新建和拓宽改造，形成了六横八纵“内城网、外需环”的城市道路新格局。 江浦街道作为浦口国家级生态示范区核心区域，南有滔滔长江如云带缠绕而过；北为国家级老山森林公园，其间山峦叠翠，林木茂盛，空气清新，森林覆盖率达84%以上；西边的狮子岭兜率寺，建于明朝末年，雄居深山，群峰环抱，古木苍天，风景优美，“狮岭秋色”被列为南京“新四十景”之一；风光旖旎的白马湖，则如璀璨明珠镶嵌在街域山水间；数百幢造型新颖、风格各异的新楼、街心花园、市民休闲广场，以及绿地、花坛、喷泉、人工瀑布等将江浦街道打扮得格外漂亮，使江浦街道成为“山在城中、城在林中，人在绿中”的优美人居环境。 6、南京市江北新区总体规划（2014-2030） （1）概况 江北新区总规划范围包括浦口区、六合区及栖霞区八卦洲街道，现辖22个街镇。总面积约2451km2，占全市的37%。国务院批复国家级江北新区规划范围为788km2，是总体规划确定的主要城市建设区域。 （2）职能 全国重要的科技创新基地和先进产业基地，南京都市圈的北部服务中心和综合交通枢纽，南京市生态宜居、相对独立的城市副中心。 （3）生态保护 规划坚持生态优先，严格控制沿老山、绿水湾湿地等重要生态功能区边界，控制大厂城镇隔离绿地范围及老山—亭子山—长江、长芦—玉带隔离廊道。 （4）城镇空间布局 根据城镇增长边界，按照集中集聚、公交引导开发和多中心布局的原则，形成“一轴、两带、三心、四廊、五组团”的城镇空间布局结构。 一轴：指沿江城镇发展轴，由轨道交通、高速公路、快速路支撑和串联，形成的沿江、带形、组团布局的江北城镇密集发展地区； 两带：分别指外环山水生态带、沿江生态带。外环山水生态带包括山、水及农业生态空间，串联各新市镇和新社区，形成沿江集中城市化地区外围生态保育空间;沿江生态带主要包括滨江生态与休闲空间，形成江北新区生态维护与公共活动空间塑造的重要地区； 三心：指浦口、雄州综合型城市中心及大厂生产性服务专业型中心，是按照相对江南独立发展的标准建设的中心区，是辐射苏北、皖北地区的区域生活和生产中心； 四廊：指方山—八卦洲、马汊河—八卦洲、龙王山—八卦洲、老山—三桥四个楔形廊道，是区域绿地系统的重要组成、城镇组团的主要增长边界，以及江北保护南京主城环境的清洁空气廊道; 五组团：指桥林、浦口、高新—大厂、雄州、龙袍五个城镇功能组团，是空间相对集中、功能相对完善、职住相对平衡、集中高效发展的城镇集中建设地区。 （5）近期发展规划 功能定位：将江北新区建设成为更具创新影响力、更具产业竞争力、更具生态人文魅力的国家新区，功能定位为国家科技创新中心、长江中下游航运中心、区域智能制造中心。 发展战略：规划提出“三大两新”空间发展战略，分别为大红、大紫、大绿、新港口和新制造战略。大红战略依托江北中心区，培育商务金融、文化创意、健康医疗等功能，提升区域服务能级；大紫战略依托南京高新区，重点建设“一谷一园”，培育科技创新中心和知识创新中心；大绿战略充分挖掘利用老山天然的自然资源，合理开发打造江北生态绿心；新港口战略依托西坝港，重点完善疏港交通体系，构建江北新区公铁水联运枢纽，与龙潭港合理分工构建南京长江航运中心；新制造战略立足桥林新城，按照产城融合理念，重点打造区域智能制造产业基地。 空间布局：规划形成“一主一副三区”的空间结构：一主即江北中心城，一副即六合副中心城市，三区即西坝园区、长芦园区和桥林新城三个产业板块。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 建设项目所在区域的大气环境功能为二类区，根据《2015年南京市环境状况公报》，主要污染物指标监测结果如下：PM2.5年均值为57μg/m3，超过国家二级标准0.63倍，同比下降23.0%；PM10年均值为96μg/m3，超过国家二级标准0.37倍，同比下降22.0%；NO2年均值为50μg/m3，超过国家二级标准0.25倍，同比下降7.4%；SO2年均值为19μg/m3，达到国家二级标准，同比下降24.0%；CO年均值为1.0mg/m3，同比基本持平，日均值达到国家二级标准。PM2.5、NO2、PM10等超标原因与城市建设扬尘、机动车尾气排放有关。 2、地表水环境质量现状 建设项目所在地域的水体是长江南京段，根据《2015年南京市环境状况公报》，2015年长江南京段水质与上年基本持平，除总磷超标0.49倍以外，其他指标均达到了Ⅱ类标准。 3、声环境质量现状 根据《2015年南京市环境状况公报》，全市区域噪声监测点位539个，城区区域环境噪声均值为54.8dB（A），郊区区域环境噪声54.6dB（A），同比上升3.5dB（A）；功能区噪声监测点位28个，昼间噪声达标率为98.2%，同比上升2.7个百分点，夜间噪声达标率为83.9%，同比下降4.5个百分点。因此，本项目区域环境噪声基本满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量状况良好。 4、生态环境质量现状 本项目所在地区原始生态类型已不复存在，野生动植物种类数量少，生态环境单一，大部分植被为人工种植，树木均系人工栽植，以落叶阔叶和常绿阔叶为主。本项目不涉及基本农田、自然保护区、风景名胜区、森林公园等生态敏感区域，未发现国家和地方重点保护野生动植物。植被覆盖程度中等，生态环境良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据实地踏勘，确定建设项目主要环境保护目标见表11。 表11 建设项目主要环境保护目标一览表 保护 项目; 保护目标; 方位; 距离 （m）; 规模; 保护级别. 大气环境; 行知中学; N; 52; 约600人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 行知小学; N; 250; 约550人. 南京未成年人社会实践行知基地; N; 90; 约1000人. 恒通高铁材料公司职工宿舍（在建）; W; 110; 约800人. 浦潮中心（在建）; W; 340; 约800人. 水环境; 长江; E; 4700; 大河; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅱ类标准. 城南河; N; 4300; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准. 声环境; 环境噪声; 周围; 边界外200m内; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类. 行知中学; N; 52; 约600人. 南京未成年人社会实践行知基地; N; 90; 约1000人. 恒通高铁材料公司职工宿舍（在建）; W; 110; 约1500人. 生态环境; 南京老山森林公园; NW; 6100; 111.86km2; 《江苏省生态红线区域保护规划》二级管控区.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 项目所在地大气环境中SO2、NO2、PM10、PM2.5、NOX、CO的浓度执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；氯化氢参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度；VOCs执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）。具体标准值见表12。 表12 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 氯化氢; 一次; 0.05; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）. 日平均; 0.015. VOCs; 8小时均值; 0.6; mg/m3; 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）. 2、地表水环境质量标准 项目生活污水接管珠江污水处理厂，其纳污水体为长江，按《江苏省地表水（环境）功能区划》（江苏省水利厅、江苏省环境保护厅，2003年3月），长江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）为Ⅱ类，其中SS执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）。具体标准值见表13。 表13 地表水环境质量标准限值 水域名称; 执行标; 表号 及级别; 污染物 名称; 标准 限值; 单位. 长江; GB3838-2002; 表1中 Ⅱ类; pH; 6-9; 无量纲. COD; ≤15; mg/L. 氨氮; ≤0.5. 总磷; ≤0.1. SL63-94; 二级; 悬浮物; ≤25. 3、声环境质量标准 根据《南京市声环境功能区划分调整方案》（宁政发[2014]34号），建设项目所在地位于2类功能区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；根据《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》（GB/T15190-94）和《南京市声环境功能区划分调整方案》，若临街建筑以低于三层楼房建筑（含开阔地）为主，且相邻区域为2类声环境功能区域，则将道路边界线外围35m内的区域划为4a类声环境功能区域。具体标准值见表14。 表14 声环境质量标准限值 标准; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）; 标准来源. 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 运营期废气中颗粒物、NOX、氯化氢、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；VOCs排放参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）；CO排放标准参照《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）中的允许浓度。具体标准值见表15。 表15 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. VOCs; 80; 30; 12.3; /; 2.0; 天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）. 颗粒物; 120; 30; 23; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. NOX; 240; 30; 4.4; 0.12. 氯化氢; 100; 30; 1.4; 0.2. 非甲烷总烃; 120; 30; 53; 4.0. CO; 20*; /; /; /; /; 《工作场所有害因素职业接触限值》 （GBZ2-2002）. 注：*指时间加权平均允许浓度 项目食堂产生的油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“大型”规模标准限值，具体见表16。 表16 饮食业油烟排放标准 项目名称; 项目灶头数（个）; 划分规模; 对应排气罩灶面总投影面积(m2); 最高允许排放浓度（mg/m3）; 净化设施最低去除效率（%）. 厨房; ≥6; 大型; ≥6.6; 2.0; 85. ≥3，<6; 中型; ≥3.3，<6.6; 75. ≥1，<3; 小型; ≥1.1，<3.3; 60. 2、废水 本项目废水经预处理达接管要求后排入珠江污水处理厂集中处理，尾水排入长江。珠江污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，排放标准见表17。 表17 水污染物排放标准 类别; pH; COD SS; 氨氮; 总磷. 接管标准; 6-9; 500; 400; 45; 8. 尾水排放标准; 6-9; 50; 10; 5（8）; 0.5. 注：括号内数值为水温≤12℃时的控制指标，括号外数值为水温>12℃时的控制指标 3、噪声排放标准 建设项目场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体标准见表18。 表18 厂界环境噪声排放标准值 标准; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）; 标准来源. 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 项目施工期间场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。具体标准见表19。 表19 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间dB（A）; 夜间dB（A）; 标准来源. 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 夜间噪声最大声级超过限值幅度不得高于15dB（A）. |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目建成后，各种污染物排放总量见表20。 表20 建设项目污染物排放总量表 （单位：t/a） 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放总量; 最终排放量. 大气污染物; VOCs; 0.000025; 0.0000225; 0.0000025; 0.0000025. 硝酸; 0.00056; 0; 0.00056; 0.00056. 氯化氢; 0.01036; 0; 0.01036; 0.01036. 水污染物; 废水量; 938.78; 0; 938.78[1]; 938.78[2]. COD; 0.329001; 0.047; 0.282001[1]; 0.047[2]. SS; 0.234301; 0.047; 0.187301[1]; 0.009[2]. 氨氮; 0.033; 0; 0.033[1]; 0.005[2]. TP; 0.004; 0.001; 0.003[1]; 0.0005[2]. 固体废物; 生活垃圾; 18.2; 18.2; 0; 0. 危险废物; 0.525; 0.525; 0; 0. 注：[1]为排入珠江污水处理厂的接管考核量；[2]为参照珠江污水处理厂出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量。 项目建成后大气污染物VOCs排放量0.0000025t/a、硝酸排放量0.00056t/a、氯化氢排放量0.01036t/a。由建设单位向南京市环保局申请，由环保局在区域内点对点平衡。 项目建成后水污染物的接管总量考核指标为：废水排放量938.78t/a，COD0.282001t/a、SS0.187301t/a、氨氮0.033t/a、TP0.003t/a。最终外排环境量为：废水量938.78t/a，COD0.047t/a、SS0.009t/a、氨氮0.005t/a、TP0.0005t/a、TN0.001t/a。废水总量在珠江污水处理厂已获总量范围内平衡。 固废排放总量为零。不申请总量排放指标。 |

# 建设项目工程分析

一、施工期工程分析 1、施工期工艺流程 施工期项目主要工艺过程为建筑施工过程，其流程及产污环节见图1。 图1 施工期工艺流程及产污环节图 2、施工期工艺流程说明 ①场地平整：采用推土机等设备，对场地进行初步平整，便于施工的进行； ②土方开挖：在施工现场进行挖掘，为地基打造建设做准备； ③灌桩、结构：先用钢筋扎好框架，然后灌入混凝土，形成建筑物的框架结构，然后再砌入墙砖； ④装修：在建筑物的整体形成之后，对建筑物的表面墙体进行装修。 3、施工期主要污染工序 （1）废气 施工期的废气主要为施工扬尘、施工机械产生的废气、厂房装修废气。 ①施工扬尘 扬尘主要来自于土方开挖、场内车辆运输及材料堆放等过程，可分为风力起尘和动力起尘。风力起尘是露天堆放的建材或者裸露的地表因天气干燥，在风力的吹动下产生的扬尘；动力起尘是施工时过往车辆所造成的粉尘。一般施工现场，动力起尘占总扬尘的60%，而动力扬尘的产生量与地面的清洁程度、过往车辆的车速有关。地面越不清洁，车速越大，则动力扬尘的产生量越大。风力起尘量与堆放体的含水率有关，含水率越大，起尘量越小。 类比土建施工现场的实测数据，通常情况下，作业现场的粉尘一般在1.5-30mg/m3，影响范围在100m以内，在距施工场界200m处的TSP浓度为0.2-0.5mg/m3。 针对施工过程产生的扬尘，评价建议采取以下措施： a.施工期间加强环境管理，贯彻边施工、边防治的原则； b.施工现场只存放用于回填的土方量，多余的土方要及时运走，干燥季节要适时的对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘； c.使用商品混凝土，不使用混凝土搅拌机，以减轻扬尘对人体健康的影响； d.施工现场道路做到坚实路面，经常清扫路面，干旱季节要定时洒水，保持路面湿润； e.细颗粒散体材料严密保存，搬运时轻拿轻放，避免包袋破裂造成扬尘，建筑材料使用篷布等遮盖； f.运输白灰、水泥、土方、施工垃圾等易扬尘车辆要严密，或采取其它措施，以避免沿途散落； g.对出工地的车辆车轮进行清洗或清扫，避免把工地泥土带入城市道路； h.施工现场围挡或部分围挡，以减少施工扬尘的扩散范围，减轻扬尘对居民和单位的污染。 ②施工机械废气 施工过程中，施工机械会因为燃料的燃烧而产生一定的废气。一般施工机械燃料多为柴油，产生的废气中含有CO、NOx、SO2等。 类比相似施工过程，该部分废气产生量极少，且产生时间有限，因此，本次评价对该部分废气予以忽略，不做重点评价。 ③装修废气 装修废气主要为装修过程中使用油漆挥发产生的有机废气。评价建议项目在装修时采用环保水性涂料，可避免该部分废气的产生。 （2）废水 施工期的废水主要为施工人员的生活污水、地面冲洗水以及养护废水。 本项目设置施工人员约100人，人均生活用水量按照每人每天50L考虑，施工期约36个月，污水产生系数取0.8。生活用水量为5m3/d，生活污水产生量为4.0m3/d，施工期生活污水水质情况为COD350mg/L，SS250mg/L，氨氮30mg/L。施工现场人员的生活依托当地现有设施，污水产生后排入市政污水管网。 施工时会产生一定的地面冲洗水以及混凝土养护产生的废水，其中含有大量的泥沙，主要污染因子为SS、石油类。建议施工时设置沉淀池，对该部分废水进行收集，经过沉淀后再排入雨水管网中，以防止含有泥沙的雨水流入道路或者进入管网造成堵塞。 （3）噪声 施工期的噪声主要为施工机械运行噪声。 项目施工时所用的机械主要有推土机、挖掘机、混凝土振捣器、吊车等，各设备的噪声源强见表21。 表21 施工机械噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强[dB(A)]; 施工工段. 1; 推土机; 1; 75; 土方开挖. 2; 挖掘机; 1; 79. 3; 混凝土振捣器; 1; 90; 灌桩、结构. 4; 吊车; 1; 75; 装修. （4）固体废弃物 施工期的固体废弃物主要为建筑垃圾、废土石方、生活垃圾。 ①建筑垃圾及废土石方 项目的建筑垃圾主要为施工过程中产生的废混凝土、碎砖头块等，按照2kg/m2建筑垃圾估算，施工过程产生的建筑垃圾约37t。 破土动工后，本项目预计开挖土方量约1万m3，项目产生土方、建筑垃圾可用于地基填方和项目内部规划道路建设填方，回填土方约1.2万m3。本项目填方量较大，不会有多余的建筑垃圾产生。 ②生活垃圾 施工人员的生活垃圾产生量按照0.5kg/人·天考虑，则产生量为0.05t/d。生活垃圾产生后，由环卫部门统一清运。 二、运营期工程分析 1、工艺流程 海洋灾害预警报综合业务用房七层、八层、九层实验室实验工艺流程及产污环节图见图2。 样品原样 前处理 COD、BOD、SS、pH、DO、挥发酚等的测试（七层） 氮、磷、硅、硫等元素分析（八层） 重金属分析（八层） 油类、有机氯化农药、多环芳烃等有机物分析（八层） 生化需氧量、大肠菌群、浮游动物、浮游植物、游泳动物、底栖生物等分析（九层） S4有机废液 G1挥发性废气 G2挥发性废气 S3重金属废液（汞、砷、铅、镉等） G3挥发性废气 G4挥发性废气 S2含酸废液 S1含酸废液 S5含酸废液 图2 海洋灾害预警报综合业务用房（七、八、九层）实验工艺流程及产污环节图 工艺说明： 海洋生态环境监测外业采集样品抵达实验室后，在样品室进行接样，进行前处理后，在七层进行悬浮物、COD、挥发酚、含水率、叶绿素、pH、溶解氧、沉积物粒度、硫化物等的分析。在八层进行水中氮、磷、硅、硫等营养盐的分析检测；水中、沉积物和生物体中的重金属的分析检测；油类、有机氯农药、多环芳烃等有机污染物的分析检测。在九层进行生化需氧量、大肠菌群、浮游动物、浮游植物、游泳动物、潮间带生物、底栖生物、鱼卵仔鱼、渔业资源等的分析。 实验过程中会产生挥发性废气（G1、G2、G3、G4）、含酸废液（S1、S2、S5）、含重金属废液（S3）、有机废液（S4）、过期固体药品、废包装材料（试剂瓶及包装袋）等。 2、主要污染工序及源强分析 （1）废气 本项目营运期废气主要为地下车库的汽车尾气、实验过程中产生的挥发性气体和食堂油烟。 ①汽车尾气 根据类比调查，每天进出车库高峰时间约2小时，平均每小时进出车辆数按停车泊位数70%计算，一般时间平均每小时进出车辆数按停车泊位数20%计算，深夜11点到凌晨5点基本上没有车辆进出。故每天进出车库时间为18小时。根据停车场的泊位，计算出单位时间的废气排放情况。 汽车尾气中所含主要污染物是CO，NO2和非甲烷总烃，污染物排放系数以《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）（GB18352.3-2005）》中Ⅳ阶段所列的第一类车排放限值计算，即单车排放量CO1.0g/km、NO20.08g/km，非甲烷总烃0.1g/km。因此，每辆汽车进出停车场一次出入口到泊位的平均距离以50m计，每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、非甲烷总烃与NO2的量分别为0.04g、0.004g与0.0032g。 计算废气排放源强时，由于地上车位废气易于扩散且排放量相对较小，故只考虑地下车库汽车排放的废气。车库的大气污染物排放情况见表22。 表22 项目车库汽车废气污染物产生情况 泊位（个）; 日车流量（辆/日）; 污染物排放量（t/a）. CO; 非甲烷总烃; NO2. 112; 515; 0.0072; 0.0007; 0.0006. 本项目地下车库使用时，产生CO为0.0072t/a，HC为0.0007t/a，NO2为0.0006t/a。本项目汽车库通风量为600000m3/h，通风排气次数为6次/d。全天换气时间约为4h，排放浓度分别为0.0143mg/m3、0.0014mg/m3、0.0012mg/m3。 ②实验废气 部分实验过程中有挥发性气体产生，主要有有机废气和无机废气，其中有机废气主要为丙酮、三氯甲烷、二氯甲烷、乙醇、甲醇、甲醛等，无机废气主要为酸雾。 无机废气以用量最大的硝酸、盐酸统计酸雾产生量，参考环境统计手册中公式： Gz=M（0.000352+0.000786V）P·F 式中：Gz—溶液的蒸发量，kg/h M—分子量 V—溶液表面上的空气流速（m/s） P—相应于液体温度下空气中的饱和蒸气分压力（mmHg） F—溶液蒸发面的表面积，m2 以硝酸计算其蒸发量：根据一般实验条件及容器（半径5cm）计算，M取值63，V取值0.63，P为室温25℃、溶液浓度取值50%条件下查表得0.56，F取值0.00785，可得知Gz=0.0002kg/h。 以盐酸计算其蒸发量：根据一般实验条件及容器（半径5cm）计算，M取值36.5，V取值0.63，P为室温25℃、溶液浓度取值30%条件下查表得15.1，F取值0.00785，可得知Gz=0.0037kg/h。 有机废气根据《有机溶剂挥发量之估算方法》（赵焕平）计算，在一般实验条件及容器（半径5cm）下，实验室通风量为0.63m/s，因此平均蒸发系数取值按0.8m/s取值为0.0269g/（m2·min·mmHg），室温平均25℃，以有机溶剂二氯甲烷，实验敞开时间10min为例计算为：0.0269×0.00785×10×39.28/9.2=0.009g，本项目废气经通风橱收集后经活性炭吸附装置处理后排放。 项目实验室有组织排放废气产生及排放情况见表23。 表23 项目实验室有组织废气产生及排放情况 污染源; 排气量 m3/h; 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 去除效率%; 排放情况; 排气筒参数; 排放标准 mg/m3，kg/h. 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 产生量kg/a; 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 kg/a; 高度 m; 内径 m; 温度 ℃. 实验过程; 5000; VOCs; 0.002; 8.93×10-6; 0.025; 活性炭吸附; 90; 0.0002; 8.93×10-7; 0.0025; 30; 0.35; 25; 80，12.3. 硝酸; 0.040; 0.0002; 0.56; /; 0; 0.040; 0.0002; 0.56; 240，4.4. 氯化氢; 0.740; 0.0037; 10.36; 0; 0.740; 0.0037; 10.36; 100，1.4. ③食堂油烟 项目设有食堂，会产生食堂废气，包括燃料燃烧废气和油烟废气。食堂使用天然气为燃料，属清洁能源，对周围环境影响较小。 厨房在烹饪过程中，所用的油主要有植物油和动物油。在高温的条件下，食用油产生大量热氧化分解产物，当发烟点达到170℃时，出现初期分解的蓝烟雾，随着温度的继续升高，分解速度加快，当温度达到250℃时，油面出现大量油烟，并伴有刺鼻气味。这种油烟扩散到空气中，与空气分子激烈碰撞，温度迅速下降后冷却成露，其粒度在0.01-10μm之间，形成飘尘（可吸入颗粒物），飘尘可在空气中长时间停留，造成城市大气环境的污染。 本项目建成后工作人员为65人，一般人均食用油消耗量为30g/d，每日按高峰4h，全年按350天计，油烟的产生量占油耗量的3.5%计，则食堂油烟的产生量为0.024t/a，单个灶头基准排风量6000m3/h，项目使用6个灶头，则油烟废气产生浓度为0.48mg/m3，油烟净化器去除率按90%计，则经处理后的油烟排放量0.0024t/a，排放浓度为0.048mg/m3，经油烟净化器处理后通过专用油烟管道引至楼顶排放。 （2）废水 根据生产工艺流程可知，项目运营期废水主要为实验室废水和生活污水。 ①生活用水：本项目建成后工作人员为65人，根据《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订）办公楼用水标准为1.5m3/（人·月），则本项目生活用水量约为1170m3/a。生活污水排放量以用水量的80%计，则本项目生活污水排放量为936m3/a。主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷。 ②实验用水：项目实验过程用水为纯水，采用净水设备自制纯水，净水设备制纯水工艺为“三级过滤+二级离子交换树脂反渗透”。根据项目特点及类比市区内类似项目，纯水制备用水约为0.07t/a，纯水制备率为70%，纯水制备产生浓水0.02t/a接管至珠江污水处理厂；制得0.05t/a纯水用于实验过程，全部按危废处置，委托有资质单位处置。 ③清洗用水：实验结束后，将实验设备进行清洗，以便下一个实验能够顺利进行，根据项目特点及类比市区内类似项目，清洗用水最大量约为3.5t/a，清洗废水量按总用水量的85%计，则清洗废水量约为3t/a，其中初次清洗废水量约占清洗废水量的8%，约0.24t/a，该部分废水作为危险处置，直接倒入危废收集桶内，不接管外排，其余清洗废水接管至珠江污水处理厂，主要污染物为COD、SS。 ④绿化用水：本项目绿化面积8274m2，根据《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订）绿化用水标准为0.6L/（m2·天）（1、4季度）、2L/（m2·天）（2、3季度），则本项目绿化用水约为3765m3/a。 珠 江 污 水 处 理 厂 绿化用水 植入吸收、下渗土壤和蒸发 3765 3765 936 生活用水 化粪池 1170 936 损耗234 新鲜水 4938.57 纯水制备 进入危废 0.05 0.07 实验用水 0.05 纯水制备浓水0.02 原料带水0.01 损耗0.01 938.78 清洗用水 进入危废 0.24 3.5 损耗0.5 2.76 本项目水平衡图见图3。 图3 本项目水平衡图 （单位t/a） 本项目废水产生及排放情况见表24。 表24 本项目废水产生及排放情况一览表 废水名称; 废水量m3/a; 污染物产生量; 污染物排放量; 排放方式及去向; 最终排放量. 污染物; 浓度mg/L; 产生量 t/a; 浓度mg/L; 排放量 t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 936; COD; 350; 0.328; 300; 0.281; 生活污水经化粪池处理后与纯水制备浓水、清洗废水接管至珠江污水处理厂; 50; 0.047. SS; 250; 0.234; 200; 0.187; 10; 0.009. 氨氮; 35; 0.033; 35; 0.033; 5; 0.005. TP; 4; 0.004; 3; 0.003; 0.5; 0.0005. 纯水制备浓水; 0.02; COD; 50; 0.000001; 50; 0.000001; /; /. SS; 50; 0.000001; 50; 0.000001; /; /. 清洗废水; 2.76; COD; 500; 0.001; 500; 0.001; /; /. SS; 100; 0.0003; 100; 0.0003; /; /. （3）噪声 本项目运营期噪声主要来自机动车、各类风机（包括实验室排风风机及地下停车场排风系统风机）以及中央空调系统等产生的设备噪声，根据同类建筑类比分析，本项目主要噪声源及源强见表25。 表25 噪声设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 单台噪声值（dB（A））; 所在车间（工段）名称; 治理措施. 1; 机动车; 112; 60-65; 进出停车场; 加强绿化、加强管理. 2; 各类风机; 9; 70-80; 实验室风机、地下停车场排风系统风机; 低噪声设备、减震隔 声措施、地下停车场 排风系统风机采用地 下密闭的措施. 3; 中央空调系统; 4; 70-75; 室外; 减振. 本项目机动车产生的交通噪声采用优化的机动车流组织，内部车行道设置减速带，同时采取加强绿化及距离衰减等措施加以控制。实验室排风风机选择低噪声设备，对设备采取减震措施，采用安装减振垫并加隔声罩，在风机进出口加装消声器等措施减少噪声污染；地下停车场排风系统风机选择低噪声设备，安装在地下密闭机房内，土建做吸声处理，风机底座安装减震垫及采用软性连接，并在风机进出风口安装消声器，以减少噪声污染。中央空调系统做好减振措施，建设项目采取以上降噪措施后，预测项目场界声环境质量能够达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准，对周边声环境影响较小。 （4）固体废弃物 本项目营运期产生的固废主要为含酸废液、有机废液、重金属废液、过期固体药品、废包装材料（试剂瓶及包装袋）、废活性炭、废树脂和生活垃圾。 ①废包装材料（试剂瓶及包装袋） 废包装材料主要来自于试剂及原料包装用瓶及包装袋，产生量约0.2t/a，委托有资质的单位处置。 ②含酸废液 实验过程产生含酸废液，主要是COD分析或其它实验中的酸性溶液及分析后容器清洗产生的少量含酸废液，主要成分包括硝酸、硫酸、盐酸、重铬酸钾等。年产生量约0.2t/a，委托有资质的单位处置。 ③有机废液 主要是有机物分析后容器清洗产生的少量含有机物废液，产生量约0.04t/a，委托有资质的单位处置。 ④重金属废液 主要是重金属分析中产生的部分废液及分析后容器清洗产生的少量含重金属废液，主要成分包括汞、铅、镉、砷等，产生量约0.05t/a，委托有资质的单位处置。 ⑤废活性炭 本项目的实验室废气需经过活性炭吸附后方能排放，经过类比可知本项目的活性炭产生量为0.005t/a，委托有资质的单位处置。 ⑥过期固体药品 本项目过期固体药品产生量约为0.005t/a，委托有资质的单位处置。 ⑦废树脂 本项目纯水制备过程会产生废树脂，产生量约为0.025t/a，由厂家回收利用。 ⑧生活垃圾 本项目建成后工作人员为65人，生活垃圾排放系数取K=0.8kg/人·d，年工作日350天，则生活垃圾产生量为18.2t/a，由环卫部门定期清运。 固体废物产生状况见表26和表27。 表26 建设项目固废/副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 生活; 固; 纸屑、果皮等; 18.2; √; 使用和归宿. 2; 废包装材料（试剂瓶及包装袋）; 实验; 固; 试剂瓶、包装袋; 0.2; √; 使用和归宿. 3; 含酸废液; 实验; 液; 硝酸、硫酸、盐酸等; 0.2; √; 使用和归宿. 4; 有机废液; 实验; 液; 三氯化碳等; 0.04; √; 使用和归宿. 5; 重金属废液; 实验; 液; 汞、铅、镉、砷等; 0.05; √; 使用和归宿. 6; 废活性炭; 废气处理; 固; 有机气体; 0.005; √; 使用和归宿. 7; 过期固体药品; 实验; 固; 各种药品; 0.005; √; 使用和归宿. 8; 废树脂; 纯水制备; 固; 树脂; 0.025; √; 使用和归宿. 表27 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生工序; 形态; 主要成份; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别/代码; 估算产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 生活; 固; 纸屑、果皮等; /; /; /; 18.2. 2; 废包装材料（试剂瓶及包装袋）; 危险废物; 实验; 固; 试剂瓶、包装袋; 《国家危险废物名录》已明确，不需再鉴别; T（毒性）; HW900-047-49; 0.2. 3; 含酸废液; 危险废物; 实验; 液; 硝酸、硫酸、盐酸等; HW900-349-34; 0.2. 4; 有机废液; 危险废物; 实验; 液; 三氯化碳等; HW900-047-49; 0.04. 5; 重金属废液; 危险废物; 实验; 液; 汞、铅、镉、砷等; HW900-047-49; 0.05. 6; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固; 有机气体; HW900-041-49; 0.005. 7; 过期固体药品; 危险废物; 实验; 固; 各种药品; HW900-999-49; 0.005. 8; 废树脂; 危险废物; 纯水制备; 固; 树脂; HW900-015-13; 0.025.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织排放 | 实验室废气 | VOCs | 0.002 | 0.000025 | 0.0002 | 8.93×10-7 | 0.0000025 | 通风橱收集后经活性炭吸附装置处理后通过30m高排气筒排放。排风口位于楼顶的东南侧，对北侧行知中学影响不大 |
|  |  |  | 硝酸 | 0.040 | 0.00056 | 0.040 | 0.0002 | 0.00056 |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 0.740 | 0.01036 | 0.740 | 0.0037 | 0.01036 |  |
|  |  | 食堂废气 | 食堂油烟 | 0.48 | 24 | 0.048 | / | 2.4 | 油烟净化器处理后由专用油烟管道引至楼顶达标排放 |
|  | 无组织排放 | 汽车尾气 |  | 产生量t/a |  | 排放量t/a |  |  |  |
|  |  |  | CO | 0.0072 |  | 0.0072 |  |  | 区域大气环境 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0007 |  | 0.0007 |  |  |  |
|  |  |  | NO2 | 0.0006 |  | 0.0006 |  |  |  |
| 种类 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 废水量t/a | 产生 浓度 mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
| 废 水 污 染 物 | 生 活 污 水 |  | COD | 936 | 350 | 0.328 | 300 | 0.281 | 生活污水经化粪池处理后与纯水制备浓水、清洗废水接管至珠江污水处理厂 |
|  |  |  | SS |  | 250 | 0.234 | 200 | 0.187 |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 35 | 0.033 | 35 | 0.033 |  |
|  |  |  | TP |  | 4 | 0.004 | 3 | 0.003 |  |
|  | 纯水制备浓水 |  | COD | 0.02 | 50 | 0.000001 | 50 | 0.000001 |  |
|  |  |  | SS |  | 50 | 0.000001 | 50 | 0.000001 |  |
|  | 清洗废水 |  | COD | 2.76 | 500 | 0.001 | 500 | 0.001 |  |
|  |  |  | SS |  | 100 | 0.0003 | 100 | 0.0003 |  |
| 固 体 废 物 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 产生量t/a | 处理处置量 t/a |  | 综合利用量t/a | 外排量 t/a | 备注 |
|  | 生活 |  | 生活垃圾 | 18.2 | 18.2 |  | 0 | 0 | 环卫处理处置 |
|  | 实验 |  | 废包装材料 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 委托有资质单位处置 |
|  | 实验 |  | 含酸废液 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 |  |
|  | 实验 |  | 有机废液 | 0.04 | 0.04 |  | 0 | 0 |  |
|  | 实验 |  | 重金属废液 | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 0 |  |
|  | 废气处理 |  | 废活性炭 | 0.005 | 0.005 |  | 0 | 0 |  |
|  | 实验 |  | 过期固体药品 | 0.005 | 0.005 |  | 0 | 0 |  |
|  | 纯水制备 |  | 废树脂 | 0.025 | 0 |  | 0.025 | 0 | 厂家回收利用 |
| 噪声 | 本项目噪声主要来自机动车、各类风机（包括实验室排风风机及地下停车场排风系统风机）以及中央空调系统等产生的设备噪声。经减振、隔声、消声和距离衰减后，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，不会降低周围声环境功能类别。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 施工期的大气污染物主要为施工扬尘、施工机械废气和装修废气。 针对施工扬尘采取加强管理、建材的堆放定点定位、设置挡风板、定期洒水喷淋、保持路面清洁湿润、对露天堆放场进行遮盖等一系列措施，可以使施工扬尘得到较好的控制。 施工机械废气产生量较小，主要措施为限制汽车行速，尽量选用烟气较少的内燃机械和车辆。而装修废气由于采用了环保水性涂料，可避免其产生。 各部分废气在采用相应措施之后，均可以得到较好的控制，且随着施工期的结束其影响也自动消除。因此，施工期对周围环境影响较小。 2、水环境影响分析 施工期的废水主要为施工人员生活污水和施工地面冲洗水、养护废水。施工人员生活污水直接纳入市政污水管网，进入珠江污水处理厂处理。施工产生的废水，通过沉淀池沉淀后，排入市政雨水管网，沉淀池处理后可避免污水流入雨水管道造成堵塞。在采取上述措施后，本项目产生的废水不会对区域水环境产生较大的影响。 3、声环境影响分析 施工期的噪声来源于各施工机械。本次评价采用点声源衰减公式计算建筑机械的具体影响范围。预测模式如下： L(r)=L(r0)−20lg(r/r0) 式中：L（r）——受声点的声级值，dB； L（r0）——点声源在r0处的声级值，dB； 施工机械噪声源强及影响状况见表28。 表28 主要施工机械噪声源强及影响状况 单位：dB(A) 机械名称; 1m; 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m. 推土机; 100; 86; 80; 74; 68; 64.5; 62; 60; 56.5; 52. 挖掘机; 96; 84; 78; 72; 66; 62.5; 60; 58; 54.5; 54. 混凝土振捣器; 101; 87; 81; 75; 69; 65.5; 63; 61; 57.5; 55. 吊车; 90; 76; 70; 64; 58; 54.5; 51.9; 50; 46.5; 44. 从上表分析可知，建筑施工期间使用的建筑设备较多，这类机械噪声在空旷地带的传播距离较远，影响范围可达200m左右，并且多噪声源叠加后噪声声级增加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3～5dB。 因此，在不同施工阶段，应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，采取严格降噪措施，具体措施如下： （1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行。 （2）尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。禁止使用高噪声柴油冲击打桩机、振动打桩机和产生pH值超过9的泥浆水反循环钻孔机等。 （3）在高噪声设备周围要求设置掩蔽物，减少噪声的影响。 （4）混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度。 （5）加强对运输车辆的管理：施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起公路沿线噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩供需汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 通过采取以上有效的噪声控制措施后，施工期噪声对周边环境影响较小。 4、固体废物影响分析 施工期的固体废弃物主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾及土石方。施工人员的生活垃圾由环卫部门定期清运。建筑垃圾及废土石方收集后回用于地基填方和项目内部规划道路建设填方。 施工期产生的固废均可得到妥善处理，对环境影响较小。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目营运期废气主要为地下车库的汽车尾气、实验过程中产生的挥发性气体和食堂油烟。 （1）汽车尾气 本项目地下停车场废气中的污染物主要是CO、NO2、非甲烷总烃等有害物，拟采用风机强制通风以保证车库内环境空气质量，通风排气次数为6次/d。地下车库废气通过排风竖井排至地面绿化带，排放口配合绿地景观进行设计，背向楼房并与楼房保持一定的距离，排口高于地面2.5米，避开人群呼吸带，减轻对人群的影响。. （2）实验废气 实验废气主要为实验过程产生的挥发性废气。根据项目实验类别和实验设计情况，有机废气产生量约为0.025kg/a，硝酸产生量约为0.56kg/a，氯化氢产生量约为10.36kg/a。 根据实验规范要求，产生废气的实验操作均必须在通风橱内进行。在设计中考虑在产生废气的操作台设通风橱，将废气通过管道引入排风系统和实验室空调排风系统排风一起经楼顶活性炭吸附装置处理后通过30m高排气筒排放。排风口位于楼顶的东南侧，对北侧行知中学影响不大。 活性炭吸附装置具有吸附效率高、适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等优点，广泛用于电子原件生产、电池生产、实验室排风及各种工业生产产生的有害废气的净化处理。活性炭吸附是一种常用的吸附方法，吸附法主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，将有机气体分子从废气中分离，以达成净化废气的目的。按照保守估计，吸附率按1：0.2计，有机废气去除率以90%计，吸附饱和后需更换活性炭，平均年更换0.005t活性炭，废活性炭收集后委托资质单位处置。 无机废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），有机废气排放满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014），对周围环境空气影响较小。 （3）食堂油烟 项目设有食堂，会产生食堂废气，包括燃料燃烧废气和油烟废气。食堂使用天然气为燃料，属清洁能源，对周围环境影响较小，食堂产生的油烟废气经油烟净化器处理后由专用油烟管道引至楼顶达标排放。 本项目油烟废气产生量为0.024t/a、产生浓度为0.48mg/m3，油烟净化器去除率按90%计，则经处理后的油烟排放量0.0024t/a、排放浓度为0.048mg/m3，小于《饮食业油烟排放标准》中2.0mg/m3的标准限值。 综上所述，本项目运营后不会对周边大气环境质量造成明显的不良影响。 2、水环境影响分析 （1）项目废水产生及排放情况 本项目排水采用雨污分流制。项目产生的雨水通过雨水管网收集后排入附近河体。项目产生的污水主要包括纯水制备浓水、清洗废水和生活污水。生活污水经化粪池处理后与纯水制备浓水、清洗废水达到接管标准后接入市政污水管网，纳入珠江污水处理厂集中处理，尾水最终排入长江。 （2）废水水质分析 本项目废水中主要含有COD、氨氮、SS、总磷等常规指标，污水各指标均可达到接管标准，可生化性好，污水处理厂对本项目的废水去除效果较好，能做到达标排放，因此本项目废水经预处理后接入珠江污水处理厂集中处理，从水质角度考虑是可行的。珠江污水处理厂总体工艺流程见图4。 图4 珠江污水处理厂污水处理工艺流程图 （3）废水水量分析 本项目废水排放量与珠江污水处理厂的处理能力相比，最大仅占到污水处理厂工程负荷的0.003%，不会对污水处理厂的工艺产生冲击，因此珠江污水处理厂有能力接收本项目产生的废水。 （4）接管范围和时间 珠江污水处理厂选址在江浦街道二圩村，已于2014年建成并已投入运行，规划处理水量为8万m3/d，其服务范围浦口区中心城区南部地区，北以七里河为界，南至宁合高速（绕城公路过江通道连接线），西到沿山大道，东至长江，面积44.8km2。. 本项目在其服务范围内，项目具备接管可行性。 综上所述，本项目废水排放量在水质水量上均满足污水处理厂的接管标准，从运行时间、处理余量、管网铺设、接管要求等方面具有接管可行性。项目废水不直接排入区域地表水环境，对区域水环境质量影响较小。 3、声环境影响分析. 本项目主要噪声源为机动车、各类风机以及中央空调系统。针对不同的噪声源，拟采取以下防治措施： 机动车噪声：本项目机动车产生的交通噪声将采取措施加以限制，如采用优化的机动车流组织，内部车行道设置减速带降低车速，并限制车辆喇叭在项目区域内的使用，再加上树木阻挡以及距离衰减等因素，项目本身交通噪声对周围环境影响不大。 各类风机：本项目的风机主要包括实验室排风风机及地下停车场排风系统风机，在运行时产生的噪声可达70-80dB（A）。实验室排风风机选择低噪声设备，对设备采取减震措施，采用安装减振垫并加隔声罩，在风机进出口加装消声器等措施减少噪声污染；地下停车场排风系统风机选择低噪声设备，安装在地下密闭机房内，土建做吸声处理，风机底座安装减震垫及采用软性连接，并在风机进出风口安装消声器，以减少噪声污染。 中央空调系统：中央空调系统采用橡胶减振垫减振，由空调厂家配套提供。 综上所述，本项目机动车通过加强管理与绿化，各类风机选用低噪声设备并经减振、隔声、消声等措施处理，中央空调系统采用加强减振等措施处理后，项目的边界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 本项目产生的固废主要为含酸废液、有机废液、重金属废液、过期固体药品、废包装材料（试剂瓶及包装袋）、废活性炭、废树脂和生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一清运，日产日清；含酸废液、有机废液、重金属废液、过期固体药品、废包装材料（试剂瓶及包装袋）、废活性炭委托有资质单位处置；废树脂由厂家回收利用。 综上所述，项目产生的固废均得到妥善的处理处置，不会对环境造成二次影响。 本项目营运期固体废物利用处置情况见表29。 表29 营运期固体废物利用处置方式 序号; 固废名称; 产生工序; 属性（危险废物、一般固体废物或待鉴别）; 废物代码; 产生量t/a; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 生活垃圾; 生活; 生活垃圾; /; 18.2; 清运; 环卫部门. 2; 废包装材料（试剂瓶及包装袋）; 实验; 危险废物; HW900-047-49; 0.2; 委外; 有资质单位. 3; 含酸废液; 实验; 危险废物; HW900-349-34; 0.2; 委外; 有资质单位. 4; 有机废液; 实验; 危险废物; HW900-047-49; 0.04; 委外; 有资质单位. 5; 重金属废液; 实验; 危险废物; HW900-047-49; 0.05; 委外; 有资质单位. 6; 废活性炭; 废气处理; 危险废物; HW900-041-49; 0.005; 委外; 有资质单位. 7; 过期固体药品; 实验; 危险废物; HW900-999-49; 0.005; 委外; 有资质单位. 8; 废树脂; 纯水制备; 危险废物; HW900-015-13; 0.025; 回收利用; 厂家. 5、清洁生产与循环经济 （1）工艺的清洁性 项目建设是对江苏省海洋预警报体系的完善和补充，可有效满足江苏省海洋防灾减灾、海洋突发公共事件应急处置、履行海洋管理行政职能和健全海洋环境监测体系的需要，从而保障江苏沿海经济顺利发展。 （2）资源能源消耗的清洁性 建设项目会议室、办公室所有设备都选用节能设备，节约了用电量。整个科研办公过程通过采取这一系列措施，达到了节能降耗的效果。 综上所述，建设项目符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 6、环境风险分析及控制 （1）项目风险分析 ①有毒原料在使用、贮存和运输过程中，因意外事故造成泄漏，会对周围环境产生较大的影响。特别是在运输途中因意外交通事故造成运输车辆翻覆，包装破损，会造成较严重的环境污染，但此类物质采用特制容器密闭包装，包装破损的可能性较小。 ②有毒原料接触引发人身损伤。此类物质应储存在通风干燥的库房中，容器必须密闭，仓储管理按照公安部门的规定办理。搬运、使用有毒物质时应穿工作服、带口罩和手套，严格遵守有关卫生规则，保护好职工的人身健康安全，将有毒物质对人体和周围环境的危害降到最低的程度。 （2）化学品安全管理制度 ①建立学校危险化学品实验室各类试剂定期汇总登记制度。实验室定期登记汇总的危险化学品种类和数量存档、备查并报当地环境保护行政主管部门。 ②努力改进并达到实验室采用无毒、无害或者低毒、低害的试剂，替代毒性大、危害严重的试剂；设计试剂利用率高、污染物产生量少的实验方案；应尽可能减少危险化学物品和生物物品的使用；必须使用的，要采取有效的措施，降低排放量，并分类收集和处理，以降低其危险性。 ③建立危险废弃物安全管理制度。危险废弃物应妥善收集并转移至持有危险废物处置许可证的单位进行处置。 （3）硫酸汞安全防范措施 硫酸汞采购回单位后，应将其放入剧毒品室的保险柜储存，并上锁，设置两把钥匙，分别由不同部门人员保管，硫酸汞取用时，必须有相关人员到场同时使用钥匙开启。 ①硫酸汞的操作处置与储存 操作处置注意事项：密闭操作，局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴乳胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、食用化学品等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 ②硫酸汞的弃置处理 废弃物性质：危险废物 废弃处理方法：用安全掩埋法处置。在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。量少时，溶解在水或适当的酸溶液中，或用适当氧化剂将其转变成水溶液。用硫化物沉淀，调节pH至7完成沉淀。滤出固体硫化物回收或做掩埋处置。用次氯酸钠中和过量的硫化物，然后冲入下水道。 ③硫酸汞的应急处理 应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：小心扫起，收集于密闭容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 7、对周边企业的影响 本项目位于浦口区行知路以南、浦云路以西，其周边已建建筑包括行知中学及行知小学，建设单位在落实本环评提出的各项环保措施后，本项目产生的废气、废水、噪声及固废均可得到有效处置，对相邻企事业单位影响较小。 8、建设项目“三同时”一览表 本项目总投资9925万元，其中环保投资为70元，占总投资额的0.7%，“三同时”验收一览表见表30。 表30 建设项目“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 环保 投资 （万元）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 完成 时间. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、TP; 化粪池（1座）; 1; 达到珠江污水处理厂接管标准; 与本项目 同时设计、 同时施工， 同时投入运行. 废气; 实验废气; VOCs、硝酸、氯化氢等; 废气收集处理系统（活性炭吸附装置）（1套），30m高排气筒（1个）; 50; 达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中二级标准及天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）. 噪声; 各类风机、中央空调系统等; 噪声; 减振、隔声等措施; 10; 边界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准. 固废; 含酸废液、有机废液、重金属废液等; 危险废物储藏室; 5; 固体废物零外排. 生活垃圾; 生活垃圾桶、垃圾暂存处; 1. 雨污分流、排污口规范化设置; 雨污分流管网、规范化排污口; 3; 符合《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）规定. 总量平衡具体方案; 项目建成后大气污染物VOCs排放量0.0000025t/a、硝酸排放量0.00056t/a、氯化氢排放量0.01036t/a。由建设单位向南京市环保局申请，由环保局在区域内点对点平衡。项目建成后水污染物的接管总量考核指标为：废水排放量938.78t/a，COD0.282001t/a、SS0.187301t/a、氨氮0.033t/a、TP0.003t/a。最终外排环境量为：废水量938.78t/a，COD0.047t/a、SS0.009t/a、氨氮0.005t/a、TP0.0005t/a、TN0.001t/a。废水总量在珠江污水处理厂已获总量范围内平衡。固废排放总量为零。不申请总量排放指标。. 合计; 70.

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 汽车尾气 | CO、NO2、非甲烷总烃 | 通过排风竖井排至地面绿化带 | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中要求 |
|  | 实验废气 | VOCs、硝酸、氯化氢 | 通风橱收集后经活性炭吸附装置处理后通过30m高排气筒排放 |  |
|  | 油烟废气 | 油烟 | 经油烟净化器处理达标后经楼顶高空排放 | 达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中要求 |
| 水污染物 | 生活废水 | COD、SS、氨氮、总磷 | 化粪池 | 达珠江污水处理厂接管标准 |
|  | 纯水制备浓水 | COD、SS | / |  |
|  | 清洗废水 | COD、SS | / |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 实验过程 | 含酸废液、有机废液、重金属废液、过期固体药品、废包装材料（试剂瓶及包装袋）、废活性炭 | 交由有资质单位进行处置 | 有效处置 |
|  | 纯水制备过程 | 废树脂 | 由厂家回收利用 |  |
|  | 办公室人员日常生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要来自机动车、各类风机（包括实验室排风风机及地下停车场排风系统风机）以及中央空调系统等产生的设备噪声。经减振、隔声、消声和距离衰减后，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，不会降低周围声环境功能类别 |  |  |  |
| 其他 | 排污口规范化设计 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 江苏省海涂研究中心成立以来，通过开展海洋环境和海洋灾害的预警报工作，为海洋防灾减灾和海洋环境保护提供了强有力的技术支撑。海涂中心于2011年从原单位江苏省水产技术推广站分离并实行独立运转，目前无科研、业务场所，临时借用原单位2000m2场所开展业务工作。随着中心各项科研、公益性服务任务不断加重，科研、业务场所的缺乏，仪器设备无法更新和添置已经严重阻碍了科研、业务工作的发展，更影响了单位职能有效发挥。面对未来发展，中心拟通过建设江苏省海洋灾害预警报综合业务楼项目，打造发展平台，开展能力建设，满足新时期国家海洋灾害预警预报、海涂开发保护及海洋环境监测等公益性服务需要。 根据江苏省海涂研究中心建设需求，项目建设内容主要包括：海洋灾害预警报综合业务用房1栋、海洋物理模型试验场及海洋环境特种检测实验室（核辐射检测实验室）1栋；门卫房2栋；地下建筑3257.5m2（包括车库等）；项目总建筑面积合计为20257.2m2。 2、与产业政策相符性 本项目属于海洋服务行业，根据国家发改委第21号《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》，本项目为鼓励类中第三十一条科技服务业中第1款，工业设计、气象、生物、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业科技服务类建设项目，符合国家产业政策。根据《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目用地不属于限制类和禁止类项目，属于允许类。不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制类和禁止类项目。 因此，本项目符合国家和地方产业政策要求。 3、与规划的相符性 本项目位于南京市浦口区行知路以南、浦云路以西，其地块用途为行政办公用地。因此本项目符合相关用地规划。 4、清洁生产分析 本项目采用节能型设备，采用节水型用水器具，产污量少，能耗低，符合清洁生产原则。 5、区域环境质量 根据《2015年南京市环境状况公报》，除PM2.5、NO2、PM10超标，NO2、SO2、CO年均值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。PM2.5、NO2、PM10等超标原因与城市建设扬尘、机动车尾气排放有关。建设项目所在地域的水体是长江南京段，除总磷超标0.49倍以外，其他指标均达到了Ⅱ类标准。项目区域环境噪声基本满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量状况良好。 6、污染物达标排放及环境影响 本项目的污染物采取以下相应的治理措施后，各污染物排放能达到国家地方有关排放标准。 （1）废气 本项目营运期废气主要为地下车库的汽车尾气、实验过程中产生的挥发性气体和食堂油烟。 地下车库废气通过排风竖井排至地面绿化带，排放口配合绿地景观进行设计，背向楼房并与楼房保持一定的距离，排口高于地面2.5米，避开人群呼吸带，减轻对人群的影响。 产生废气的实验操作均必须在通风橱内进行。在设计中考虑在产生废气的操作台设通风橱，将废气通过管道引入排风系统和实验室空调排风系统排风一起经楼顶活性炭吸附装置处理后通过30m高排气筒排放。排风口位于楼顶的东南侧，对北侧行知中学影响不大。 食堂产生的油烟废气经油烟净化器处理后由专用油烟管道引至楼顶达标排放。 因此，本项目运营后不会对周边大气环境质量造成明显的不良影响。 （2）废水 本项目排水采用雨污分流制。项目产生的雨水通过雨水管网收集后排入附近河体。项目产生的污水主要包括纯水制备浓水、清洗废水和生活污水。生活污水经化粪池处理后与纯水制备浓水、清洗废水达到接管标准后接入市政污水管网，纳入珠江污水处理厂集中处理，尾水最终排入长江。 （3）噪声 本项目主要噪声源为机动车、各类风机以及中央空调系统等。项目机动车通过加强管理与绿化，各类风机选用低噪声设备并经减振、隔声、消声等措施处理，中央空调系统采用加强减振等措施处理后，项目的边界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围环境影响较小。 （4）固废 本项目产生的固废主要为含酸废液、有机废液、重金属废液、过期固体药品、废包装材料（试剂瓶及包装袋）、废活性炭、废树脂和生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一清运，日产日清；含酸废液、有机废液、重金属废液、过期固体药品、废包装材料（试剂瓶及包装袋）、废活性炭委托有资质单位处置；废树脂由厂家回收利用。固体废物经过妥善处置后实现零排放，对周围环境影响较小。 7、项目污染物总量控制方案 项目建成后大气污染物VOCs排放量0.0000025t/a、硝酸排放量0.00056t/a、氯化氢排放量0.01036t/a。由建设单位向南京市环保局申请，由环保局在区域内点对点平衡。 项目建成后水污染物的接管总量考核指标为：废水排放量938.78t/a，COD0.282001t/a、SS0.187301t/a、氨氮0.033t/a、TP0.003t/a。最终外排环境量为：废水量938.78t/a，COD0.047t/a、SS0.009t/a、氨氮0.005t/a、TP0.0005t/a、TN0.001t/a。废水总量在珠江污水处理厂已获总量范围内平衡。 固废排放总量为零。不申请总量排放指标。 综上所述，项目的建设符合国家和地方产业政策，符合用地规划要求，选址合理，项目在落实环评中的污染防治措施后，各项污染物可以达标排放，对环境的影响较小，不会造成区域环境功能的改变，从环境保护的角度来讲，本评价认为项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，项目建设是可行的。 二、要求和建议 1、严格执行环保三同时制度。 2、严格落实各项污染防治措施。 3、固体废物应及时清理，避免二次污染。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 声明 附件3 省发改委关于省海洋灾害预警报综合业务楼项目建议书的批复 附件4 原有项目环评批复 附件5 原有项目验收意见 附件6 建设项目审批登记表 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 海洋灾害预警报综合业务用房每层平面布置图 附图4 海洋物理模型试验场每层平面布置图 附图5 海洋环境特种检测实验室平面布置 附图6 项目周边环境概况图 附图7 生态红线规划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 7.辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。